# Benzetim Uygulamaları

Bu bölümde şu ana kadar anlatılan konuların kullanıldığı 15 örneğe yer verilmiştir. VHDL dili ile ilgil olarak anlatılan konuların pekiştirilmesi adına bu uygulamalar oldukça faydalı olacaktır. Burada anlatılan örnek uygulamalar sırasıyla aşağıda gösterildiği gibidir:

- Yetki Girişli D-Mandalı

- Yükselen Kenar Tetiklemeli D İki Durumlusu (D Flip-Flop)

- Asenkron Resetli D İki Durumlusu (Asenkron Resetli D Flip-Flop)

- Senkron Resetli D İki Durumlusu (Senkron Resetli D Flip-Flop)

- Saklayıcı (Register)

- Kaydırmalı Saklayıcı (Shift Register)

- Sayaçlar

- Saat (Clock) Frekans Bölme

- VHDL’de metin dosyasından veri okuma

- VHDL’de ROM Bloğu Oluşturmak

- VHDL’de RAM Bloğu Oluşturmak

- FIFO Tasarımı

- Sinyal İşlemede Konvolüsyon

- Temel İmge İşleme Algoritmaları

- VHDL ile İmge'de Konvolisyon İşlemi

Bu bölümde verilen örnek uygulamaların tamamı benzetim ortamında gerçekleştirilmiş ve ilgili uygulamaya ait benzetim ekran görüntüleri her örnek için anlatımlar eklenmiştir. Ayrıca benzetim için kullanılan sınama kodu (test bench) ve tasarım kodu da her örnek için verilmiştir. Uygulamalar gerçekleştirilirken basit tasarımlardan, karmaşık tasarımlara doğru bir yol izlenmiştir.

## Yetki Girişli D Mandalı (D Latch)

D Mandalı devresi giriş sinyalinin durumu değiştiği zaman çıkış değerini güncelleyen, değişim olmadığı durumlarda ise çıkış değerini koruyan bir devre elemanıdır. Bu elemana bir yetkilendirme girişi eklendiğinde oluşan elemana “Yetki Girişli D Mandalı” adı verilmektedir. Bu elemanda çıkış değerinin güncellenmesi normal D Mandalından farklı olarak yetki girişinin de ‘1’ olması gerekmektedir. Eğer yetki girişi ‘0’ ise giriş değeri değişse bile çıkış değeri son durumunu korumaya devam edecektir.

Yetki girişli D mandalı doğruluk tablosu Tablo 9-1’de verilmiştir. Tablo 9-1’den de görüleceği üzere in_en giriş portu değeri '0' olduğunda çıkış değerleri in_giris giriş portu değerinin önemi olmadan bir önceki değerini korumaktadır. in_en girişi portu değeri '1' olduğunda ise in_giris giriş portu değeri out_cikis çıkış portuna ve in_giris giriş portu değerinin değili ise out_cikis' çıkış portuna aktarılmaktadır. Şekil 9-1’de ise yetki girişli D mandalı mantık devresi gösterilmiştir.

Tablo 9-1 Yetki girişli D mandalı doğruluk tablosu

| in_en | in_giris | out_cikis(+) | out_cikis'(+) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | out_cikis | out_cikis' |
| 0 | 1 | out_cikis | out_cikis' |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Şekil 9-1 D mandalı mantık devresi

Örnek 9.1: Bu örnekte Yetki Girişli D Mandalı mantık devresinin gerçekleştirildiği d_latch.vhd VHDL kodu verilmiştir. Tablo 9-1 ve Şekil 9-1’den de görülceği üzere d_latch varlığımız iki giriş ve iki çıkış portuna sahiptir. Port tanımlamaya ilişkin bildirimler 5-10. satırları arasında yapılmatıdır. Port tanımalamaları std_logic veri tipinde yapıldığından dolayı 1. ve 2. satırlarda gerekli kütüphane bildirimleri yapılmaktadır.

15. satırda std_logic veri tipinde r_cikis sinyali tanımlanmaktadır. 19. satırda tanımlanan söz dizimi ile process’in in_en ve in_giris giriş portları değerlerinde meydana gelen değişiklikler ile aktif olacağı belirtilmektedir. 22. satırda tanımlı koşul ifadesinin sağlanması yani in_en giriş portu değerinin ‘1’ olması durumunda in_giris giriş portu değeri r_cikis sinyaline atanmaktadır. Aksi durumlarda ise r_cikis sinyali bir önceki değerini korumaktadır. 28. satırda out_cikis çıkış portuna r_cikis sinyalinin değeri atanırken, 29. satırda ise out_cikis_degil çıkış portuna r_cikis sinyalinin değerinin değili atanmaktadır.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

- entity d_latch is

- port (

- in_en : in std_logic;

- in_giris : in std_logic;

- out_cikis : out std_logic;

- out_cikis_degil : out std_logic

- );

- end d_latch;

- architecture Behavioral of d_latch is

- signal r_cikis : std_logic := '0';

- begin

- process(in_en, in_giris)

- begin

- if in_en = '1' then

- r_cikis <= in_giris;

- end if;

- end process;

- out_cikis <= r_cikis;

- out_cikis_degil <= (not r_cikis);

- end Behavioral;

Aşağıda ise d_latch varlığının benzetim yapılabilmesi için tb_d_latch.vhd sınama kodu (test bench) verilmiştir ve sınama koduna ait benzetim çıktısı Şekil 9-2’de gösterilmiştir. Şekil 9-2’de gösterilen benzetim sonucunda:

1. adım: in_en giriş portu değeri '1' olduğundan r_cikis sinyaline in_giris giriş portu değeri atanmaktadır ve r_cikis sinyalinin değeri '0' olmaktadır. r_cikis sinyalinin değerinin '0' olması ile out_cikis çıkış portuna '0', out_cikis_degil çıkış portuna '1' değerleri atanmaktadır.

2. adım: in_en giriş portu değerine'0' ve in_giris giriş portu değerine '1' atanmaktadır. r_cikis sinyalinin değeri in_en giriş portu değerinin '0' olması nedeniyle bir önceki adımdaki değerini korumuştur. r_cikis sinyalinin değerinin değişmemesi ile çıkış portlarının değerleride değişmemiştir.

3. adım: in_en giriş portu değerine '1' atanmaktadır. in_en girişi portu değeri '1' olmasıyla r_cikis sinyaline in_giris giriş portu değeri atanmıştır ve r_cikis sinyalinin değeri '1' olmaktadır. r_cikis sinyalinin değerinin '1' olması ile out_cikis çıkış portuna '1', out_cikis_degil çıkış portuna '0' değerleri atanmaktadır.

4. adım: in_en giriş portu değeri '1' olduğundan r_cikis sinyaline in_giris giriş portu değeri atanmıştır ve r_cikis sinyalinin değeri '0' olmaktadır. r_cikis sinyalinin değerinin '0' olması ile out_cikis çıkış portuna '0', out_cikis_degil çıkış portuna '1' değerleri atanmaktadır.

5. adım:  in_en giriş portu değeri'0' olmaktadır. r_cikis sinyalinin değeri in_en giriş portu değerinin '0' olması nedeniyle bir önceki adımdaki değerini korumuştur. r_cikis sinyalinin değerinin değişmemesi ile çıkış portlarının değeride değişmemiştir.

6. adım: in_en giriş portu değeri '1' olduğundan r_cikis sinyaline in_giris giriş portu değeri atanmıştır ve r_cikis sinyalinin değeri '1' olmaktadır. r_cikis sinyalinin değerinin '1' olması ile out_cikis çıkış portuna '1', out_cikis_degil çıkış portuna '0' değerleri atanmaktadır.

7. adım: in_en giriş portu değeri'1' olduğundan r_cikis sinyaline in_giris giriş portu değeri atanmıştır ve r_cikis sinyalinin değeri '0' olmaktadır. r_cikis sinyalinin değerinin '0' olması ile out_cikis çıkış portuna '0', out_cikis_degil çıkış portuna '1' değerleri atanmaktadır.

8. adım: in_en giriş portu değeri'0' olmaktadır. r_cikis sinyalinin değeri in_en giriş portu değerinin '0' olması nedeniyle bir önceki adımdaki değerini korumuştur. r_cikis sinyalinin değerinin değişmemesi ile çıkış portlarının değeride değişmemiştir.

Şekil 9-2 d_latch varlığı benzetim çıktısı

tb_d_latch.vhd VHDL kodun amacı d_latch varlığının benzetiminin yapmak olduğundan dolayı tb_d_latch varlığına ait bir port tanımlaması yapılmamıştır. tb_d_latch.vhd VHDL kodu sentezlenemez ve sadece benzetim için kullanılabilmektedir. Test kodlarının oluşturulması amacı ile kullanılacak olan sinyallerin tanımlama işlemleri 18-21. satırlarda yapılmıştır.

25-33. satırlar arasında tanımlanan process ile in_en yetkilendirme sinyalinin davranışı tanımlanmaktadır. wait for komutu ile tanımlanan süre kadar process içinde beklenmektedir.

- 27. satırda yapılan tanımlama ile in_en yetkilendirme sinyaline ‘1’ değeri atanmaktadır ve 100ns beklendikten sonra 28. satırda tanımlanan ifade gerçeklenecektir. Diğer bir ifade ile 27. satırda yapılan tanımlama ile in_en yetkilendirme sinyalinin 0-100 ns aralığında alacağı değer tanımlanmıştır.

- 28. satırda tanımlanan ifade ile in_en yetkilendirme sinyalinin 100-220 ns aralığında alacağı değerin '0' olacağı belirtilmektedir.

- 29. satırda tanımlanan ifade ile in_en yetkilendirme sinyalinin 220-540 ns aralığında alacağı değerin '1' olacağı belirtilmektedir.

- 30. satırda tanımlanan ifade ile in_en yetkilendirme sinyalinin 540-700 ns aralığında alacağı değerin '0' olacağı belirtilmektedir.

- satırda tanımlanan ifade ile in_en yetkilendirme sinyalinin 700-900 ns aralığında alacağı değerin '1' olacağı belirtilmektedir.

- satırda tanımlanan ifade ile in_en yetkilendirme sinyalinin 900-1000 ns aralığında alacağı değerin '0' olacağı belirtilmektedir.

35-42. satırları arasında tanımlanan process içerisinde in_giris sinyalinin davranışı tanımlanmaktadır.

- 37. satırda tanımlanan ifade ile in_giris sinyalinin 0-100 ns aralığında alacağı değerin '0' olacağı belirtilmektedir.

- 38. satırda tanımlanan ifade ile in_giris sinyalinin 100-500 ns aralığında alacağı değerin '1' olacağı belirtilmektedir.

- 39. satırda tanımlanan ifade ile in_giris sinyalinin 500-700 ns aralığında alacağı değerin '0' olacağı belirtilmektedir.

- 40. satırda tanımlanan ifade ile in_giris sinyalinin 700-800 ns aralığında alacağı değerin '1' olacağı belirtilmektedir.

- 41. satırda tanımlanan ifade ile in_giris sinyalinin 800-1000 ns aralığında alacağı değerin '0' olacağı belirtilmektedir.

d_latch varlığının tb_d_latch varlığında alt devre olarak kullanılabilmesi için gerekli component tanımlama işlemleri 9-16. satırlar arasında yapılmıştır. 44-50. satırlar arasında ise d_latch alt devresine ilişkin bağlantılar yapılmaktadır.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

- entity tb_d_latch is

- end tb_d_latch;

- architecture Behavioral of tb_d_latch is

- component d_latch

- Port (

- in_en : in std_logic;

- in_giris : in std_logic;

- out_cikis : out std_logic;

- out_cikis_degil : out std_logic

- );

- end component;

- signal in_en : std_logic := '0';

- signal in_giris : std_logic := '0';

- signal out_cikis : std_logic := '0';

- signal out_cikis_degil : std_logic := '0';

- begin

- process

- begin

- in_en <= '1'; wait for 100 ns;

- in_en <= '0'; wait for 120 ns;

- in_en <= '1'; wait for 320 ns;

- in_en <= '0'; wait for 160 ns;

- in_en <= '1'; wait for 200 ns;

- in_en <= '0'; wait for 100 ns;

- end process;

- process

- begin

- in_giris <= '0'; wait for 100 ns;

- in_giris <= '1'; wait for 400 ns;

- in_giris <= '0'; wait for 200 ns;

- in_giris <= '1'; wait for 100 ns;

- in_giris <= '0'; wait for 200 ns;

- end process;

- d_latch_map : d_latch

- port map(

- in_en => in_en,

- in_giris => in_giris,

- out_cikis => out_cikis,

- out_cikis_degil => out_cikis_degil

- );

- end Behavioral;

## Yükselen Kenar Tetiklemeli D İki Durumlusu (D Flip Flop)

Yükselen kenar tetiklemeli D iki durumlusunda, saat darbesinin yükselen kenarına bağlı olarak çıkış değeri güncelleme işlemi yapılmaktadır. Yükselen kenar tetiklemeli D iki durumlusuna ait doğruluk tablosu Tablo 9-2’de verilmiştir. Tablo 9-2’dende görüleceği üzere saat darbesin yükselen kenarında in_giris giriş portunun değeri out_cikis çıkış portuna ve in_giris giriş portunun değerinin değili ise out_cikis' çıkış portuna atanmaktadır. Saat darbesinin yükselen kenarı mevcut olmadığı durumlarda ise giriş değeri ne olursa olsun çıkış değerleri eski değerlerini korumaktadır. Şekil 9-3’de ise Yükselen kenar tetiklemeli D iki durumlusuna ait mantık devresi verilmiştir.

Tablo 9-2 Yükselen kenar tetiklemeli D iki durumlusu doğruluk tablosu

| Saat Darbesi | in_giris | out_cikis(+) | out_cikis'(+) |
| --- | --- | --- | --- |
| Çıkan kenar | 0 | 0 | 1 |
| Çıkan kenar | 1 | 1 | 0 |
| Çıkan kenar yok | X | out_cikis | out_cikis' |

Şekil 9-3 Yükselen kenar tetiklemeli D iki durumlusu mantık devresi

Örnek 9.2: Aşağıda yükselen kenar tetiklemeli D iki durumlu mantık devresinin gerçekleştirildiği d_mandali.vhd VHDL kodu verilmiştir. 1. ve 2. satırlarda tasarımda kullanılacak olan kütüphane bildirimleri yapılmaktadır. Tablo 9-2 ve Şekil 9-3’den de görülceği üzere d_mandali varlığımız iki giriş ve iki çıkış portuna sahiptir. Port tanımlamaya ilişkin bildirimler 5-10 satırları arasında yapılmaktadır. Port tanımalamaları std_logic veri tipinde yapıldığından dolayı 1. ve 2. satırlarda gerekli kütüphane bildirimleri yapılmaktadır.

15. satırda std_logic veri tipinde r_cikis sinyali tanımlanmaktadır. 19. satırda tanımlanan söz dizimi ile process’in in_clk ve in_giris giriş port değerlerinde meydana gelen değişiklikler ile aktif olacağı belirtilmektedir. 22. satırda tanımlı koşul ifadesinin sağlanması yani in_clk giriş portunda yükselen kenarının meydana gelmesi durumunda in_giris giriş port değeri r_cikis sinyaline atanmaktadır. Aksi durumlarda ise r_cikis sinyali bir önceki değerini korumaktadır. 28. satırda out_cikis çıkış portuna r_cikis sinyalinin değeri atanırken, 29. satırda ise out_cikis_degil çıkış portuna r_cikis sinyalinin değerinin değili atanmaktadır.

Eğer tasarım düşen kenar olarak tasarlanmak istenirse 22. satırdaki  in_clk = '1' koşulu in_clk = '0' şeklinde değiştirilerek kullanılabilir.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

- entity d_mandali is

- port (

- in_clk : in std_logic;

- in_giris : in std_logic;

- out_cikis : out std_logic;

- out_cikis_degil : out std_logic

- );

- end d_mandali;

- architecture Behavioral of d_mandali is

- signal r_cikis : std_logic := '0';

- begin

- process(in_clk, in_giris)

- begin

- if in_clk'event and in_clk = '1' then

- r_cikis <= in_giris;

- end if;

- end process;

- out_cikis <= r_cikis;

- out_cikis_degil <= (not r_cikis);

- end Behavioral;

Aşağıda ise d_mandali varlığının benzetim yapılabilmesi için tb_d_mandali.vhd sınama kodu (test bench) verilmiştir ve benzetim çıktısı Şekil 9-4’de gösterilmiştir. Şekil 9-4’de gösterilen benzetim sonucunda:

1. adım: in_clk giriş portunda yükselen kenar meydana gelmesi ile birlikte in_giris giriş portu değeri r_cikis sinyaline atanmaktadır ve r_cikis sinyalinin değeri '0' olmaktadır. r_cikis sinyalinin değerinin '0' olması ile out_cikis çıkış portu değerine '0', out_cikis_degil çıkış portu değerine ise '1' atanmaktadır. 1. adım içerisinde in_giris giriş portu '1' değerini almakta ve process aktif olmaktadır. Fakat 22. satırda tanımlanan in_clk giriş portunda saat darbesi yükselen kenarının meydana gelip gelmediğini kontrol eden koşul ifadesi gerçeklenmediğinden dolayı çıkış portlarının değerleri değişmemiştir.

2. adım: in_clk giriş portunda yükselen kenar meydana gelmesi ile birlikte in_giris giriş portu değeri r_cikis sinyaline atanmaktadır ve r_cikis sinyalinin değeri '1' olmaktadır. r_cikis sinyalinin değerinin '1' olması ile out_cikis çıkış portu değerine '1', out_cikis_degil çıkış portu değerine ise '0' atanmaktadır

3. adım: in_giris giriş portu '0' değerini almakta ve process aktif olmaktadır. Fakat 22. satırda tanımlanan in_clk giriş portunda saat darbesi yükselen kenarının meydana gelip gelmediğini kontrol eden koşul ifadesi gerçeklenmediğinden dolayı çıkış portlarının değerleri değişmemiştir.

4. adım: in_clk giriş portunda yükselen kenar meydana gelmesi ile birlikte in_giris giriş portu değeri r_cikis sinyaline atanmaktadır ve r_cikis sinyalinin değeri'0' olmaktadır. r_cikis sinyalinin değerinin '0' olması ile out_cikis çıkış portu değerine '0', out_cikis_degil çıkış portu değerine ise '1' atanmaktadır

5. adım : in_giris giriş portu '1' değerini almakta ve process aktif olmaktadır. Fakat 22. satırda tanımlanan in_clk giriş portunda saat darbesi yükselen kenarının meydana gelip gelmediğini kontrol eden koşul ifadesi gerçeklenmediğinden dolayı çıkış portlarının değerleri değişmemiştir.

6. adım : in_clk giriş portunda yükselen kenar meydana gelmesi ile birlikte in_giris giriş portu değeri r_cikis sinyaline atanmaktadır ve r_cikis sinyalinin değeri '1' olmaktadır. r_cikis sinyalinin değerinin '1' olması ile out_cikis çıkış portu değerine '1', out_cikis_degil çıkış portu değerine ise '0' atanmaktadır. 6. adım içerisinde in_giris giriş portu '0' değerini almakta ve process aktif olmaktadır. Fakat 22. satırda tanımlanan in_clk giriş portunda saat darbesi yükselen kenarının meydana gelip gelmediğini kontrol eden koşul ifadesi gerçeklenmediğinden dolayı çıkış portlarının değerleri değişmemiştir.

7. adım : in_clk giriş portunda yükselen kenar meydana gelmesi ile birlikte in_giris giriş portu değeri r_cikis sinyaline atanmaktadır ve r_cikis sinyalinin değeri '0' olmaktadır. r_cikis sinyalinin değerinin '0' olması ile out_cikis çıkış portu değerine '0', out_cikis_degil çıkış portu değerine ise '1' atanmaktadır.

Şekil 9-4 d_mandali varlığı benzetim çıktısı

tb_d_mandali.vhd VHDL kodun amacı d_mandali varlığının benzetiminin yapmak olduğundan dolayı tb_d_mandali varlığına ait bir port tanımlaması yapılmamıştır. tb_d_mandali.vhd VHDL kodu sentezlenemez sadece benzetim için kullanılabilmektedir. 18. satırda saat darbesinin periyodunun belirlendiği sabit tanımlaması yapılmıştır. Tanımlamada saat darbesi periyodu 150 ns olarak belirlenmiştir. Test kodlarının oluşturulması amacı ile kullanılacak olan sinyallerin tanımlama işlemleri 19-22. satırlarda yapılmıştır.

26-33. satırlar arasında tanımlanan process ile in_clk saat darbesi sinyalinin davranışı tanımlanmaktadır. 30. satırda in_clk sinyaline ‘1’ değeri atanmakta ve 31. satırda tanımlanan ifade ile saat darbesi periyodunun yarısı kadar beklenmektedir.  32. satırda in_clk sinyaline ‘0’ değeri atanmakta ve 33. satırda tanımlanan ifade ile saat darbesi periyodunun yarısı kadar beklenmektedir. Bu şekilde %50 doluluk oranında saat darbesi elde edilmiştir.

35-42. satırları arasında tanımlanan process içerisinde in_giris sinyalinin davranışı tanımlanmaktadır. 37. satırda tanımlanan ifade ile in_giris sinyalinin 0-100 ns aralığında alacağı değerin '0' olacağı belirtilmektedir. 38. satırda tanımlanan ifade ile in_giris sinyalinin 100-500 ns aralığında alacağı değerin '1' olacağı belirtilmektedir. 39. satırda tanımlanan ifade ile in_giris sinyalinin 500-700 ns aralığında alacağı değerin '0' olacağı belirtilmektedir. 40. satırda tanımlanan ifade ile in_giris sinyalinin 700-800 ns aralığında alacağı değerin '1' olacağı belirtilmektedir. 41. satırda tanımlanan ifade ile in_giris sinyalinin 800-1000 ns aralığında alacağı değerin '0' olacağı belirtilmektedir.

d_mandali varlığının tb_d_mandali varlığında alt devre olarak kullanılabilmesi için gerekli component tanımlama işlemleri 9-16. satırlar arasında yapılmıştır. 44-50. satırlar arasında ise d_mandali alt devresine ilişkin bağlantılar yapılmaktadır.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

- entity tb_d_mandali is

- end tb_d_mandali;

- architecture Behavioral of tb_d_mandali is

- component d_mandali

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_giris : in std_logic;

- out_cikis : out std_logic;

- out_cikis_degil : out std_logic

- );

- end component;

- constant CLK_PERIOD : time := 150 ns;

- signal in_clk : std_logic := '0';

- signal in_giris : std_logic := '0';

- signal out_cikis : std_logic := '0';

- signal out_cikis_degil : std_logic := '0';

- begin

- process

- begin

- in_clk <= '1';

- wait for CLK_PERIOD / 2;

- in_clk <= '0';

- wait for CLK_PERIOD / 2;

- end process;

- process

- begin

- in_giris <= '0'; wait for 100 ns;

- in_giris <= '1'; wait for 400 ns;

- in_giris <= '0'; wait for 200 ns;

- in_giris <= '1'; wait for 100 ns;

- in_giris <= '0'; wait for 200 ns;

- end process;

- d_mandali_map : d_mandali

- Port map (

- in_clk => in_clk,

- in_giris => in_giris,

- out_cikis => out_cikis,

- out_cikis_degil => out_cikis_degil

- );

- end Behavioral;

## Eşzamanlı Olmayan Resetli Yükselen Kenar Tetiklemeli D İki Durumlusu

Bu örnekte bir önceki bölümde anlatılan “Yükselen Kenar Tetiklemeli D İki Durumlusu” örneğinden farklı olarak, tasarıma eşzamanlı olmayan bir reset girişi eklenmiştir. Eşzamanlı olmayan reset girişi, tetikleme işaretinden bağımsız olarak, çıkışların sıfırlanmasını sağlamaktadır. Gerçekleştirilen tasarıma ait doğruluk tablosu Tablo 9-3’de verilmiştir.

Tablo 9-3’den de görüleceği üzere in_rst giriş portu değeri '0' ve saat darbesi yükselen kenarı mevcut ise in_giris giriş port değeri out_cikis çıkış portuna, in_giris giriş port değerinin değili ise out_cikis' çıkış portuna atanmaktadır.

Yükselen kenar mevcut olmadığı durumlarda ise çıkış değerleri bir önceki durumlarını korumaktadır. Eğer in_rst giriş değeri '1'  ise in_giris giriş portu değeri ve saat darbesi girişinin durumları önemsiz hale gelmektedir. Bu durumda out_cikis çıkış portu değerine '0' ve out_cikis' çıkış portu değerine '1' atanmaktadır. Şekil 9-5’de ise “Eşzamanlı Olmayan Resetli Yükselen Kenar Tetiklemeli D İki Durumlusu” tasarımına ait mantık devresi verilmiştir.

Tablo 9-3 Eşzamanlı olmayan resetli yükselen kenar tetiklemeli D iki durumlusu doğruluk tablosu

| in_rst | in_clk | in_giris | out_cikis(+) | out_cikis'(+) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Çıkan kenar | 0 | 0 | 1 |
|  | Çıkan kenar | 1 | 1 | 0 |
|  | Çıkan kenar yok | X | out_cikis | out_cikis' |
| 1 | Çıkan kenar | 0 | 0 | 1 |
|  | Çıkan kenar | 1 | 0 | 1 |
|  | Çıkan kenar yok | X | 0 | 1 |

Şekil 9-5 Eşzamanlı olmayan resetli yükselen kenar tetiklemeli D iki durumlusu mantık devresi

Örnek 9.3: Aşağıda eşzamanlı olmayan resetli yükselen kenar tetiklemeli D iki durumlu mantık devresinin gerçekleştirildiği eszam_olmayan_rstli_d_mandali.vhd VHDL kodu verilmiştir. Tablo 9-3 ve Şekil 9-5’den de görülceği üzere eszam_olmayan_rstli_d_mandali varlığımız üç giriş ve iki çıkış portuna sahiptir. Port tanımlamaya ilişkin bildirimler 5-11 satırları arasında yapılmatıdır.

16. satırda r_cikis sinyali tanımlanmaktadır. 20. satırda tanımlanan söz dizimi ile process’in in_clk, in_rst ve in_giris giriş portları değerlerinde meydana gelen değişiklikler ile aktif olacağı belirtilmektedir. 23. satırda tanımlı koşul ifadesi ile in_rst giriş portu değeri '1' olduğunda in_clk ve in_giris sinyallerinin durumu farketmeksiniz r_cikis sinyaline '0' değeri atanmaktadır. Bu durumda out_cikis çıkış portu değeri '0' ve out_cikis_degil çıkış portu değeri '1' olmaktadır. in_rst giriş portunun diğer durumlarında ise 25. satırda tanımlı koşul ifadesinin sağlanması yani in_clk giriş portunda yükselen kenar meydana gelmesi durumunda in_giris giriş port değeri r_cikis sinyaline atanmaktadır. Aksi durumlarda ise r_cikis sinyali bir önceki değerini korumaktadır. 31 satırda out_cikis portuna r_cikis sinyali atanırken, 32. satırda ise out_cikis_degil portuna r_cikis sinyalinin değili atanmaktadır.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

- entity eszam_olmayan_rstli_d_mandali is

- port (

- in_clk : in  std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_giris : in  std_logic;

- out_cikis : out std_logic;

- out_cikis_degil : out std_logic

- );

- end eszam_olmayan_rstli_d_mandali;

- architecture Behavioral of eszam_olmayan_rstli_d_mandali is

- signal r_cikis : std_logic := '0';

- begin

- process(in_clk, in_rst, in_giris)

- begin

- if in_rst = '1' then

- r_cikis <= '0';

- elsif in_clk'event and in_clk = '1' then

- r_cikis <= in_giris;

- end if;

- end process;

- out_cikis <= r_cikis;

- out_cikis_degil <= (not r_cikis);

- end Behavioral;

Aşağıda ise eszam_olmayan_rstli_d_mandali varlığının benzetim yapılabilmesi için tb_eszam_olmayan_rstli_d_mandali.vhd sınama kodu (test bench) verilmiştir ve benzetim çıktısı Şekil 9-6’da gösterilmiştir. Şekil 9-6’da gösterilen benzetim sonucunda:

1. adım : in_rst giriş portu değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunda meydana gelen yükselen kenarı ile birlikte in_giris giriş portu değeri r_cikis sinyaline atanmaktadır ve r_cikis sinyalinin değeri '0' olmaktadır. r_cikis sinyalinin değerinin '0' olması ile out_cikis çıkış portu değerine '0', out_cikis_degil çıkış portu değerine ise '1' atanmaktadır.

2. adım: in_rst giriş portu değerinin '1' olması nedeniyle r_cikis sinyaline '0' atanmaktadır. r_cikis sinyalinin değerinin '0' olması ile out_cikis çıkış portu değerine '0', out_cikis_degil çıkış portu değerine ise '1' atanmaktadır.

3. adım: in_rst giriş portu değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunda meydana gelen yükselen kenar ile birlikte in_giris giriş portu değeri r_cikis sinyaline atanmaktadır ve r_cikis sinyalinin değeri '1' olmaktadır. r_cikis sinyalinin değerinin '1' olması ile out_cikis çıkış portu değerine '1', out_cikis_degil çıkış portu değerine ise '0' atanmaktadır.

4. adım: in_rst giriş portu değerinin '1' olması nedeniyle r_cikis sinyaline '0' atanmaktadır. r_cikis sinyalinin değerinin '0' olması ile out_cikis çıkış portu değerine '0', out_cikis_degil çıkış portu değerine ise '1' atanmaktadır. 4. adım içerisinde in_giris giriş port değerinin '1' olmasına rağmen in_rst giriş portunun değerinin '1' olması nedeniyle çıkışa aktarılamamıştır

5. adım: in_rst giriş portu değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunda meydana gelen yükselen kenar ile birlikte in_giris giriş portu değeri r_cikis sinyaline atanmaktadır ve r_cikis sinyalinin değeri '0' olmaktadır. r_cikis sinyalinin değerinin '0' olması ile out_cikis çıkış portu değerine '0', out_cikis_degil çıkış portu değerine ise '1' atanmaktadır. 5. adım içerisinde in_giris giriş portu değeri '1' olmasına rağmen saat darbesi yükselen kenarı mevcut olmadığından r_cikis sinyaline atanamamıştır.

6. adım: in_rst giriş portu değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunda meydana gelen yükselen kenar ile birlikte in_giris giriş portu değeri r_cikis sinyaline atanmaktadır ve r_cikis sinyalinin değeri '1' olmaktadır. r_cikis sinyalinin değerinin '1' olması ile out_cikis çıkış portu değerine '1', out_cikis_degil çıkış portu değerine ise '0' atanmaktadır.

7. adım: in_rst giriş portu değerinin '1' olması nedeniyle r_cikis sinyaline '0' atanmıştır. r_cikis sinyalinin değerinin '0' olması ile out_cikis çıkış portu değerine '0', out_cikis_degil çıkış portu değerine ise '1' atanmaktadır.

Şekil 9-6  eszam_olmayan_rstli_d_mandali varlığı benzetim çıktısı

tb_eszam_olmayan_rstli_d_mandali.vhd VHDL kodun amacı eszam_olmayan_rstli_d_mandali varlığının benzetiminin yapmak olduğundan dolayı tb_eszam_olmayan_rstli_d_mandali varlığına ait bir port tanımlaması yapılmamıştır. tb_eszam_olmayan_rstli_d_mandali.vhd VHDL kodu sentezlenemez sadece benzetim için kullanılabilmektedir. 19. satırda saat darbesinin periyodunun belirlendiği sabit tanımlaması yapılmıştır. Tanımlamada saat darbesi periyodu 150 ns olarak belirlenmiştir. Test kodlarının oluşturulması amacı ile kullanılacak olan sinyallerin tanımlama işlemleri 20-24. satırlarda yapılmıştır.

28-35. satırlar arasında tanımlanan process ile in_clk saat darbesinin davranışı tanımlanmaktadır. 30. satırda in_clk sinyaline ‘1’ değeri atanmakta ve 31. satırda tanımlanan ifade ile saat darbesi periyodunun yarısı kadar beklenmektedir.  33. satırda in_clk sinyaline ‘0’ değeri atanmakta ve 34. satırda tanımlanan ifade ile saat darbesi periyodunun yarısı kadar beklenmektedir. Bu şekilde %50 doluluk oranında saat darbesi elde edilmiştir.

37-46 satırları arasında tanımlanan process içerisinde in_rst sinyalinin davranışı tanımlanmaktadır. 39. satırda tanımlanan ifade ile in_rst sinyalinin 0-50 ns aralığında alacağı değerin '0' olacağı belirtilmektedir. 40. satırda tanımlanan ifade ile in_rst sinyalinin 50-150 ns aralığında alacağı değerin '1' olacağı belirtilmektedir. 41. satırda tanımlanan ifade ile in_rst sinyalinin 150-450 ns aralığında alacağı değerin '0' olacağı belirtilmektedir. 42 satırda tanımlanan ifade ile in_rst sinyalinin 450-600 ns aralığında alacağı değerin '1' olacağı belirtilmektedir. 43. satırda tanımlanan ifade ile in_rst sinyalinin 600-800 ns aralığında alacağı değerin '0' olacağı belirtilmektedir. 44. satırda tanımlanan ifade ile in_rst sinyalinin 800-980 ns aralığında alacağı değerin '1' olacağı belirtilmektedir. 45. satırda tanımlanan ifade ile in_rst sinyalinin 980-100 ns aralığında alacağı değerin '0' olacağı belirtilmektedir.

48-55. satırları arasında tanımlanan process içerisinde in_giris sinyalinin davranışı tanımlanmaktadır. 50. satırda tanımlanan ifade ile in_giris sinyalinin 0-100 ns aralığında alacağı değerin '0' olacağı belirtilmektedir. 51. satırda tanımlanan ifade ile in_giris sinyalinin 100-500 ns aralığında alacağı değerin '1' olacağı belirtilmektedir. 52. satırda tanımlanan ifade ile in_giris sinyalinin 500-700 ns aralığında alacağı değerin '0' olacağı belirtilmektedir. 53. satırda tanımlanan ifade ile in_giris sinyalinin 700-800 ns aralığında alacağı değerin '1' olacağı belirtilmektedir. 54. satırda tanımlanan ifade ile in_giris sinyalinin 800-1000 ns aralığında alacağı değerin '0' olacağı belirtilmektedir.

eszam_olmayan_rstli_d_mandali varlığının tb_eszam_olmayan_rstli_d_mandali varlığında alt devre olarak kullanılabilmesi için gerekli component tanımlama işlemleri 9-17. satırlar arasında yapılmıştır. 57-64. satırlar arasında ise eszam_olmayan_rstli_d_mandali alt devresine ilişkin bağlantılar yapılmaktadır.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

- entity tb_eszam_olmayan_rstli_d_mandali is

- end tb_eszam_olmayan_rstli_d_mandali;

- architecture Behavioral of tb_eszam_olmayan_rstli_d_mandali is

- component eszam_olmayan_rstli_d_mandali

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_giris : in std_logic;

- out_cikis : out std_logic;

- out_cikis_degil : out std_logic

- );

- end component;

- constant CLK_PERIOD : time := 150 ns;

- signal in_clk : std_logic := '0';

- signal in_rst : std_logic := '0';

- signal in_giris : std_logic := '0';

- signal out_cikis : std_logic := '0';

- signal out_cikis_degil : std_logic := '0';

- begin

- process

- begin

- in_clk <= '1';

- wait for CLK_PERIOD / 2;

- in_clk <= '0';

- wait for CLK_PERIOD / 2;

- end process;

- process

- begin

- in_rst <= '0'; wait for 50 ns;

- in_rst <= '1'; wait for 100 ns;

- in_rst <= '0'; wait for 300 ns;

- in_rst <= '1'; wait for 150 ns;

- in_rst <= '0'; wait for 200 ns;

- in_rst <= '1'; wait for 180 ns;

- in_rst <= '0'; wait for 20 ns;

- end process;

- process

- begin

- in_giris <= '0'; wait for 100 ns;

- in_giris <= '1'; wait for 400 ns;

- in_giris <= '0'; wait for 200 ns;

- in_giris <= '1'; wait for 100 ns;

- in_giris <= '0'; wait for 200 ns;

- end process;

- eszam_olmayan_rstli_d_mandali_map :

- eszam_olmayan_rstli_d_mandali port map(

- in_clk => in_clk,

- in_rst => in_rst,

- in_giris => in_giris,

- out_cikis => out_cikis,

- out_cikis_degil => out_cikis_degil

- );

- end Behavioral;

## Eşzamanlı Resetli Yükselen Kenar Tetiklemeli D İki Durumlusu

Eşzamanlı reset işlemi tetikleme işaretine (saat darbesine) bağlı olarak çalışan bir tasarımdır. Eşzamanlı olmayan reset işleminden farklı olarak reset girişi etkinleştirilse bile çıkışın sıfırlanması için saat darbesinin yükselen kenarı (tasarıma göre düşen kenarı da olabilir) beklenmektedir.

“Eşzamanlı Resetli Yükselen Kenar Tetiklemeli D İki Durumlusu” tasarımına ait doğruluk tablosu  Tablo 9-4’de verilmiştir. Tablo 9-4’den de görüleceği üzere saat darbesi yükselen kenarı mevcut ve in_rst giriş portu değeri '0' ise in_giris giriş port değeri out_cikis çıkış portuna, in_giris giriş port değerinin değili ise  out_cikis'  çıkış portuna atanmaktadır.

Yükselen kenar mevcut olmadığı durumlarda ise çıkış değerleri bir önceki durumlarını korumaktadır. Eğer saat darbesi yükselen kenarı mevcut ve in_rst giriş değeri '1'  ise in_giris giriş portu değeri önemsiz hale gelmektedir. Bu durumda out_cikis çıkış portu değerine '0' ve out_cikis' çıkış portu değerine '1' atanmaktadır. Saat darbesi yükselen kenarı mevcut olmadığı durumlarda ise in_rst ve in_giris giriş portu değerleri önemsiz hale gelmektedir ve çıkış değerleri bir önceki değerlerini korumaktadır.

Tablo 9-4 Eşzamanlı resetli yükselen kenar tetiklemeli D iki durumlusu doğruluk tablosu

| in_clk | in_rst | in_giris | out_cikis+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Çıkan kenar | 0 | 0 | 0 |
| Çıkan kenar |  | 1 | 1 |
| Çıkan kenar yok |  | X | out_cikis |
| Çıkan kenar | 1 | 0 | 0 |
| Çıkan kenar |  | 1 | 0 |
| Çıkan kenar yok |  | X | out_cikis |

Örnek 9.4: Aşağıda “Eşzamanlı Resetli Yükselen Kenar Tetiklemeli D İki Durumlusu”  mantık devresinin gerçekleştirildiği eszam_rstli_d_mandali.vhd VHDL kodu verilmiştir. Tablo 9-4’den de görülceği üzere eszam_olmayan_rstli_d_mandali varlığımız üç giriş ve iki çıkış portuna sahiptir. Port tanımlamaya ilişkin bildirimler 5-11 satırları arasında yapılmatıdır.

16. satırda r_cikis sinyali tanımlanmaktadır. 20. satırda out_cikis portuna r_cikis sinyali atanırken, 21. satırda ise out_cikis_degil portuna r_cikis sinyalinin değili atanmaktadır. 23. satırda tanımlanan söz dizimi ile process’in in_clk, in_rst ve in_giris değerlerinden meydana gelen değişiklikler ile aktif olacağı belirtilmektedir.  25. satırda tanımlı koşul ifadesi ile koşulun sağlanması yani in_clk giriş sinyalinin yükselen kenarının meydana gelmesi durumunda 26. satırda tanımlı koşul ifadesi ile ile in_rst girişi '1' değerini aldığında  in_giris sinyalinin durumu farketmeksiniz r_cikis sinyaline '0' değeri atanmaktadır. Bu durumda out_cikis değeri '0' ve out_cikis_degil değeri '1' olmaktadır. in_rst girişinin diğer durumlarında ise in_giris değeri r_cikis sinyaline atanmaktadır. in_clk giriş sinyalinin yükselen kenarının meydana gelmemesi durumunda ise r_cikis sinyali bir önceki değerini korumaktadır.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

- entity eszam_rstli_d_mandali is

- port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_giris : in  std_logic;

- out_cikis : out std_logic;

- out_cikis_degil : out std_logic

- );

- end eszam_rstli_d_mandali;

- architecture Behavioral of eszam_rstli_d_mandali is

- signal r_cikis : std_logic := '0';

- begin

- process(in_clk, in_rst, in_giris)

- begin

- if in_clk'event and in_clk = '1' then

- if in_rst = '1' then

- r_cikis <= '0';

- else

- r_cikis <= in_giris;

- end if;

- end if;

- end process;

- out_cikis <= r_cikis;

- out_cikis_degil <= (not r_cikis);

- end Behavioral;

Aşağıda ise eszam_rstli_d_mandali varlığının benzetim yapılabilmesi için tb_eszam_rstli_d_mandali.vhd sınama kodu (test bench) verilmiştir ve benzetim çıktısı Şekil 9-7’de gösterilmiştir. Şekil 9-7’de gösterilen benzetim sonucunda:

1. adım: in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_rst giriş portu değerinin '0' olmasıyla in_giris giriş portu değeri r_cikis sinyaline atanmaktadır ve r_cikis sinyalinin değeri '0' olmaktadır. r_cikis sinyalinin değerinin '0' olması ile out_cikis çıkış portuna '0', out_cikis_degil çıkış portuna '1' değerleri atanmaktadır. 1. adım içerisinde in_rst ve in_giris giriş portları ‘1’ değerini almalarına rağmen saat darbesi yükselen kenarı meydana gelmediği için r_cikis sinyal değeri değişmemiştir.

2. adım: in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_rst giriş portu değerinin '0' olmasıyla in_giris giriş portu değeri r_cikis sinyaline atanmıştır ve r_cikis sinyalinin değeri '1' olmaktadır. r_cikis sinyalinin değerinin '1' olması ile out_cikis çıkış portuna '1', out_cikis_degil çıkış portuna '0' değerleri atanmaktadır.

3. adım: in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_rst giriş portu değerinin '1' olmasıyla r_cikis sinyaline 0' atanmıştır. r_cikis sinyalinin değerinin '0' olması ile out_cikis çıkış portuna '0', out_cikis_degil çıkış portuna '1' değerleri atanmaktadır.

4. adım: in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_rst giriş portu değerinin '0' olmasıyla in_giris giriş portu değeri r_cikis sinyaline atanmıştır ve r_cikis sinyalinin değeri '0' olmaktadır. r_cikis sinyalinin değerinin '0' olması ile out_cikis çıkış portuna '0', out_cikis_degil çıkış portuna '1' değerleri atanmaktadır. 4. adım içerisinde in_giris giriş portu ‘1’ değerini almasına rağmen saat darbesi yükselen kenarı meydana gelmediği için r_cikis sinyali değeri değişmemiştir.

5. adım: in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_rst giriş portu değerinin '0' olmasıyla in_giris giriş portu değeri r_cikis sinyaline atanmıştır ve r_cikis sinyalinin değeri '1' olmaktadır. r_cikis sinyalinin değerinin '1' olması ile out_cikis çıkış portuna '1', out_cikis_degil çıkış portuna '0' değerleri atanmaktadır. 5. adım içerisinde in_rst giriş portu ‘1’ ve in_giris giriş portu ‘0’ değerini almasına rağmen saat darbesi yükselen kenarı meydana gelmediği için r_cikis sinyali değeri değişmemiştir.

6. adım: in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_rst giriş portu değerinin '1' olmasıyla r_cikis sinyaline 0' atanmıştır. r_cikis sinyalinin değerinin '0' olması ile out_cikis çıkış portuna '0', out_cikis_degil çıkış portuna '1' değerleri atanmaktadır. 6. adım içerisinde in_rst giriş portu ‘0’ değerini almasına rağmen saat darbesi yükselen kenarı meydana gelmediği için r_cikis sinyali değeri değişmemiştir.

Şekil 9-7  eszam_rstli_d_mandali varlığı benzetim çıktısı

Örnek 9.3’te verilen tb_eszam_olmayan_rstli_d_mandali.vhd sınama kodunda (test bench) aşağıda verilen satır numaralarındaki tanımlamalarda değişiklikler yapılarak eszam_rstli_d_mandali varlığının benzetimi yapılabilmektedir.

- component eszam_rstli_d_mandali

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_giris : in std_logic;

- out_cikis : out std_logic;

- out_cikis_degil : out std_logic

- );

- end component;

- eszam_olmayan_rstli_d_mandali_map :

- eszam_olmayan_rstli_d_mandali port map(

- in_clk => in_clk,

- in_rst => in_rst,

- in_giris => in_giris,

- out_cikis => out_cikis,

- out_cikis_degil => out_cikis_degil

- );

## Saklayıcı (Register)

Bu kısıma kadar anlatılan örneklerden görüleceği üzere “D Mandalı” bilgiyi saklama özelliğine sahip bir elemandır. 1 Bit uzunluğundaki bilgi (‘1’ ya da ‘0’) “D Mandalı” üzerinde saklanabilmektedir. Bu özellik kullanılarak, birden fazla “D Mandalı” bir araya getirilerek basit bir hafıza elemanı tasarlamak münkündür. Bu şekilde tasarlanmış hafıza elemanlarına “saklayıcı” (register) adı verilmektedir. Şekil 9-8’de “D Mandalı” kullanılarak tasarlanmış bir saklayıcıya ait genel tasarım gösterimi verilmiştir. İstenilen sayıda D Mandalı kullanılarak, istenilen uzunlukta bir saklayıcı tasarlamak mümkündür.

Şekil 9-8 Saklayıcı tasarımı

Örnek 9.5.1: Aşağıda 4 bitlik saklayıcı devresinin gerçekleştirildiği saklayici_4_bit.vhd VHDL kodu verilmiştir. saklayici_4_bit varlığımıza ilişkin port bildirimleri 5-10. satırları arasında yapılmaktıdır. Tanımlamalardan da görüleceği üzere saklayıcımızın data giriş ve çıkış portları 4 bittir.  17. satırda 4 bitlik r_saklayici sinyali tanımlanmaktadır. 20. satırda out_cikis portuna r_saklayici sinyali atanmaktadır. 21. satırda tanımlanan söz dizimi ile process’in in_clk, in_rst ve in_giris değerlerinden meydana gelen değişiklikler ile aktif olacağı belirtilmektedir.

process içerisinde yapılan tanımlamardan da görüleceği üzere saklayıcı tasarımında eş zamanlı olmaya reset kullanılmıştır. 21. satırda  in_rst giriş portu '1' değerini aldığında  in_giris giriş portunun aldığı değerler  farketmeksiniz r_saklayici sinyalinin tüm bitlerine '0' değeri atanmaktadır. Bu durumda out_cikis değerinin tüm bitleride '0' olmaktadır. in_rst girişinin diğer durumlarında ise in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_giris değeri r_cikis sinyaline atanmaktadır. in_clk giriş sinyalinin yükselen kenarının meydana gelmemesi durumunda ise r_cikis sinyali bir önceki değerini korumaktadır.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

- entity saklayici_4_bit is

- port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_giris : in std_logic_vector(3 downto 0);

- out_cikis : out std_logic_vector(3 downto 0)

- );

- end saklayici_4_bit;

- architecture Behavioral of saklayici_4_bit is

- signal r_saklayici : std_logic_vector(3 downto 0);

- begin

- out_cikis <= r_saklayici;

- process(in_clk, in_rst, in_giris)

- begin

- if in_rst = '1' then

- r_saklayici <= (others => '0');

- elsif rising_edge(in_clk) then

- r_saklayici <= in_giris;

- end if;

- end process;

- end Behavioral;

Aşağıda ise saklayici_4_bit varlığının benzetim yapılabilmesi için tb_saklayici_4_bit.vhd sınama kodu (test bench) verilmiştir ve benzetim çıktısı Şekil 9-9’da gösterilmiştir.  Şekil 9-9’da gösterilen benzetim sonucunda:

1. adım : in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_rst giriş portu değerinin '0' olmasıyla in_giris giriş portu değeri r_saklayici sinyaline atanmaktadır ve r_saklayici sinyalinin değeri "0000" olmaktadır. r_saklayici sinyalinin değerinin "0000" olması ile out_cikis çıkış portuna "0000" değeri atanmaktadır.

2. adım : in_rst giriş portu değerinin '1' olması nedeniyle r_saklayici sinyaline "0000" değeri atanmaktadır. r_saklayici sinyalinin değerinin "0000"  olması ile out_cikis çıkış portuna "0000", değeri atanmaktadır. 2. adım içerisinde in_giris giriş portu değerinin değişmesi ile birlikte saat darbesi yükselen kenarının meydana gelmesine rağmen eş zamanlı olmayan reset ile tasarlanmış saklayıcının çıkışı değişmemektedir.

3. adım : in_rst giriş portu değeri '0' olmakta fakat saat darbesi yükselen kenarı meydana gelmemesi nedeniyle r_saklayici sinyalinin değeri değişmemektedir ve bu nedenle out_cikis çıkış portunun değeri de değişmemiştir.

4. adım :  in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_rst giriş portu değerinin '0' olmasıyla in_giris giriş portu değeri r_saklayici sinyaline atanmaktadır ve r_saklayici sinyalinin değeri "1111" olmaktadır. r_saklayici sinyalinin değerinin "1111"  olması ile out_cikis çıkış portuna "1111" değeri atanmaktadır.

5. adım : in_rst giriş portu değerinin '1' olmasıyla r_saklayici sinyalinin değerine "0000" atanmaktadır. r_saklayici sinyalinin değerinin "0000"  olması ile out_cikis çıkış portuna "0000"değeri atanmaktadır.

6. adım : in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_rst giriş portu değerinin '0' olmasıyla in_giris giriş portu değeri r_saklayici sinyaline atanmaktadır ve r_saklayici sinyalinin değeri "0000" olmaktadır. r_saklayici sinyalinin değerinin "0000"  olması ile out_cikis çıkış portuna "0000" değeri atanmaktadır.

7. adım : in_rst giriş portu değerinin '1' olmasıyla r_saklayici sinyaline "0000" değeri atanmaktadır. r_saklayici sinyalinin değerinin "0000" olması ile out_cikis çıkış portuna "0000" değeri atanmaktadır. 7. adım içerisinde in_giris giriş portu değerinin değişmesi ile birlikte saat darbesi yükselen kenarının meydana gelmesine rağmen eş zamanlı olmayan reset ile tasarlanmış saklayıcının çıkışı değişmemektedir.

Şekil 9-9  saklayici_4_bit varlığı benzetim çıktısı

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- entity tb_saklayici_4_bit is

- end tb_saklayici_4_bit;

- architecture Behavioral of tb_saklayici_4_bit is

- component saklayici_4_bit

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_giris : in std_logic_vector(3 downto 0);

- out_cikis : out std_logic_vector(3 downto 0)

- );

- end component;

- constant CLK_PERIOD : time := 150 ns;

- signal in_clk : std_logic := '0';

- signal in_rst : std_logic := '0';

- signal in_giris : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');

- signal out_cikis : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');

- begin

- process

- begin

- in_clk <= '1';

- wait for CLK_PERIOD / 2;

- in_clk <= '0';

- wait for CLK_PERIOD / 2;

- end process;

- process

- begin

- in_rst <= '0'; wait for 50 ns;

- in_rst <= '1'; wait for 150 ns;

- in_rst <= '0'; wait for 300 ns;

- in_rst <= '1'; wait for 100 ns;

- in_rst <= '0'; wait for 100 ns;

- in_rst <= '1';  wait for 280 ns;

- in_rst <= '0'; wait for 20 ns;

- end process;

- process

- begin

- in_giris <= (others => '0'); wait for 100 ns;

- in_giris <= (others => '1'); wait for 370 ns;

- in_giris <= (others => '0'); wait for 230 ns;

- in_giris <= (others => '1'); wait for 100 ns;

- in_giris <= (others => '0'); wait for 200 ns;

- end process;

- saklayici_4_bit_map : saklayici_4_bit

- port map(

- in_clk => in_clk,

- in_rst => in_rst,

- in_giris => in_giris,

- out_cikis => out_cikis

- );

- end Behavioral;

Örnek 9.5.2: Aşağıda etkinleştirme girişine sahip n_bit bitlik saklayıcı devresinin gerçekleştirildiği saklayici_generic_aktif_sinyal.vhd VHDL kodu verilmiştir. saklayici_generic_aktif_sinyal varlığımıza ilişkin generic bildirimleri 5-7. Satırlarda, port bildirimleri 8-14. satırları arasında yapılmaktıdır.

Tanımlamalardan da görüleceği üzere saklayıcımızın data giriş ve çıkış portları generic parametresi içersinde tanımlanan n_bit uzunluğundadır. 19. satırda n_bit bitlik r_saklayici sinyali tanımlanmaktadır. 23. satırda out_cikis portuna r_saklayici sinyali atanmaktadır. 25. satırda tanımlanan söz dizimi ile process’in in_clk, in_rst ve in_giris değerlerinden meydana gelen değişiklikler ile aktif olacağı belirtilmektedir.

process içerisinde yapılan tanımlamardan da görüleceği üzere saklayıcı tasarımında eş zamanlı olmaya reset kullanılmıştır. 27. satırda  in_rst giriş portu '1' değerini aldığında  in_giris giriş portunun aldığı değerler  farketmeksiniz r_saklayici sinyalinin tüm bitlerine '0' değeri atanmaktadır. Bu durumda out_cikis değerinin tüm bitleride '0' olmaktadır. in_rst girişinin diğer durumlarında ise in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte 30. satırda tanımlanan koşul ifadesi ile in_en giriş portunun aktif olması (değerinin ‘1’ olması) ile birlikte  in_giris giriş port değeri r_cikis sinyaline atanmaktadır. in_en giriş portunun pasif olması (değerinin ‘0’ olması) veya in_clk giriş sinyalinin yükselen kenarının meydana gelmemesi durumunda ise r_saklayici sinyali bir önceki değerini korumaktadır.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- entity saklayici_generic_aktif_signal is

- Generic(

- n_bit : integer := 4

- );

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_en : in std_logic;

- in_giris : in std_logic_vector(n_bit - 1 downto 0);

- out_cikis : out std_logic_vector(n_bit - 1 downto 0)

- );

- end saklayici_generic_aktif_signal;

- architecture Behavioral of saklayici_generic_aktif_signal is

- signal r_saklayici : std_logic_vector(n_bit - 1 downto 0);

- begin

- out_cikis <= r_saklayici;

- process(in_clk, in_rst, in_en, in_giris)

- begin

- if in_rst = '1' then

- r_saklayici <= (others => '0');

- elsif rising_edge(in_clk) then

- if in_en = '1' then

- r_saklayici <= in_giris;

- end if;

- end if;

- end process;

- end Behavioral;

Aşağıda ise saklayici_generic_aktif_signal varlığının benzetim yapılabilmesi için tb_saklayici_generic_aktif_signal.vhd sınama kodu (test bench) verilmiştir ve benzetim çıktısı Şekil 9-10’da gösterilmiştir. Şekil 9-10’da gösterilen benzetim sonucunda:

1. adım : in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_en giriş portunun '1' değerini almasıyla in_giris giriş portu değeri r_saklayici sinyaline atanmaktadır ve r_saklayici sinyalinin değeri "0000" olmaktadır. r_saklayici sinyalinin değerinin "0000"  olması ile out_cikis çıkış portuna "0000" değeri atanmaktadır.

2. adım : in_rst giriş portunun değeri '1' olması nedeniyle r_saklayici sinyaline "0000" atanmaktadır. r_saklayici sinyalinin değerinin "0000"  olması ile out_cikis değerine "0000" atanmaktadır. 2. adım içerisinde in_giris giriş portu değeri değişse de eş zamanlı olmayan reset ile tasarlanmış saklayıcının çıkışı değişmemektedir.

3. adım :  in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı meydana gelmesine rağmen in_en giriş portu değerinin ‘0’ olması nedeniyle r_saklayici sinyalinin değeri değişmemiştir ve bu sebeple çıkış değeri de değişmemiştir.

4. adım : in_rst giriş portunun değerinin '0' ve in_en giriş portu değerinin ‘1’ olmasına rağmen in_clk giriş portunun yükselen kenarı meydana gelmemesi nedeniyle r_saklayici sinyalinin değeri değişmemiştir ve bu sebeple çıkış değeri de değişmemiştir.

5. adım: in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_en giriş portunun '1' değerini almasıyla in_giris giriş portu değeri r_saklayici değerine atanmıştır ve r_saklayici sinyalinin değeri "1111" olmaktadır. r_saklayici değerinin "1111"  olması ile out_cikis değerine "1111" atanmaktadır.

6. adım: in_rst giriş portunun değeri '1' olması nedeniyle r_saklayici değerine "0000" atanmaktadır. r_saklayici değerinin "0000"  olması ile out_cikis çıkış portuna "0000" değeri atanmaktadır.

7. adım: in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_en giriş portunun '1' değerini almasıyla in_giris giriş portu değeri r_saklayici değerine atanmıştır ve r_saklayici sinyalinin değeri "0000" olmaktadır. r_saklayici değerinin "0000"  olması ile out_cikis çıkış portuna "0000" değeri atanmaktadır.

8. adım: in_rst giriş portunun değeri '1' olması nedeniyle r_saklayici değerine "0000" atanmaktadır. r_saklayici değerinin "0000"  olması ile out_cikis çıkış portuna "0000" atanmaktadır.

Şekil 9-10  saklayici_generic_aktif_signal varlığı benzetim çıktısı

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- entity tb_saklayici_generic_aktif_signal is

- end tb_saklayici_generic_aktif_signal;

- architecture Behavioral of tb_saklayici_generic_aktif_signal is

- component saklayici_generic_aktif_signal

- Generic(

- n_bit : integer := 4

- );

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_en : in std_logic;

- in_giris : in std_logic_vector(n_bit - 1 downto 0);

- out_cikis : out std_logic_vector(n_bit - 1 downto 0)

- );

- end component;

- constant CLK_PERIOD : time := 150 ns;

- signal in_clk : std_logic := '0';

- signal in_rst : std_logic := '0';

- signal in_en: std_logic := '0';

- signal in_giris : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');

- signal out_cikis : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');

- begin

- Process

- Begin

- in_clk <= '1';

- wait for CLK_PERIOD / 2;

- in_clk <= '0';

- wait for CLK_PERIOD / 2;

- end process;

- Process

- Begin

- in_rst <= '0'; wait for 50 ns;

- in_rst <= '1'; wait for 150 ns;

- in_rst <= '0'; wait for 300 ns;

- in_rst <= '1'; wait for 100 ns;

- in_rst <= '0'; wait for 100 ns;

- in_rst <= '1';  wait for 280 ns;

- in_rst <= '0'; wait for 20 ns;

- end process;

- process

- begin

- in_en <= '1'; wait for 250 ns;

- in_en <= '0'; wait for 150 ns;

- in_en <= '1'; wait for 250 ns;

- in_en <= '0'; wait for 150 ns;

- in_en <= '1'; wait for 200 ns;

- end process;

- process

- begin

- in_giris <= (others => '0'); wait for 100 ns;

- in_giris <= (others => '1'); wait for 370 ns;

- in_giris <= (others => '0'); wait for 230 ns;

- in_giris <= (others => '1'); wait for 100 ns;

- in_giris <= (others => '0'); wait for 200 ns;

- end process;

- saklayici_generic_aktif_signal_map :

- saklayici_generic_aktif_signal

- generic map(

- n_bit => 4

- )

- port map(

- in_clk => in_clk,

- in_rst => in_rst,

- in_en => in_en,

- in_giris => in_giris,

- out_cikis => out_cikis

- );

- end Behavioral;

## Kaydırmalı Saklayıcı (Shift Register)

Sık kullanılan bir diğer saklayıcı tasarımı da “Kaydırmalı Saklayıcı” adı verilen tasarımdır. Bu tasarımda giriş portundan verilen veriler sırayla kayarak saklayıcı içinde D İki Durumluları (D Flip-Flop) arasında aktarılır. Şekil 9-11’de bu saklayıcıya mimari gösterimi verilmiştir. Kaydırmalı  Saklayıcı çıkışları her saat darbesi ile güncellendiği için çıkışlar gelen veriye göre sürekli değişiklik gösterecektir.

Şekil 9-11 Kaydırmalı saklayıcı tasarımı

Örnek 9.6.1: Aşağıda 4 bitlik, sağa kaydırma yapan saklayıcı devresinin gerçekleştirildiği kaydirmali_saklayici.vhd VHDL kodu verilmiştir. kaydirmali_saklayici varlığımıza ilişkin port bildirimleri 5-10. satırlar arasında yapılmıştır. Kaydırmalı saklayıcı tasarımında 1 bitlik saat darbesi giriş portu, 1 bitlik reset giriş portu, 1 bitlik data giriş portu ve 4 bitlik çıkış portu mevcuttur.  15. satırda 4 bitlik r_saklayici sinyali tanımlanmaktadır. 19. satırda out_cikis portuna r_saklayici sinyali atanmaktadır. 21. satırda tanımlanan söz dizimi ile process’in in_clk, in_rst ve in_giris giriş portlarında meydana gelen değişiklikler ile aktif olacağı belirtilmektedir.

process içerisinde yapılan tanımlamardan da görüleceği üzere saklayıcı tasarımında eş zamanlı olmayan reset kullanılmıştır. 23. satırda  in_rst giriş portu '1' değerini aldığında  in_giris giriş portunun aldığı değerler  farketmeksiniz r_saklayici sinyalinin tüm bitlerine '0' değeri atanmaktadır. Bu durumda out_cikis çıkış portunun tüm bitleride '0' atanmaktadır.

in_rst giriş portunun diğer durumlarında ise in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte 26. satırda tanımlanan koşul ifadesinin gerçeklenmesiyle in_giris giriş port değeri r_saklayici sinyalinin en anlamlı bitine atanmaktadır. r_saklayici sinyalinin 3. biti 2.bite, 2.biti 1.bite ve 1. bit en anlamsız bite atanmtakdır. r_saklayici sinyal olarak tanımlandığından dolayı tüm atama işlemleri process sonunda yapılmaktadır. in_clk giriş portunda yükselen kenarının meydana gelmemesi durumunda ise r_saklayici sinyali bir önceki değerini korumaktadır.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- entity kaydirmali_saklayici is

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_giris : in std_logic;

- out_cikis : out std_logic_vector(3 downto 0)

- );

- end kaydirmali_saklayici;

- architecture Behavioral of kaydirmali_saklayici is

- signal r_saklayici : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => ‘0’);

- begin

- out_cikis <= r_saklayici;

- process(in_clk, in_rst, in_giris)

- begin

- if in_rst = '1' then

- r_saklayici <= (others => '0');

- elsif rising_edge(in_clk) then

- r_saklayici(3) <= in_giris ;

- r_saklayici(2) <= r_saklayici(3) ;

- r_saklayici(1) <= r_saklayici(2) ;

- r_saklayici(0) <= r_saklayici(1) ;

- end if;

- end process;

- end Behavioral;

Aşağıda ise kaydirmali_saklayici varlığının benzetim yapılabilmesi için tb_kaydirmali_saklayici.vhd sınama kodu verilmiştir ve benzetim çıktısı Şekil 9-12’de gösterilmiştir. Şekil 9-12’de gösterilen benzetim sonucunda:

1. adım: in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_giris giriş portu değeri (‘1’)  r_saklayici sinyalinin en anlamlı bitine atanmaktadır ve diğer bitlerin sırasıyla atama işlemleri yapılmaktadır. Atama işlemi ile birlikte r_sakalyici sinyalinin değeri "1000" olmaktadır. r_saklayici değerinin "1000" olması ile out_cikis çıkış portuna "1000" değeri atanmaktadır.

2. adım: in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_giris giriş portu değeri (‘0’) r_saklayici sinyalinin en anlamlı bitine atanmaktadır ve diğer bitlerin sırasıyla atama işlemleri yapılmaktadır. Atama işlemi ile birlikte r_sakalyici sinyalinin değeri "0100" olmaktadır. r_saklayici değerinin "0100" olması ile out_cikis çıkış portuna "0100" değeri atanmaktadır.

3. adım: in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_giris giriş portu değeri (‘1’) r_saklayici sinyalinin en anlamlı bitine atanmaktadır ve diğer bitlerin sırasıyla atama işlemleri yapılmaktadır. Atama işlemi ile birlikte r_sakalyici sinyalinin değeri "1010" olmaktadır. r_saklayici değerinin "1010" olması ile out_cikis çıkış portuna "1010" değeri atanmaktadır.

4. adım : in_rst giriş portunun değeri '1' olması nedeniyle r_saklayici değerine "0000" atanmaktadır. r_saklayici değerinin "0000"  olması ile out_cikis çıkış portuna "0000" değeri atanmaktadır.

5. adım : in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_giris giriş portu değeri (‘1’) r_saklayici sinyalinin en anlamlı bitine atanmaktadır ve diğer bitlerin sırasıyla atama işlemleri yapılmaktadır. Atama işlemi ile birlikte r_sakalyici sinyalinin değeri "1000" olmaktadır. r_saklayici değerinin "1000" olması ile out_cikis çıkış portuna "1000" değeri  atanmaktadır.

6. adım : in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_giris giriş portu değeri (‘0’) r_saklayici sinyalinin en anlamlı bitine atanmaktadır ve diğer bitlerin sırasıyla atama işlemleri yapılmaktadır. Atama işlemi ile birlikte r_sakalyici sinyalinin değeri "0100" olmaktadır. r_saklayici değerinin "0100" olması ile out_cikis çıkış portuna "0100" değeri atanmaktadır.

7. adım : in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_giris giriş portu değeri (‘1’) r_saklayici sinyalinin en anlamlı bitine atanmaktadır ve diğer bitlerin sırasıyla atama işlemleri yapılmaktadır. Atama işlemi ile birlikte r_sakalyici sinyalinin değeri "1010" olmaktadır. r_saklayici değerinin "1010" olması ile out_cikis çıkış portuna "1010" değeri  atanmaktadır.

8. adım: in_rst giriş portunun değeri '1' olması nedeniyle r_saklayici değerine "0000" atanmaktadır. r_saklayici değerinin "0000"  olması ile out_cikis çıkış portuna "0000" değeri atanmaktadır.

Şekil 9-12  signal veri nesnesi kullanılan kaydirmali_saklayici varlığı benzetim çıktısı

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- entity tb_kaydirmali_saklayici is

- end tb_kaydirmali_saklayici;

- architecture Behavioral of tb_kaydirmali_saklayici is

- component kaydirmali_saklayici

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_giris : in std_logic;

- out_cikis : out std_logic_vector(3 downto 0)

- );

- end component;

- constant CLK_PERIOD : time := 150 ns;

- signal in_clk : std_logic := '0';

- signal in_rst : std_logic := '0';

- signal in_giris : std_logic := '0';

- signal out_cikis : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');

- begin

- process

- begin

- in_clk <= '1';    wait for CLK_PERIOD / 2;

- in_clk <= '0';    wait for CLK_PERIOD / 2;

- end process;

- process

- begin

- in_rst <= '0'; wait for 350 ns;

- in_rst <= '1'; wait for 150 ns;

- in_rst <= '0'; wait for 450 ns;

- in_rst <= '1'; wait for 50 ns;

- end process;

- process

- begin

- in_giris <= '1'; wait for CLK_PERIOD;

- in_giris <= '0'; wait for CLK_PERIOD;

- in_giris <= '1'; wait for 3 * CLK_PERIOD;

- in_giris <= '0'; wait for CLK_PERIOD;

- in_giris <= '1'; wait for CLK_PERIOD;

- in_giris <= '0'; wait for CLK_PERIOD;

- end process;

- kaydirmali_saklayic_map : kaydirmali_saklayici

- port map(

- in_clk => in_clk,

- in_rst => in_rst,

- in_giris => in_giris,

- out_cikis => out_cikis

- );

- end Behavioral;

Örnek 9.6.2: Örnek 9.6.1’de verilen VHDL kodunda ufak bir değişiklik yapılarak tasarımda signal veri nesnesi yerine variable veri nesnesi kullanılmıştır. Bu tasarıma ait VHDL kodu aşağıda verilmiştir.  15. satırda 4 bitlik r_saklayici sinyali ve 22.satırda 4 bitlik  v_saklayici değişkeni tanımlanmaktadır. 19. satırda out_cikis çıkış portuna r_saklayici sinyali atanmaktadır. 21. satırda tanımlanan söz dizimi ile process’in in_clk, in_rst ve in_giris giriş portlarında meydana gelen değişiklikler ile aktif olacağı belirtilmektedir.

process içerisinde yapılan tanımlamardan da görüleceği üzere saklayıcı tasarımında eş zamanlı olmaya reset kullanılmıştır. 24. satırda  in_rst giriş portu '1' değerini aldığında  in_giris giriş portunun aldığı değerler  farketmeksiniz v_saklayi değişkeninin tüm bitlerine '0' değeri atanmaktadır. in_rst girişinin diğer durumlarında ise in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte 27. satırda tanımlanan koşul ifadesi ile in_giris giriş port değeri v_saklayici değişkeninin en anlamlı bitine atanmaktadır. v_saklayici sinyalinin 3. biti 2.bite, 2.biti 1.bite ve 1. bit en anlamsız bite atanmtakdır.

34. satırda process'in sonunda v_saklayici değişkeninin aldığı değer r_saklayici değişkenine atanarak process dışına aktarılmaktadır.  variable veri nesnesi tüm atama işlemleri o anda yapıldığından dolayı in_giris portunun değeri v_saklayici değişkeninin tüm bitlerine atanmaktadır. Şekil 9-13’den de görüleceği üzere in_giris giriş portu değerinin ‘1’ olduğu zamanlarda r_saklayici sinyali ve out_cikis çıkış portu “1111” değerini almaktadır. Aynı şekilde in_giris giriş portu değerinin ‘0’ olduğu zamanlarda r_saklayici sinyali ve out_cikis çıkış portu “0000” değerini almaktadır.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- entity kaydirmali_saklayici is

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_giris : in std_logic;

- out_cikis : out std_logic_vector(3 downto 0)

- );

- end kaydirmali_saklayici;

- architecture Behavioral of kaydirmali_saklayici is

- signal r_saklayici : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');

- begin

- out_cikis <= r_saklayici;

- process(in_clk, in_rst, in_giris)

- variable v_saklayici : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');

- begin

- if in_rst = '1' then

- v_saklayici := (others => '0');

- elsif rising_edge(in_clk) then

- v_saklayici(3) := in_giris ;

- v_saklayici(2) := v_saklayici(3) ;

- v_saklayici(1) := v_saklayici(2) ;

- v_saklayici(0) := v_saklayici(1) ;

- end if;

- r_saklayici <= v_saklayici;

- end process;

- end Behavioral;

Şekil 9-13  variable veri nesnesi kullanılan kaydirmali_saklayici varlığı benzetim çıktısı

Şekil 9-13’tende görüleceği üzere yukarıda verilen kaydirmali_saklayici.vhd VHDL kodu kaydırmalı saklayıcı işlevini yerine getirememektedir. Kodun kaydırmalı saklayıcı işlevini yapabilmesi için 28-31 nolu satırlar aşağıda verilen kod satırı ile değiştirilmelidir.

- v_saklayici(0) := v_saklayici(1) ;

- v_saklayici(1) := v_saklayici(2) ;

- v_saklayici(2) := v_saklayici(3) ;

- v_saklayici(3) := in_giris ;

Örnek 9.6.3: Aşağıda kaydırma yönünün tayin edilebildiği n_bit bitlik kaydırmalı saklayıcı devresinin gerçekleştirildiği generic_kaydirmali_saklayici.vhd VHDL kodu verilmiştir.  generic_kaydirmali_saklayici varlığımıza ilişkin generic bildirimleri 5-7. satırlarda, port bildirimleri 8-14. satırları arasında yapılmaktıdır.

Kaydırmalı saklayıcı tasarımında 1 bitlik saat darbesi giriş portu, 1 bitlik reset giriş portu, 1 bitlik kaydırma yönünün tayin edildiği giriş portu, 1 bitlik data giriş portu ve n_bit bitlik çıkış portu mevcuttur.

20-31. satırlar arasında sola kaydırma işleminin yapıldığı f_sola_kaydir fonksiyonu tanımlanmıştır. 33-44. satırlar arasında sağa kaydırma işleminin yapıldığı f_saga_kaydir fonksiyonu tanımlanmıştır.

56. satırta tanımlı koşul ifadesinin gerçeklenmesi durumunda r_saklayici sinyalinin tüm bitleri sola kaydırılmakta ve en anlamsız bitine in_giris giriş portu değeri yazılmaktadır. 58. satırta tanımlı koşul ifadesinin gerçeklenmesi durumunda r_saklayici sinyalinin tüm bitleri sağa kaydırılmakta ve en anlamlı bitine in_giris giriş portu değeri yazılmaktadır.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- entity generic_kaydirmali_saklayici is

- Generic(

- n_bit : integer := 4

- );

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_yon : in std_logic;

- in_giris : in std_logic;

- out_cikis : out std_logic_vector(n_bit - 1 downto 0)

- );

- end generic_kaydirmali_saklayici;

- architecture Behavioral of generic_kaydirmali_saklayici is

- signal r_saklayici : std_logic_vector(n_bit - 1 downto 0) := (others => '0');

- function f_sola_kaydir(in_giris : std_logic; in_saklayici : std_logic_vector(n_bit - 1 downto 0) )

- return std_logic_vector is

- variable v_saklayici : std_logic_vector(n_bit - 1 downto 0);

- begin

- v_saklayici := in_saklayici;

- for n_i in n_bit - 2 downto 0 loop

- v_saklayici(n_i + 1) := v_saklayici(n_i);

- end loop;

- v_saklayici(0) := in_giris;

- return v_saklayici;

- end f_sola_kaydir;

- function f_saga_kaydir(in_giris : std_logic; in_saklayici : std_logic_vector(n_bit - 1 downto 0) )

- return std_logic_vector is

- variable v_saklayici : std_logic_vector(n_bit - 1 downto 0);

- begin

- v_saklayici := in_saklayici;

- for n_i in  1 to n_bit - 1 loop

- v_saklayici(n_i - 1) := v_saklayici(n_i);

- end loop;

- v_saklayici(n_bit - 1) := in_giris;

- return v_saklayici;

- end f_saga_kaydir;

- begin

- out_cikis <= r_saklayici;

- process(in_clk, in_rst, in_giris)

- begin

- if in_rst = '1' then

- r_saklayici <= (others => '0');

- elsif rising_edge(in_clk) then

- if in_yon = '0' then

- r_saklayici <= f_sola_kaydir(in_giris, r_saklayici);

- elsif in_yon = '1' then

- r_saklayici <= f_saga_kaydir(in_giris, r_saklayici);

- end if;

- end if;

- end process;

- end Behavioral;

Aşağıda ise kaydirmali_saklayici varlığının benzetim yapılabilmesi için tb_kaydirmali_saklayici.vhd sınama kodu verilmiştir ve benzetim çıktısı Şekil 9-14’de gösterilmiştir. Şekil 9-14’de gösterilen benzetim sonucunda:

1. adım : in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_yon giriş portunun ‘0’ değerini alması ile 56. satırda tanımlı koşul ifadesine bağlı 57. satırda tanımlı f_sola_kaydir fonksiyon işlemi gerçekleştirilerilmektedir ve  fonksiyonun döndürdüğü değer r_saklayici sinyaline atanmaktadır. in_giris giriş portu değeri ('1') r_saklayici sinyalinin en anlamsız bitine atanmaktadır ve diğer bitlerin sırasıyla atama işlemleri yapılmaktadır. Atama işlemlerinin sonucunda r_saklayici sinyalinin değeri "0001" olmaktadır. r_saklayici değerinin "0001"  olması ile out_cikis çıkış portuna "0001" değeri atanmaktadır.

2. adım : in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_yon giriş portunun ‘0’ değerini alması ile 56. satırda tanımlı koşul ifadesine bağlı 57. satırda tanımlı f_sola_kaydir fonksiyon işlemi gerçekleştirilerilmektedir ve  fonksiyonun döndürdüğü değer r_saklayici sinyaline atanmaktadır. in_giris giriş portu değeri ('0') r_saklayici sinyalinin en anlamsız bitine atanmaktadır ve diğer bitlerin sırasıyla atama işlemleri yapılmaktadır. Atama işlemlerinin sonucunda r_saklayici sinyalinin değeri "0010" olmaktadır. r_saklayici değerinin "0010”  olması ile out_cikis çıkış portuna "0010" değeri atanmaktadır.

3. adım : in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_yon giriş portunun ‘0’ değerini alması ile 56. satırda tanımlı koşul ifadesine bağlı 57. satırda tanımlı f_sola_kaydir fonksiyon işlemi gerçekleştirilerilmektedir ve  fonksiyonun döndürdüğü değer r_saklayici sinyaline atanmaktadır. in_giris giriş portu değeri ('1') r_saklayici sinyalinin en anlamsız bitine atanmaktadır ve diğer bitlerin sırasıyla atama işlemleri yapılmaktadır. Atama işlemlerinin sonucunda r_saklayici sinyalinin değeri "0101" olmaktadır. r_saklayici değerinin "0101"  olması ile out_cikis çıkış portuna "0101" değeri atanmaktadır.

4. adım : in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_yon giriş portunun ‘1’ değerini alması ile 58. satırda tanımlı koşul ifadesine bağlı 59. satırda tanımlı f_saga_kaydir fonksiyon işlemi gerçekleştirilerilmektedir ve  fonksiyonun döndürdüğü değer r_saklayici sinyaline atanmaktadır. in_giris giriş portu değeri ('0') r_saklayici sinyalinin en anlamlı bitine atanmaktadır ve diğer bitlerin sırasıyla atama işlemleri yapılmaktadır. Atama işlemlerinin sonucunda r_saklayici sinyalinin değeri "0010" olmaktadır. r_saklayici değerinin "0010"  olması ile out_cikis çıkış portuna "0010" değeri atanmaktadır.

5. adım : in_rst giriş portunun değeri '1' olması nedeniyle r_saklayici değerine "0000" atanmaktadır. r_saklayici değerinin "0000"  olması ile out_cikis çıkış portuna "0000" değeri atanmaktadır.

6. adım : in_rst giriş portunun değeri '0' olmasına rağmen in_clk giriş portunda yükselen kenar meydan gelmediği için r_saklayici sinyalinin değerinde değişiklik olmamıştır.

7. adım : in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_yon giriş portunun ‘0’ değerini alması ile 56. satırda tanımlı koşul ifadesine bağlı 57. satırda tanımlı f_sola_kaydir fonksiyon işlemi gerçekleştirilerilmektedir ve fonksiyonun döndürdüğü değer r_saklayici sinyaline atanmaktadır. in_giris giriş portu değeri ('1') r_saklayici sinyalinin en anlamsız bitine atanmaktadır ve diğer bitlerin sırasıyla atama işlemleri yapılmaktadır. Atama işlemlerinin sonucunda r_saklayici sinyalinin değeri "0001" olmaktadır. r_saklayici değerinin "0001"  olması ile out_cikis çıkış portuna "0001" değeri atanmaktadır.

8. adım : in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_yon giriş portunun ‘0’ değerini alması ile 56. satırda tanımlı koşul ifadesine bağlı 57. satırda tanımlı f_sola_kaydir fonksiyon işlemi gerçekleştirilerilmektedir ve  fonksiyonun döndürdüğü değer r_saklayici sinyaline atanmaktadır. in_giris giriş portu değeri ('1') r_saklayici sinyalinin en anlamsız bitine atanmaktadır ve diğer bitlerin sırasıyla atama işlemleri yapılmaktadır. Atama işlemlerinin sonucunda r_saklayici sinyalinin değeri "0011" olmaktadır. r_saklayici değerinin "0011"  olması ile out_cikis çıkış portuna "0011" değeri atanmaktadır.

Şekil 9-14  generic_kaydirmali_saklayici varlığı benzetim çıktısı

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- entity tb_generic_kaydirmali_saklayici is

- end tb_generic_kaydirmali_saklayici;

- architecture Behavioral of tb_generic_kaydirmali_saklayici is

- component generic_kaydirmali_saklayici

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_yon : in std_logic;

- in_giris : in std_logic;

- out_cikis : out std_logic_vector(3 downto 0)    );

- end component;

- constant CLK_PERIOD : time := 150 ns;

- signal in_clk : std_logic := '0';

- signal in_rst : std_logic := '0';

- signal in_yon : std_logic := '0';

- signal in_giris : std_logic := '0';

- signal out_cikis : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');

- begin

- process

- begin

- in_clk <= '1';    wait for CLK_PERIOD / 2;

- in_clk <= '0';    wait for CLK_PERIOD / 2;

- end process;

- process

- begin

- in_rst <= '0'; wait for 550 ns;

- in_rst <= '1'; wait for 150 ns;

- in_rst <= '0'; wait for 300 ns;

- end process;

- process

- begin

- in_yon <= '0'; wait for 350 ns;

- in_yon <= '1'; wait for 350 ns;

- in_yon <= '0'; wait for 300 ns;

- end process;

- process

- begin

- in_giris <= '1'; wait for CLK_PERIOD;

- in_giris <= '0'; wait for CLK_PERIOD;

- in_giris <= '1'; wait for CLK_PERIOD;

- in_giris <= '0'; wait for CLK_PERIOD;

- in_giris <= '1'; wait for 3 * CLK_PERIOD;

- in_giris <= '0'; wait for CLK_PERIOD;

- end process;

- generic_kaydirmali_saklayic_map : generic_kaydirmali_saklayici

- port map(

- in_clk => in_clk,

- in_rst => in_rst,

- in_yon => in_yon,

- in_giris => in_giris,

- out_cikis => out_cikis

- );

- end Behavioral;

## Sayaçlar

VHDL ile tasasrım yapılırken sıklıkla kullanılan bileşenlerden biri de sayıcılardır. Sayıcılar gecikme yapmak, frekans bölmek v.b. pek çok amaçla kullanılabilen elemanlardandır. Bu uygulamalı örnekte ilk olarak 4 Bit uzunlukta basit bir sayıcı tasarımı yapılmış olup ardından aynı sayıcı generic hale getirilmiştir.

Sayıcı tasarlarken sayı aralığına bağlı olarak değişen bit uzunluğuna dikkat edilmelidir. Sayıcının alabileceği azami değer ve bit uzunluğu arasında aşağıda verilen matematiksel bağıntı mevcuttur, ‘n’toplam bit uzunluğu olmak üzere:

Sayıcının Azami Değeri=2n-1

Örnek 9.7.1: Aşağıda 4 bitlik sayaç devresinin gerçekleştirildiği sayac_4_bit.vhd VHDL kodu verilmiştir. sayac_4_bit varlığımıza ilişkin port bildirimleri 6-10. satırlar arasında yapılmıştır. Sayaç tasarımında 1 bitlik saat darbesi giriş portu, 1 bitlik reset giriş portu ve 4 bitlik çıkış portu mevcuttur.  15. Satırda tanımlanan 4 bitlik r_sayac sinyali 19. satırda out_cikis çıkış portuna atanmaktadır. 21. satırda tanımlanan söz dizimi ile process’in in_clk ve in_rst giriş portlarında meydana gelen değişiklikler ile aktif olacağı belirtilmektedir.

process içerisinde yapılan tanımlamardan da görüleceği üzere saklayıcı tasarımında eş zamanlı olmaya reset kullanılmıştır. 23. satırda  in_rst giriş portu '1' değerini aldığında  r_sayac sinyalinin tüm bitlerine '0' değeri atanmaktadır. Bu durumda out_cikis çıkış portunun tüm bitleride '0' olmaktadır. in_rst girişinin diğer durumlarında ise in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte r_sayac sinyalinin değeri bir artırılmaktadır. in_clk giriş sinyalinin yükselen kenarının meydana gelmemesi durumunda ise r_sayac sinyali bir önceki değerini korumaktadır.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

- entity sayac_4_bit is

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- out_cikis : out std_logic_vector(3 downto 0)

- );

- end sayac_4_bit;

- architecture Behavioral of sayac_4_bit is

- signal r_sayac : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');

- begin

- out_cikis <= r_sayac;

- process(in_clk, in_rst)

- begin

- if in_rst = '1' then

- r_sayac <= (others => '0');

- elsif rising_edge(in_clk) then

- r_sayac <= r_sayac + 1;

- end if;

- end process;

- end Behavioral;

Aşağıda ise sayac_4_bit varlığının benzetim yapılabilmesi için tb_sayac_4_bit.vhd sınama kodu verilmiştir ve benzetim çıktısı Şekil 9-15’de gösterilmiştir. Şekil 9-15’de gösterilen benzetim sonucunda:

1. adım : in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte r_sayac sinyalinin değeri bir artırılmaktadır ve değeri "0001" olmaktadır. r_sayac sinyalinin değerinin "0001" olması ile out_cikis çıkış portuna "0001"  değeri atanmaktadır.

2. adım : in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte r_sayac sinyalinin değeri bir artırılmaktadır ve değeri "0010" olmaktadır. r_sayac sinyalinin değerinin "0010" olması ile out_cikis çıkış portuna "0010"  değeri atanmaktadır.

3. adım : in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte r_sayac sinyalinin değeri bir artırılmaktadır ve değeri "0011" olmaktadır. r_sayac sinyalinin değerinin "0011" olması ile out_cikis çıkış portuna "0011"  değeri atanmaktadır.

4. adım : in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte r_sayac sinyalinin değeri bir artırılmaktadır ve değeri "0100" olmaktadır. r_sayac sinyalinin değerinin "0100" olması ile out_cikis çıkış portuna "0100"  değeri atanmaktadır.

5. adım : in_rst giriş portunun değeri '1' olması nedeniyle r_sayac sinyalinin değerine "0000" atanmaktadır. r_sayac değerinin "0000"  olması ile out_cikis değerine "0000" değeri atanmaktadır.

6. adım : in_rst giriş portunun değeri '0' olmasına rağmen in_clk giriş portunda yükselen kenar meydan gelmediği için r_sayac sinyalinin değerinde değişiklik olmamıştır.

7. adım : in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte r_sayac sinyalinin değeri bir artırılmaktadır ve değeri "0001" olmaktadır. r_sayac sinyalinin değerinin "0001" olması ile out_cikis çıkış portuna "0001"  değeri atanmaktadır.

8. adım : in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte r_sayac sinyalinin değeri bir artırılmaktadır ve değeri "0010" olmaktadır. r_sayac sinyalinin değerinin "0010" olması ile out_cikis çıkış portuna "0010"  değeri atanmaktadır.

Şekil 9-15  sayac_4_bit varlığı benzetim çıktısı

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- entity tb_sayac_4_bit is

- end tb_sayac_4_bit;

- architecture Behavioral of tb_sayac_4_bit is

- component sayac_4_bit

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- out_cikis : out std_logic_vector(3 downto 0)

- );

- end component;

- constant CLK_PERIOD : time := 150 ns;

- signal in_clk : std_logic := '0';

- signal in_rst : std_logic := '0';

- signal out_cikis : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');

- begin

- process

- begin

- in_clk <= '1';

- wait for CLK_PERIOD / 2;

- in_clk <= '0';

- wait for CLK_PERIOD / 2;

- end process;

- process

- begin

- in_rst <= '0'; wait for 550 ns;

- in_rst <= '1'; wait for 150 ns;

- in_rst <= '0'; wait for 300 ns;

- end process;

- sayac_4_bit_map : sayac_4_bit

- port map(

- in_clk => in_clk,

- in_rst => in_rst,

- out_cikis => out_cikis

- );

- end Behavioral;

Örnek 9.7.2: Aşağıda sayacın artan veya azalan durumunun tayin edilebildiği n_bit bitlik sayaç devresinin gerçekleştirildiği generic_sayac.vhd VHDL kodu verilmiştir.  generic_sayac varlığımıza ilişkin generic bildirimleri 6-8. satırlarda, port bildirimleri 9-14. satırları arasında yapılmaktıdır.

Sayaç tasarımında 1 bitlik saat darbesi giriş portu, 1 bitlik reset giriş portu, 1 bitlik sayacın artması veya azalması durumunun tayin edildiği giriş portu ve n_bit bitlik çıkış portu mevcuttur.  25. satırda tanımlanan söz dizimi ile process’in in_clk ve in_rst giriş portlarında meydana gelen değişiklikler ile aktif olacağı belirtilmektedir.

process içerisinde yapılan tanımlamardan da görüleceği üzere saklayıcı tasarımında eş zamanlı olmaya reset kullanılmıştır. 27. satırda  in_rst giriş portu '1' değerini aldığında  r_sayac sinyalinin tüm bitlerine '0' değeri atanmaktadır. Bu durumda out_cikis çıkış portunun tüm bitleride '0' olmaktadır. in_rst girişinin diğer durumlarında ise in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_say giriş portu değerinin ‘0’ olması durumunda r_sayac sinyalinin değeri bir artırılmaktadır. in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_say giriş portu değerinin ‘1’ olması durumunda r_sayac sinyalinin değeri bir azaltılmaktadır.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

- entity generic_sayac is

- Generic(

- n_bit : integer := 4

- );

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_say : in std_logic;

- out_cikis : out std_logic_vector(n_bit - 1 downto 0)

- );

- end generic_sayac;

- architecture Behavioral of generic_sayac is

- signal r_sayac : std_logic_vector(n_bit - 1 downto 0) := (others => '0');

- begin

- out_cikis <= r_sayac;

- process(in_clk, in_rst)

- begin

- if in_rst = '1' then

- r_sayac <= (others => '0');

- elsif rising_edge(in_clk) then

- if in_say = '0' then

- r_sayac <= r_sayac + 1;

- elsif in_say = '1' then

- r_sayac <= r_sayac - 1;

- end if;

- end if;

- end process;

- end Behavioral;

Aşağıda ise generic_sayac varlığının benzetim yapılabilmesi için tb_generic_sayac.vhd sınama kodu verilmiştir ve benzetim çıktısı Şekil 9-16’de gösterilmiştir. Şekil 9-16’de gösterilen benzetim sonucunda:

1. adım : in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_say giriş portunun ‘0’ değerini alması ile r_sayac sinyalinin değeri bir artırılmaktadır ve değeri "0001" olmaktadır. r_sayac değerinin "0001" olması ile out_cikis çıkış portuna "0001"  değeri atanmaktadır.

2. adım : in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_say giriş portunun ‘0’ değerini alması ile r_sayac sinyalinin değeri bir artırılmaktadır ve değeri "0010" olmaktadır. r_sayac değerinin "0010" olması ile out_cikis çıkış portuna "0010"  değeri atanmaktadır.

3. adım :  in_rst giriş portunun değeri '1' olması nedeniyle r_sayac değerine "0000" atanmaktadır. r_sayac değerinin "0000"  olması ile out_cikis çıkış portuna "0000" değeri atanmaktadır.

4. adım :  in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_say giriş portunun ‘0’ değerini alması ile r_sayac sinyalinin değeri bir artırılmaktadır ve değeri "0001" olmaktadır. r_sayac değerinin "0001" olması ile out_cikis çıkış portuna "0001" değeri atanmaktadır.

5. adım : in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_say giriş portunun ‘0’ değerini alması ile r_sayac sinyalinin değeri bir artırılmaktadır ve değeri "0010" olmaktadır. r_sayac değerinin "0010" olması ile out_cikis çıkış portuna "0010"  değeri atanmaktadır.

6. adım : in_rst giriş portunun değerinin '0've in_say girişinin ‘1’ olmasına rağmen in_clk giriş portunda yükselen kenar meydana gelmemsidnen dolayı r_sayac sinyalinin değeri değilmemiştir.

7. adım :  in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_say giriş portunun ‘1’ değerini alması ile r_sayac sinyalinin değeri bir azaltılmaktadır ve değeri "0001" olmaktadır. r_sayac değerinin "0001" olması ile out_cikis çıkış portuna "0001"  değeri atanmaktadır.

8. adım :  in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte in_say giriş portunun ‘1’ değerini alması ile r_sayac sinyalinin değeri bir azaltılmaktadır ve değeri "0000" olmaktadır. r_sayac değerinin "0000" olması ile out_cikis çıkış portuna "0000"  değeri atanmaktadır.

Şekil 9-16  sayac_generic varlığı benzetim çıktısı

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- entity tb_generic_sayac is

- end tb_generic_sayac;

- architecture Behavioral of tb_generic_sayac is

- component generic_sayac

- Generic(

- n_bit : integer := 4

- );

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_say : in std_logic;

- out_cikis : out std_logic_vector(n_bit - 1 downto 0)

- );

- end component;

- constant CLK_PERIOD : time := 150 ns;

- signal in_clk : std_logic := '0';

- signal in_rst : std_logic := '0';

- signal in_say : std_logic := '0';

- signal out_cikis : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');

- begin

- process

- begin

- in_clk <= '1';

- wait for CLK_PERIOD / 2;

- in_clk <= '0';

- wait for CLK_PERIOD / 2;

- end process;

- process

- begin

- in_rst <= '0'; wait for 300 ns;

- in_rst <= '1'; wait for 150 ns;

- in_rst <= '0'; wait for 550 ns;

- end process;

- process

- begin

- in_say <= '0'; wait for 700 ns;

- in_say <= '1'; wait for 300 ns;

- end process;

- generic_sayac_map : generic_sayac

- port map(

- in_clk => in_clk,

- in_rst => in_rst,

- in_say => in_say,

- out_cikis => out_cikis

- );

- end Behavioral;

## Saat Frekans Bölücü

Zaman zaman tasarımlarımızda kullandığımız saat kaynağından daha yavaş çalışan, daha düşük frekanslı saat kaynaklarına ihtiyaç duyarız. Bu durumda kullanabileceğimiz çeşitli yöntemler mevcuttur. Örneğin FPGA üzreticileri tarafından sağlanan PLL (Phase Locked Loop), DCM (Digital Clock Manager) gibi hazır tasarım kütüphaneleri kullanılabilir. Bir diğer basit yaklaşım ise bir sayıcı kullanarak frekansı düşürmektir. Sayıcı kullanarak frekans bölmenin birden fazla yolu mevcuttur. Bu örnek uygulamada kullandığımız yol ise sayıcının her bir bitini saat kaynağı olarak kullanılması şeklindedir.

Bu kullanımın temelinde yatan fikir son derece basittir. Örneğin elimizde 3 bitlik bir sayıcı olduğunu kabul edelim. Bu sayıcının tüm durumları Tablo 9-5’de verildiği gibi olacaktır:

Tablo 9-5 3 itlik sayıcının tüm durumları.

| Bit_2 | Bit_1 | Bit_0 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Frekans bölme işleminin mantığını anlamak için şu kabulleri yapalım:

- Çalışma frekansımız f olsun.

- Sayıcımın yükselen kenar tetiklemeli çalışsın.

Bu durumda sayıcımızın bir çalışma döngüsünün uzunluğu (clock cycle), yani yükselen iki kenar arasındaki süremiz aşağıda verilen formül ile gösterilebilir. t süreyi temsil etmek üzere, frekans ve süre arasındaki ilişki:

t=1f,  f= 1t

Bu durumda sayıcının her sayma işlemi için t kadar süre gerekmektedir. Bu durumda Tablo 9-5’deki 0 ve 1 değişimlerine bakarsak şu yorumları yapabiliriz:

- Bit_0 için iki yükselen kenar arasındaki süre 2t olmaktadır. ‘0’ için t, ‘1’ için t.

- Bit_1 için iki yükselen kenar arasındaki süre 4t olmaktadır. ‘0’ için 2t, ‘1’ için 2t.

- Bit_3 için iki yükselen kenar arasındaki süre 8t olmaktadır. ‘0’ için 4t, ‘1’ için 4t.

Yukarıda verilen formülü düzenleyip yeni frekans değerlerimizi hesaplarsak aşağıdaki bağıntıları elde ederiz:

- Bit_0 için : fyeni=12t

- Bit_1 için : fyeni=14t

- Bit_2 için : fyeni=18t

Bu yöntemi genelleştirerek 2’nin kuvvetleri şeklinde istenilen frekans bölme değerleri elde edilebilmektedir. Eğer daha hassas bir şekilde çalışılmak isteniyor ve bu yöntemle istenilen frekans değeri elde edilemiyor ise FPGA üreticisi tarafından sağlanan PLL, DCM gibi hazır tasarım kütüphanelerinin kullanılması daha iyi olacaktır.

Örnek 9.8 : Şekil 9-17’de blok diyagramı verilen saat frekans bölücü devresi tasarımının gerçekleştirildiği  saat_frekans_bolucu.vhd VHDL kodu aşağıda verilmiştir. Şekil 9-17’den de görüleceği üzere saat_frekans_bolucu varlığımız saat darbe frekansını 2, 4, 8, 16 ve generic olaran belirlenen N parametresine bölerek çıkış üretmektedir.

Şekil 9-17  sayac_generic varlığı benzetim çıktısı

sayac_generic varlığımıza ilişkin generic bildirimleri 6-8. satırlarda, port bildirimleri 9-17. satırları arasında yapılmaktıdır. generic atama işleminde N parametresi değerine 16 atanmaktadır. Bunun anlamı saat darbe frekansının 16’ya bölüneceğidir. Port tanımlama işlemlerindende görüleceği üzere sayac_generic varlığı in_clk ve in_rst giriş portlarına, out_clk_2, out_clk_4, out_clk_8, out_clk_16 ve out_clk_N çıkış portlarına sahiptir. 21. satırda tanımlanan 4 bitlik r_sayac sinyali ile out_clk_2, out_clk_4, out_clk_8 ve out_clk_16 çıkış portlarınının değerleri tanımlanmaktadır. 22. satırda tanımlan r_sayac_N sinyali ise de out_clk_N sinyalinin değerinin belirlenmesinde kullanılır.

25. satırda r_sayac değerinin 0. biti out_clk_2 değerine atanmarak frekans değeri 2’ye bölünmektedir.

26. satırda r_sayac değerinin 1. biti out_clk_4 değerine atanmarak frekans değeri 4’e bölünmektedir.

27. satırda r_sayac değerinin 2. biti out_clk_8 değerine atanmarak frekans değeri 8’e bölünmektedir.

28. satırda r_sayac değerinin 3. biti out_clk_16 değerine atanmarak frekans değeri 16’ya bölünmektedir.

29. satırda ise r_sayac_N değeri eğer generic parametre N / 2 değerinden küçün ise out_clk_N çıkışına '0' değeri atanmaktadır. Aksi durumda ise out_clk_N çıkışına '1' değeri atanmaktadır.

38. satırda ise her saat darbesi yükselen kenarında r_sayac değeri bir artırılmkatadır. 39-43 satırları asında saat darbesi yükselen kenar darbesi ile birlikte r_sayac_N değeri N – 1 değerine eşit ise r_sayac_N değeri sıfırlanmakatadır. Aksi durumlar da ise r_sayac_N değeri bir artırılmaktadır.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- use IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.ALL;

- entity saat_frekans_bolucu is

- generic(

- N : integer := 16

- );

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- out_clk_2 : out std_logic;

- out_clk_4 : out std_logic;

- out_clk_8 : out std_logic;

- out_clk_16 : out std_logic;

- out_clk_N : out std_logic

- );

- end saat_frekans_bolucu;

- architecture Behavioral of saat_frekans_bolucu is

- signal r_sayac : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');

- signal r_sayac_N : integer := 0;

- begin

- out_clk_2  <= r_sayac(0);

- out_clk_4  <= r_sayac(1);

- out_clk_8  <= r_sayac(2);

- out_clk_16 <= r_sayac(3);

- out_clk_N  <= '0' when r_sayac_N < N / 2 else '1';

- process(in_clk, in_rst)

- begin

- if in_rst = '1' then

- r_sayac <= (others => '0');

- r_sayac_N <= 0;

- elsif rising_edge(in_clk) then

- r_sayac <= r_sayac + 1;

- if r_sayac_N = N - 1 then

- r_sayac_N <= 0;

- else

- r_sayac_N <= r_sayac_N + 1;

- end if;

- end if;

- end process;

- end Behavioral;

Aşağıda ise sayac_generic varlığının benzetim yapılabilmesi için tb_sayac_generic.vhd sınama kodu verilmiştir ve benzetim çıktıları Şekil 9-2 ve Şekil 9-19’de gösterilmiştir. Şekil 9-2’de gösterilen benzetim sonucunda:

1. adım: in_rst giriş portunun değeri '1' olması nedeniyle r_sayac ve r_sayac_N sinyallerinin değerleri sıfırlanmatakdır. Bu nedenle tüm çıkışlara '0' değeri atanmatakdır.

2. adım: in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte r_sayac sinyalinin değeri bir artırılmaktadır ve değeri "0001" olmaktadır. Bu nedenle out_clk_2 cikis çıkış portu değeri '1' ve out_clk_4 çıkış portu değeri '0' olmaktadır.

3. adım: in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte r_sayac sinyalinin değeri bir artırılmaktadır ve değeri "0010" olmaktadır. Bu nedenle out_clk_2 cikis çıkış portu değeri '0' ve out_clk_4 çıkış portu değeri '1' olmaktadır.

4. adım: in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte r_sayac sinyalinin değeri bir artırılmaktadır ve değeri "0011" olmaktadır. Bu nedenle out_clk_2 cikis çıkış portu değeri '1' ve out_clk_4 çıkış portu değeri '1' olmaktadır.

5. adım: in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte r_sayac sinyalinin değeri bir artırılmaktadır ve değeri "0100" olmaktadır. Bu nedenle out_clk_2 cikis çıkış portu değeri '0' ve out_clk_4 çıkış portu değeri '0' olmaktadır.

6. adım: in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte r_sayac sinyalinin değeri bir artırılmaktadır ve değeri "0101" olmaktadır. Bu nedenle out_clk_2 cikis çıkış portu değeri '1' ve out_clk_4 çıkış portu değeri '0' olmaktadır.

7. adım: in_rst giriş portunun değerinin '0' olması ve in_clk giriş portunun yükselen kenarı ile birlikte r_sayac sinyalinin değeri bir artırılmaktadır ve değeri "0110" olmaktadır. Bu nedenle out_clk_2 cikis çıkış portu değeri '0' ve out_clk_4 çıkış portu değeri '0' olmaktadır.

Şekil 9-2’dende görüleceği üzere out_clk_2 çıkış portunun 1 periyodluk zaman dilimi, in_clk giriş portunun 2 tam periyodluk zaman dilimine denk gelmektedir. Aynı şekilde out_clk_4 çıkışının 1 periyodluk zaman dilimi, in_clk giriş portunun 4 tam periyodluk zaman dilimine denk eglmektedir.

Şekil 9-18 saat_frekans_bolucu varlığı benzetim çıktısı-1

Şekil 9-19’de gösterilen benzetim sonucunda:

1. adım: r_sayac sinyalinin değerleri “0000” ile “0011” aralığında ve r_sayac_N sinyalinin değerleri 0 ile 3 aralığında olmaktadır. Bu nedenle out_cikis_8 çıkış portu değeri '0',  out_cikis_16 çıkış portu değeri '0' ve out_cikis_N çıkış değeri '0' olmaktadır.

2. adım: r_sayac sinyalinin değerleri “0100” ile “0111” aralığında ve r_sayac_N sinyalinin değerleri 4 ile 7 aralığında olmaktadır. Bu nedenle out_cikis_8 çıkış portu değeri '1',  out_cikis_16 çıkış portu değeri '0' ve out_cikis_N çıkış değeri '0' olmaktadır.

3. adım: r_sayac sinyalinin değerleri “1000” ile “1011” aralığında ve r_sayac_N sinyalinin değerleri 8 ile 11 aralığında olmaktadır. Bu nedenle out_cikis_8 çıkış portu değeri '0',  out_cikis_16 çıkış portu değeri '1' ve out_cikis_N çıkış değeri '1' olmaktadır.

4. adım: r_sayac sinyalinin değerleri “1100” ile “1111” aralığında ve r_sayac_N sinyalinin değerleri 12 ile 15 aralığında olmaktadır. Bu nedenle out_cikis_8 çıkış portu değeri '1',  out_cikis_16 çıkış portu değeri '1' ve out_cikis_N çıkış değeri '1' olmaktadır.

5. adım: r_sayac sinyalinin değerleri “0000” ile “0011” aralığında ve r_sayac_N sinyalinin değerleri 0 ile 3 aralığında olmaktadır. Bu nedenle out_cikis_8 çıkış portu değeri '0',  out_cikis_16 çıkış portu değeri '0' ve out_cikis_N çıkış değeri '0' olmaktadır.

Şekil 9-19 saat_frekans_bolucu varlığı benzetim çıktısı-2

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- entity tb_saat_frekans_bolucu is

- end tb_saat_frekans_bolucu;

- architecture Behavioral of tb_saat_frekans_bolucu is

- component saat_frekans_bolucu

- generic(

- N : integer := 16

- );

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- out_clk_2 : out std_logic;

- out_clk_4 : out std_logic;

- out_clk_8 : out std_logic;

- out_clk_16 : out std_logic;

- out_clk_N : out std_logic

- );

- end component;

- constant CLK_PERIOD : time := 150 ns;

- signal in_clk : std_logic := '0';

- signal in_rst : std_logic := '0';

- signal out_clk_2 : std_logic := '0';

- signal out_clk_4 : std_logic := '0';

- signal out_clk_8 : std_logic := '0';

- signal out_clk_16 : std_logic := '0';

- signal out_clk_N : std_logic := '0';

- begin

- process

- begin

- in_clk <= '1';

- wait for CLK_PERIOD / 2;

- in_clk <= '0';

- wait for CLK_PERIOD / 2;

- end process;

- process

- begin

- in_rst <= '1'; wait for 120 ns;

- in_rst <= '0'; wait;

- end process;

- saat_frekans_bolucu_map : saat_frekans_bolucu

- generic map( N => 16  )

- port map (

- in_clk => in_clk,

- in_rst => in_rst,

- out_clk_2 => out_clk_2,

- out_clk_4 => out_clk_4,

- out_clk_8 => out_clk_8,

- out_clk_16 => out_clk_16,

- out_clk_N => out_clk_N

- );

- end Behavioral;

## VHDL’de Dosya Okuma ve Yazma İşlemleri

Yaptığımız tasarımları bilgisayarda benzetim ortamında test ederken, tasarım tarafından işlenecek pek çok veri olabilir. Örneğin imge üzerinde çeşitli işlemler yapan bir tasarımı sınamak için imgenin de tasarlanan sisteme giriş olarak verilmesi gerekebilir. Böyle durumlar için VHDL bize dosyadan veri okuma ve yazma imkanı sunmaktadır.

VHDL ile dosyadan okuma  ve yazma işlemi yapabilmek için kütüphane bildirim kısmına aşağıda verilen söz diziminin eklenmesi gerekmektedir. Bu söz dizimi ile birlikte dosya işlem komutları kullanılabilir hale gelmektedir.

use std.textio.ALL;

Tanımlanan veri yoluna ait dosyanın okuma modunda dosya değişkeninde açılmasına ilişkin söz dizimi aşağıda verilmiştir. Söz diziminde tanımlı text open söz dizimleri ile tanımlanan read_mode söz dizimi ile dosyanın okuma modunda açılıacağı tanımlanmaktadır.

file dosya : text open read_mode is VERI_YOLU;

Dosyadan okunacak olan satır, variable değişkeni olarak tanımlanmaktadır. satir değişkeni tanımlamaya ait söz dizimi aşağıda verilmiştir.

variable satir : line;

Dosyadan okuma işlemlerinde dosyanın sonuan gelinip gelinmediğinin kontrol işlemleri için aşağıdaki sözdizimi kullanılmaktadır.

if not endfile(dosya)  then

..

..

end if;

Dosyadan ilgili satırdan verilerin okunması işlemine ait söz dizimi aşağıda verilmiştir.

readline(dosya, satir);

read(satir, data);

Dosya üzerine yazım işlemi de okuma işlemine benzer şekilde yapılabilmektedir. Bunun için ilk olarak yazılacak dosyanın tanımlanması gerekmektedir. Aşağıda bu işlem için gerekli söz dizimi verilmiştir.

file dosya : text open write_mode is VERI_YOLU;

Dosya açma işlemi gerçekleştirdikten sonra yazılacak verilerin düzenlenmesi, dosyaya yazmaya hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun için gerekli söz dizimi aşağıda verilmiştir.

write(satir, data);

writeline(dosya, satir);

Örnek 9.9.1: Aşağıda sinüs örneklerinin var olduğu sin.txt dosyasında kayıtlı integer sayıların okunmasına ilişkin dosya_okuma_integer.vhd VHDL kodu verilmiştir. 4. satırda metin dosyasından okuma/yazma yapabilmek için kütüphane bildirimi yapılmıştır. Bu kod benzetim amacı ile kullanılacağından dolayı varlık içerisinde port tanımlaması yapılmamıştır.

12. satırda sinüs örneklerinin bulunduğu sin.txt dosyasına ait veri yolu tanımlama işlemi string tipinde VERI_YOLU_OKUMA constant veri nesnesi ile tanımlanmıştır. Okunan sinüs örnekerşnin yazılacağı dosya veri yolu 13. satırda tanımlanmıştır. 27. satırda sin.txt dosyası okuma modunda açılmıştır. 28. satırda sin.txt dosyası yazma modunda açılmıştır. 34. satırda dosyanın sonuna gelinip gelinmediğinin kotnrol işlemini yapan söz dizimi tanımlanmıştır. Dosyanın sonuna gelinmediği durumalrda ilgili satırda bulunan veriler dosyadan okunarak data değişkenine atanmaktadır. integer tipinde tanımlı data değişkeni 24 bit uzunluğunda tanımlı r_giris_data sinyaline tip dönüşümü yapılarak atanmaktadır.  Aynı zamanda data değişkeninin sahip olduğu değer tekrar dosyaya yazılmaktadır. Dosyadan okuma işlemine ait benzetim çıktısı Şekil 9-17’de verilmiştir.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

- use std.textio.ALL;

- entity dosya_okuma_integer is

- end dosya_okuma_integer;

- architecture Behavioral of dosya_okuma_integer is

- constant CLK_PERIOD : time := 150 ns;

- constant VERI_YOLU_OKUMA : string := "C:\sin.txt";

- constant VERI_YOLU_YAZMA : string := "D:\sin.txt

- signal r_giris_data : std_logic_vector(23 downto 0) := (others=> '0');

- signal in_clk : std_logic := '0';

- begin

- process

- begin

- in_clk <= '1';

- wait for CLK_PERIOD / 2;

- in_clk <= '0';

- wait for CLK_PERIOD / 2;

- end process;

- process(in_clk)

- file dosya_okuma: text open read_mode is VERI_YOLU_OKUMA;

- file dosya_yazma: text open write_mode is VERI_YOLU_YAZMA;

- variable satir_okuma : line;

- variable satir_yazma : line;

- variable data : integer;

- begin

- if rising_edge(in_clk) then

- if not endfile(dosya)  then

- readline(dosya_okuma, satir_okuma);

- read(satir_okuma, data);

- r_giris_data <= conv_std_logic_vector(data, r_giris_data'length);

- write(satir_yazma, data);

- writeline(dosya_yazma, satir_yazma);

- end if;

- end if;

- end process;

- end Behavioral;

Şekil 9-20  dosya_okuma_integer varlığı benzetim çıktısı

Sinüs örneklerinin bulunduğu sin.txt dosyasını oluşturmak için aşağıda verilen MATLAB kodu kullanılabilir.

clc, clear all, close all;

sin_file = fopen('C:\sin.txt', 'w');

f_s = 10000;

n_t = 1 / f_s : 1 / f_s : 2;

f_1 = 10;

A = 1 * sin( 2 * pi * n_t  * f_1 );

D = round(2^20 * (A + 1));

figure, plot(A);

figure, plot(D);

for n_i = 1 : length(D)

fprintf(sin_file, '%d\n', D(n_i) );

end

sin.txt dosyasına yazılan dataları okumak için aşağıda verilen MATLAB kodu kullanılabilir.

clc, clear all, close all;

sin_file = fopen('D:\sin.txt', 'r');

sin_okunan = fscanf(sin_file, '%d')';

figure, plot(sin_okunan);

Örnek 9.9.2: Aşağıda karakter örneklerinin var olduğu karakter.txt dosyasında kayıtlı karakterlerin okunmasına ilişkin dosya_okuma_integer.vhd VHDL kodu verilmiştir. 4. satırda metin dosyasından okuma/yazma yapabilmek için kütüphane bildirimi yapılmıştır. Bu kod benzetim amacı ile kullanılacağından dolayı varlık içerisinde port tanımlaması yapılmamıştır.

12. satırda karakter örneklerinin bulunduğu karakter.txt dosyasına ait veri yolu tanımlama işlemi string tipinde VERI_YOLU constant veri nesnesi tanımlanmıştır. 26. satırda karakter.txt dosyası okuma modunda açılmıştır. 31. satırda dosyanın sonuna gelinip gelinmediğinin kotnrol işlemini yapan söz dizimi tanımlanmıştır. Dosyanın sonuna gelinmediği durumlarda ilgili satırda bulunan veriler dosyadan okunarak data değişkenine atanmaktadır. character tipinde tanımlı data değişkeni character tipinde tanımlı r_giris_data sinyaline atanmaktadır.  Dosyadan okuma işlemine aiat benzetim çıktısı Şekil 9-21’de verilmiştir.

Şekil 9-21  dosya_okuma_karakter varlığı benzetim çıktısı

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- use std.textio.ALL;

- entity dosya_okuma_karakter is

- end dosya_okuma_karakter;

- architecture Behavioral of dosya_okuma_karakter is

- constant CLK_PERIOD : time := 150 ns;

- constant VERI_YOLU : string := "C:\karakter.txt";

- signal r_giris_data : character;

- signal in_clk : std_logic := '0';

- begin

- process

- begin

- in_clk <= '1';

- wait for CLK_PERIOD / 2;

- in_clk <= '0';

- wait for CLK_PERIOD / 2;

- end process;

- process(in_clk)

- file dosya : text open read_mode is VERI_YOLU;

- variable satir : line;

- variable data : character;

- begin

- if rising_edge(in_clk) then

- if not endfile(dosya)  then

- readline(dosya, satir);

- read(satir, data);

- end if;

- end if;

- r_giris_data <= data;

- end process;

- end Behavioral;

## 9.10. VHDL’de ROM Bloğu oluşturmak

ROM (Read Only Memory – Sadece Okunabilir Hafıza) sadece okunabilen sayısal verilerin saklanması için kullanılan depolama birimidir. Şekil 9-22’de NxM bitlik ROM gösterimi verilmiştir. Şekil 9-22’den de görüleceği üzere in_rom_aktif giriş portunun aktif olması ile birlikte ile ROM’dan in_data_addr adresindeki data out_data çıkış portuna aktarılmaktadır.

Şekil 9-22 NxM bitlik ROM

Hafıza elemanları tasarlanırken genel olarak kullanılan bazı terimlere aşina olmak gerekmektedir. Bu bölümde verilen örneklerde geçen VERI_UZUNLUGU tanımlaması tasarladığımız hafıza biriminin veri yolu genişliğini bildirmektedir. Örneğin bu değer 8 ise tasarlanan hafıza elemanı her bir adreste 8 bit uzunluğunda veri saklayabiliyor demektir.

Hafıza elemanları ile ilgili bir diğer tanımlama ise ROM_DERINLIGI’dir. Bu tanımlama ile tasarladığımız hafıza elemanının kaç adet veri saklayacabileği belirtilmektedir. Bu değer aynı zaman doğrudan adresleme hattının uzunluğunun da belirlenmesini sağlamaktadır. Örneklemek gerekirse; 30 adet veri saklamak istersek ROM_DERINLIGI tanımlamasının değerinin 30 olması gerekmektedir. 30 adet veriyi adreslemek için gereken adres yolu genişliği ise ceil(log2N)=ceil(log230) → n=5 hesaplamında gösterildiği şekilde 5 bit olacaktır. Bu işlemin gerçeklenmesi için kullanılcak olan log2_int fonksiyonu ornekler_paket.vhd paket dosyasında tanımlanmıştır. Örnek 9.10.1 ve Örnek 9.10.2’de tanımlı ornekler_paket.vhd paket dosyası aşağıda verilmiştir.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- package ornekler_paket is

- function log2_int(in_giris : integer) return integer;

- end ornekler_paket;

- package body ornekler_paket is

- function log2_int(in_giris : integer) return integer is

- variable sonuc : integer;

- begin

- for n_i in 0 to 31 loop

- if (in_giris <= (2 ** n_i)) then

- sonuc := n_i;

- exit;

- end if;

- end loop;

- return sonuc;

- end log2_int;

- end package body;

Örnek 9.10.1: ROM datalarının değiştirlemez olmasından dolayı dataların constant veri nesnesinde tanımlandığı rom.vhd VHDL kodu aşağıda verilmiştir. rom varlığımıza ilişkin generic bildirimleri 7-10. satırlarda, port bildirimleri 11-16. satırları arasında yapılmaktıdır. ROM tasarımında 1 bitlik saat darbesi giriş portu, 1 bitlik ROM aktif giriş portu, generic ROM_DERINLIGI parametresine bağlı olarak hesaplanan adres giriş portu ve okununan adresindeki datanın ROM dışına aktarılması için VERI_UZUNLUGU uzunluğunda çıkış portu mevcuttur. ROM adres uzunluğunun belirlenmesi için kullanılacak olan log2_int fonskiyonu 4. satırda tanımlanan ornekler_paket paketi içerisinde tanımlanmıştır. 21. satırda VERI_UZUNLUGU genişliğine sahip ROM_DERINLIGI derinliğinde tip tanımlama işlemi yapılmıştır. 22. satırda ise ROM değerlerinin atama işlemleri yapılmaktadır.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

- use work.ornekler_paket.all;

- entity rom is

- Generic(

- ROM_DERINLIGI : integer := 30;

- VERI_UZUNLUGU : integer := 4

- );

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rom_aktif : in std_logic;

- in_data_addr : in std_logic_vector(log2_int(ROM_DERINLIGI) - 1 downto 0);

- out_data : out std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0)

- );

- end rom;

- architecture Behavioral of rom is

- type t_ROM_DATA is array (0 to ROM_DERINLIGI - 1) of std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0) ;

- constant r_ROM_DATA : t_ROM_DATA := ( X"0", X"3", X"6", X"9", X"C",

X"F", X"C", X"9", X"6", X"3", X"0", X"3", X"6", X"9", X"C",

X"F", X"C", X"9", X"6", X"3", X"0", X"3", X"6", X"9", X"C",

X"F", X"C", X"9", X"6", X"3" );

- begin

- process(in_clk)

- begin

- if rising_edge(in_clk) then

- if in_rom_aktif = '1' then

- out_data <= r_ROM_DATA(conv_integer(in_data_addr));

- end if;

- end if;

- end process;

- end Behavioral;

Örnek 9.10.2: Aşağıda ROM datalarının dosyadan okuyan rom_dosya.vhd VHDL kodu verilmiştir. rom_dosya varlığımıza ilişkin generic bildirimleri 9-12. satırlarda, port bildirimleri 13-18. satırları arasında yapılmaktıdır. ROM tasarımında 1 bitlik saat darbesi giriş portu, 1 bitlik ROM aktif giriş portu, generic ROM_DERINLIGI parametresine bağlı olarak hesaplanan adres giriş portu ve okununan adresdeki datanın ROM dışına aktarılması için VERI_UZUNLUGU uzunluğunda çıkış portu mevcuttur. ROM adres uzunluğunun belirlenmesi için kullanılacak olan log2_int fonskiyonu 4. satırda tanımlanan ornekler_paket paketi içerisinde tanımlanmıştır. 24. satırda VERI_UZUNLUGU genişliğine sahip ROM_DERINLIGI derinliğinde tip tanımlama işlemi yapılmıştır. 27-41. satırlar arasında tanımlı ROM_DATA_YUKLE procedure tanımlaması ile sinüs örneklerinin bulunduğu dosyadan datalar alınmaktadır. 45. satırda tanımlı söz dizimi ile procedure çağrılarak dosyadan okunan datalar ROM’a yüklenmektedir.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

- use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

- use std.textio.ALL;

- use work.ornekler_paket.all;

- entity rom_dosya is

- Generic(

- ROM_DERINLIGI : integer := 500;

- VERI_UZUNLUGU : integer := 24

- );

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rom_aktif : in std_logic;

- in_data_addr : in std_logic_vector(log2_int(ROM_DERINLIGI) - 1 downto 0);

- out_data : out std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0)

- );

- end rom_dosya;

- architecture Behavioral of rom_dosya is

- constant VERI_YOLU : string := "C:\sin.txt";

- type t_ROM_DATA is array (0 to ROM_DERINLIGI - 1) of std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0) ;

- signal r_ROM_DATA : t_ROM_DATA;

- procedure ROM_DATA_YUKLE(signal r_ROM_DATA : inout t_ROM_DATA) is

- file dosya : text open read_mode is VERI_YOLU;

- variable satir  :line;

- variable data : integer;

- begin

- for n_i in 0 to ROM_DERINLIGI - 1 loop

- if endfile(dosya) then

- exit;

- else

- readline(dosya, satir);

- read(satir, data);

- r_ROM_DATA(n_i) <= conv_std_logic_vector(data, VERI_UZUNLUGU);

- end if;

- end loop;

- end procedure;

- begin

- ROM_DATA_YUKLE(r_ROM_DATA);

- process(in_clk)

- begin

- if rising_edge(in_clk) then

- if in_rom_aktif = '1' then

- out_data <= r_ROM_DATA(conv_integer(in_data_addr));

- end if;

- end if;

- end process;

- end Behavioral;

Örnek 9.10.1 ve Örnek 9.10.2’de verilen rom ve rom_dosya varlıklarının benzetiminin yapılabilmesi için aşağıda tb_rom.vhd VHDL sınama kodu verilmiştir. 10-21. satırlarda rom varlığına ilişkin component tanımlamaları yapılmıştır. 23-34. satırlarda rom_dosya varlığına ilişkin component tanımlamaları yapılmıştır.  37-38. satırlardaki yapılan sabit tanmlamalarında rom varlığına ait derinlik değeri 30 ve veri uzunluğu 4 olarak tanımlanmıştır. 39-40. satırlardaki yapılan sabit tanmlamalarında rom_dosya varlığına ait derinlik değeri 500 ve veri uzunluğu 24 olarak tanımlanmıştır. Şekil 9-23’de rom ve rom_dosya varlıklarının benzetim sonuçları verilmiştir.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

- use work.ornekler_paket.all;

- entity tb_rom is

- end tb_rom;

- architecture Behavioral of tb_rom is

- component rom

- Generic(

- ROM_DERINLIGI : integer := 500;

- VERI_UZUNLUGU : integer := 24

- );

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rom_aktif : in std_logic;

- in_data_addr : in std_logic_vector(log2_int(ROM_DERINLIGI) - 1 downto 0);

- out_data : out std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0)

- );

- end component;

- component rom_dosya

- Generic(

- ROM_DERINLIGI : integer := 500;

- VERI_UZUNLUGU : integer := 24

- );

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rom_aktif : in std_logic;

- in_data_addr : in std_logic_vector(log2_int(ROM_DERINLIGI) - 1 downto 0);

- out_data : out std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0)

- );

- end component;

- constant CLK_PERIOD : time := 150 ns;

- constant ROM_DERINLIGI : integer := 30;

- constant VERI_UZUNLUGU : integer := 4;

- constant ROM_DERINLIGI_DOSYA : integer := 500;

- constant VERI_UZUNLUGU_DOSYA : integer := 24;

- signal in_clk : std_logic := '0';

- signal in_rom_aktif : std_logic := '0';

- signal in_data_addr_rom : std_logic_vector( log2_int(ROM_DERINLIGI) - 1 downto 0) := (others => '0');

- signal out_data_rom :  std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0) := (others => '0');

- signal in_data_addr_rom_dosya: std_logic_vector( log2_int(ROM_DERINLIGI_DOSYA) - 1 downto 0) := (others => '0');

- signal out_data_rom_dosya :  std_logic_vector( VERI_UZUNLUGU_DOSYA - 1 downto 0) := (others => '0');

- begin

- process

- begin

- in_clk <= '1';

- wait for CLK_PERIOD / 2;

- in_clk <= '0';

- wait for CLK_PERIOD / 2;

- end process;

- process(in_clk)

- begin

- if rising_edge(in_clk) then

- in_data_addr_rom <= in_data_addr_rom + 1;

- if in_data_addr_rom = ROM_DERINLIGI - 1 then

- in_data_addr_rom <= (others => '0');

- end if;

- in_data_addr_rom_dosya <= in_data_addr_rom_dosya + 1;

- if in_data_addr_rom_dosya = ROM_DERINLIGI_DOSYA - 1 then

- in_data_addr_rom_dosya <= (others => '0');

- end if;

- end if;

- end process;

- in_rom_aktif <= '1';

- rom_map : rom generic map(

- ROM_DERINLIGI => ROM_DERINLIGI,

- VERI_UZUNLUGU => VERI_UZUNLUGU   )

- port map (

- in_clk => in_clk,

- in_rom_aktif => in_rom_aktif,

- in_data_addr => in_data_addr_rom,

- out_data => out_data_rom  );

- rom_dosya_map : rom_dosya generic map(

- ROM_DERINLIGI => ROM_DERINLIGI_DOSYA,

- VERI_UZUNLUGU => VERI_UZUNLUGU_DOSYA  )

- port map (

- in_clk => in_clk,

- in_rom_aktif => in_rom_aktif,

- in_data_addr => in_data_addr_rom_dosya,

- out_data => out_data_rom_dosya);

- end Behavioral;

Şekil 9-23  rom ve rom_dosya varlıklarının benzetim çıktısı

## 9.11. VHDL’de RAM Bloğu oluşturmak

RAM’ler (Random Access Memory – Rastgele Erişimli Hafıza), ROM’lardan farklı olarak verilerin hem okunmasına hem de yazılmasına izin veren bir hafıza birimidir. Rastgele erişim kontrol devresi ile saklanmış verilere rastgele sırada direk erişim sağlanır. Şekil 9-24’de NxM bitlik RAM gösterimi bulunmaktadır. Şekil 9-24’den de görüleceği üzere in_ram_aktif giriş portunun aktif olması ile birlikte ile RAM’dan in_data_addr adresindeki data out_data çıkış portuna aktarılmaktadır. in_yaz_en giriş portunun aktif olması ile birlikte in_data giriş portundaki data in_data_addr adrsindeki yerine yazılmaktadır.

Şekil 9-24 NxM bitlik RAM

Hafıza elemanları tasarlanırken genel olarak kullanılan bazı terimlere aşina olmak gerekmektedir. Bu bölümde verilen örneklerde geçen VERI_UZUNLUGU tanımlaması tasarladığımız hafıza biriminin veri yolu genişliğini bildirmektedir. Örneğin bu değer 8 ise tasarlanan hafıza elemanı her bir adreste 8 bit uzunluğunda veri saklayabiliyor demektir.

Hafıza elemanları ile ilgili bir diğer tanımlama ise ROM_DERINLIGI’dir. Bu tanımlama ile tasarladığımız hafıza elemanının kaç adet veri saklayacabileği belirtilmektedir. Bu değer aynı zaman doğrudan adresleme hattının uzunluğunun da belirlenmesini sağlamaktadır. Örneklemek gerekirse; 32 adet veri saklamak istersek ROM_DERINLIGI tanımlamasının değerinin 32 olması gerekmektedir. 32 adet veriyi adreslemek için gereken adres yolu genişliği ise 2n=32 → n=5 hesaplamında gösterildiği şekilde 5 bit olacaktır.

Örnek 9.11.1: Şekil 9-24’de gösterilen blok ram tasarımın yapıldığı blok_ram.vhd VHDL kodu aşağıda verilmiştir. blok_ram varlığımıza ilişkin generic bildirimleri 7-10. satırlarda, port bildirimleri 11-16. satırları arasında yapılmaktıdır.

RAM tasarımında 1 bitlik saat darbesi giriş portu, 1 bitlik RAM aktif giriş portu, generic ROM_DERINLIGI parametresine bağlı olarak hesaplanan adres giriş portu, 1 bitlik yazma aktif giriş portu,  RAM’a dataların yazılması için VERI_UZUNLUGU uzunluğunda data giriş portu ve okununan adresindeki datanın RAM dışına aktarılması için VERI_UZUNLUGU uzunluğunda çıkış portu mevcuttur.

RAM adres uzunluğunun belirlenmesi için kullanılacak olan log2_int fonskiyonu 4. satırda tanımlanan ornekler_paket (Bölüm 9.10’da verilmiştir) paketi içerisinde tanımlanmıştır. 24. satırda VERI_UZUNLUGU genişliğine sahip RAM_DERINLIGI derinliğinde tip tanımlama işlemi yapılmıştır.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

- use work.ornekler_paket.all;

- entity blok_ram is

- generic(

- VERI_UZUNLUGU : integer := 8;

- RAM_DERINLIGI : integer := 110

- );

- port(

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_ram_aktif : in std_logic;

- in_yaz_en : in std_logic;

- in_data_addr : in std_logic_vector(log2_int(RAM_DERINLIGI) - 1 downto 0);

- in_data : in std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0);

- out_data : out std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0)

- );

- end blok_ram;

- architecture Behavioral of blok_ram is

- type t_BRAM_DATA is array (0 to RAM_DERINLIGI - 1) of std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0) ;

- signal r_BRAM_DATA : t_BRAM_DATA := (others =>(others => '0'));

- begin

- process(in_clk, in_rst)

- begin

- if in_rst = '1' then

- r_BRAM_DATA <= (others =>(others => '0'));

- elsif rising_edge(in_clk) then

- if in_ram_aktif = '1' then

- out_data <= r_BRAM_DATA(conv_integer(in_data_addr));

- if in_yaz_en = '1' then

- r_BRAM_DATA(conv_integer(in_data_addr)) <= in_data;

- end if;

- end if;

- end if;

- end process;

- end Behavioral;

Aşağıda verilen tb_blok_ram.vhd VHDL kodu ile  blok_ram varlığının benzetim işlemleri yapılmaktadır. Benzetim işlemlerinde, sinüs örneklerinin kaydedildiği sin.txt dosyasından okuma işlemleri yapılmakta ve okunan datalar RAM’a yazılmaktadır. Verilerin yazılma işlemi dosyanın sonuna gelinmesi veya RAM’in dolması durumlarında sonlanmaktadır. Yazma işlenmesinin sonlanması ile birlikte toplmda RAM’a yazılan data sayısı hafızaya alınmaktadır. Daha sonra ise okuma işlemi başlamaktadır. Okuma işlemleri aslında başlangıç anından itibaren yapılmaktadır. RAM’in başlangıç değerlerinin tamamının sıfır olması nedeniyle verilerin yazılma işlemi anında okunan dataların değeri sıfır olmaktadır. Okuma işleminde sinüs datalarının RAM’a yazılmış olması ile birlikte out_data çıkış portunda sinüs örnekleri görülmektedir (Şekil 9-25).

Şekil 9-25 block_ram varlığı benzetim çıktısı

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

- use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

- use std.textio.ALL;

- use work.ornekler_paket.all;

- entity tb_blok_ram is

- end tb_blok_ram;

- architecture Behavioral of tb_blok_ram is

- component blok_ram

- generic(

- VERI_UZUNLUGU : integer := 8;

- RAM_DERINLIGI : integer := 110

- );

- port(

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_ram_aktif : in std_logic;

- in_yaz_en : in std_logic;

- in_data_addr : in std_logic_vector(log2_int(RAM_DERINLIGI) - 1 downto 0);

- in_data : in std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0);

- out_data : out std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0)

- );

- end component;

- type t_RAM_Kontrol is (DATA_YAZ, DATA_OKU, TAMAM);

- signal r_RAM_Kontrol : t_RAM_Kontrol := DATA_YAZ;

- constant CLK_PERIOD : time := 150 ns;

- constant VERI_UZUNLUGU : integer := 24;

- constant RAM_DERINLIGI : integer := 500;

- constant VERI_YOLU : string := "C:\sin.txt";

- signal in_clk : std_logic := '0';

- signal in_rst : std_logic := '0';

- signal in_ram_aktif : std_logic := '0';

- signal in_yaz_en : std_logic := '0';

- signal in_data_addr : std_logic_vector(log2_int(RAM_DERINLIGI) - 1 downto 0) := (others => '0');

- signal in_data : std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0) := (others => '0');

- signal out_data : std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0) := (others => '0');

- signal sayac : std_logic_vector(log2_int(RAM_DERINLIGI) - 1 downto 0) := (others => '0');

- signal ORNEK_SAYISI : std_logic_vector(log2_int(RAM_DERINLIGI) - 1 downto 0) := (others => '0');

- begin

- process

- begin

- in_clk <= '1';

- wait for CLK_PERIOD / 2;

- in_clk <= '0';

- wait for CLK_PERIOD / 2;

- end process;

- process(in_clk)

- file dosya : text open read_mode is VERI_YOLU;

- variable satir : line;

- variable data : integer;

- begin

- if rising_edge(in_clk) then

- case r_RAM_Kontrol is

- when DATA_YAZ =>

- if (not endfile(dosya)) then

- readline(dosya, satir);

- read(satir, data);

- in_data <= conv_std_logic_vector(data, VERI_UZUNLUGU);

- in_data_addr <= sayac;

- in_yaz_en <= '1';

- in_ram_aktif <= '1';

- if sayac = RAM_DERINLIGI - 1 then

- sayac <= (others => '0');

- ORNEK_SAYISI <= sayac;

- r_RAM_Kontrol <= DATA_OKU;

- else

- sayac <= sayac + 1;

- end if;

- end if;

- when DATA_OKU =>

- in_yaz_en <= '0';

- in_data_addr <= sayac;

- sayac <= sayac + 1;

- if sayac = ORNEK_SAYISI then

- r_RAM_Kontrol <= TAMAM;

- end if;

- when TAMAM =>

- in_ram_aktif <= '0';

- when others => NULL;

- end case;

- end if;

- end process;

- blok_ram_map : blok_ram

- generic map(

- VERI_UZUNLUGU => VERI_UZUNLUGU,

- RAM_DERINLIGI => RAM_DERINLIGI

- )

- port map(

- in_clk => in_clk,

- in_rst => in_rst,

- in_ram_aktif => in_ram_aktif,

- in_yaz_en => in_yaz_en,

- in_data_addr => in_data_addr ,

- in_data => in_data,

- out_data => out_data

- );

- end Behavioral;

## VHDL'de FIFO tasarımı

Yaptığımız tasarımlarda zaman zaman farklı hızlarda çalışan modüller arasında veri alış-verişi yapmamız gerekebilir. Ya da bazı durumlarda işlenmesi gereken verilerin önce belli bir miktar biriktirilip daha sonra işlenmesi gerekebilir. Bu ve bunun gibi durumlarda en sık tercih edilen yaklaşım FIFO (First In First Out – İlk Giren İlk Çıkar) kullanımıdır. FIFO’ya giren veriler giriş sırasına çıkışından alınır. FIFO elemanını, hafıza adresini otomatik olarak ayarlayan, verileri geldiği sıraya göre çıkışa aktaran bir hafıza türü olarak da düşünmek mümkündür.

Şekil 9-26’den de görüleceği üzere FIFO okuma ve yazma aktif giriş portlarına, data giriş portuna, data çıkış portuna, çıkış data yürürlülükte portuna, FIFO dolu ve boş çıkış protlarına, FIFO doluyor ve boşalıyor çıkış portlarına sahiptir.

Şekil 9-26 NxM bitlik FIFO

Örnek 9.12:  Şekil 9-26’de gösterilen FIFO tasarımın yapıldığı FIFO.vhd VHDL kodu aşağıda verilmiştir. FIFO varlığımıza ilişkin generic bildirimleri 6-11. satırlarda, port bildirimleri 12-24. satırları arasında yapılmaktıdır.

FIFO tasarımında 1 bitlik saat darbesi giriş portu, 1 bitlik FIFO reset giriş portu, 1 bitlik FIFO yazma aktif giriş portu,  1 bitlik FIFO okuma aktif giriş portu,  VERI_UZUNLUGU uzunluğunda data giriş portu, VERI_UZUNLUGU uzunluğunda data çıkış portu, 1 bitlik çıkış datası gerçerli portu, 1 bitlik FIFO dolu uyarı portu, 1 bitlik FIFO boş uyarı portu, , 1 bitlik FIFO doluyor uyarı portu ve 1 bitlik FIFO boşalıyor uyarı portu mevcuttur.

29. satırda VERI_UZUNLUGU genişliğine sahip FIFO_DERINLIGI derinliğinde tip tanımlama işlemi yapılmıştır. 63-67. satırlarda tanımlı koşul ifadeleri ile yazma işleminde r_fifo_sayac sinyalinin değerinin bir artırılması, okuma işleminde ise r_fifo_sayac sinyalinin değerinin bir azaltılması işlemleri gerçekleştirilmektedir.

43-50. satırlar arasında ise r_fifo_sayac sinyalinin her saat darbesinde kontrolü ile FIFO doluluk boşluk durumları belirlenmektedir.

69-75. satırlarda her yazma işlemi yapıldığında ind_yaz sinyalinin değeri bir artırılmaktadır. ind_yaz sinyai değeri FIFO_DERINLIGI - 1 değerine ulaştığında değeri sıfırlanmaktadır. 76-87. satırlarda her yazma işlemi yapıldığında ind_oku sinyalinin değeri bir artırılmaktadır.

ind_oku sinyali değeri FIFO_DERINLIGI - 1 değerine ulaştığında kendi değerini sıfırlamaktadır. r_FIFO_DATA  sinyalinin ind_oku adresindeki veri değeri r_data sinyaline atanmaktadır. Atama işlemi ile birlikte r_data_vld sinyali ‘1’ değerini almaktadır. 88-90. satırlarda r_FIFO_DATA sinyalinin ind_yaz adresine in_data sinyali atanmaktadır.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

- entity FIFO is

- Generic(

- FIFO_DERINLIGI : integer := 250;

- VERI_UZUNLUGU : integer := 24;

- FIFO_DOLUYOR : integer := 250;

- FIFO_BOSALIYOR : integer := 10

- );

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_yaz : in std_logic;

- in_oku : in std_logic;

- in_data : in std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0);

- out_doluyor : out std_logic;

- out_dolu : out std_logic;

- out_data : out std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0);

- out_data_vld : out std_logic;

- out_bosaliyor : out std_logic;

- out_bos : out std_logic

- );

- end FIFO;

- architecture Behavioral of FIFO is

- type t_FIFO_DATA is array (0 to FIFO_DERINLIGI - 1) of std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0) ;

- signal r_FIFO_DATA : t_FIFO_DATA := (others =>(others => '0'));

- signal r_fifo_sayac : integer range -1 to FIFO_DERINLIGI + 1 := 0;

- signal ind_yaz : integer range 0 to FIFO_DERINLIGI - 1 := 0;

- signal ind_oku : integer range 0 to FIFO_DERINLIGI - 1 := 0;

- signal bayrak_dolu  : std_logic := '0';

- signal bayrak_bos : std_logic := '0';

- signal r_data_vld : std_logic := '0';

- signal r_data : std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0) := (others => '0');

- begin

- out_data <= r_data;

- out_data_vld <= r_data_vld;

- out_dolu  <= '1' when r_fifo_sayac = FIFO_DERINLIGI else '0';

- out_bos <= '1' when r_fifo_sayac = 0 else '0';

- bayrak_dolu  <= '1' when r_fifo_sayac = FIFO_DERINLIGI else '0';

- bayrak_bos <= '1' when r_fifo_sayac = 0 else '0';

- out_doluyor <= '1' when r_fifo_sayac > FIFO_DOLUYOR else '0';

- out_bosaliyor <= '1' when r_fifo_sayac < FIFO_BOSALIYOR else '0';

- process(in_clk, in_rst)

- begin

- if in_rst = '1' then

- r_FIFO_DATA <= (others =>(others => '0'));

- r_fifo_sayac <= 0;

- ind_yaz <= 0;

- ind_oku <= 0;

- r_data_vld <= '0';

- r_data <= (others => '0');

- elsif rising_edge(in_clk) then

- if in_yaz = '1' and in_oku = '0' then

- r_fifo_sayac <= r_fifo_sayac + 1;

- elsif in_yaz = '0' and in_yaz = '1' then

- r_fifo_sayac <= r_fifo_sayac - 1;

- end if;

- if in_yaz = '1' and bayrak_dolu = '0' then

- if ind_yaz = FIFO_DERINLIGI - 1 then

- ind_yaz <= 0;

- else

- ind_yaz <= ind_yaz + 1;

- end if;

- end if;

- if (in_oku = '1' and bayrak_bos = '0') then

- if ind_oku = FIFO_DERINLIGI - 1 then

- ind_oku <= 0;

- else

- ind_oku <= ind_oku + 1;

- end if;

- r_data <= r_FIFO_DATA(ind_oku);

- r_data_vld <= '1';

- else

- r_data_vld <= '0';

- end if;

- end if;

- if in_yaz = '1' then

- r_FIFO_DATA(ind_yaz) <= in_data;

- end if;

- end process;

- end Behavioral;

Aşağıda verilen tb_FIFO.vhd VHDL kodu ile  FIFO varlığının benzetim işlemleri yapılmaktadır. Benzetim işlemlerinde, sinüs örneklerinin kaydedildiği sin.txt dosyasından okuma işlemleri yapılmakta ve okunan datalar FIFO’ya yazılmaktadır. 100. örneğin FIFO’ya yazılmasından sonra FIFO’dan okuma aktif edilmektedir. Okuma işlemin aktif olması ile birlikte FIFO’ya yazılmış olması sinüs örnekleri out_data çıkış portunda görülmektedir (Şekil 9-27).

Şekil 9-27 FIFO varlığı benzetim çıktısı

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

- use std.textio.ALL;

- entity tb_fifo is

- end tb_fifo;

- architecture Behavioral of tb_fifo is

- component FIFO

- Generic(

- FIFO_DERINLIGI : integer := 250;

- VERI_UZUNLUGU : integer := 24;

- FIFO_DOLUYOR : integer := 250;

- FIFO_BOSALIYOR : integer := 10

- );

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_yaz : in std_logic;

- in_oku : in std_logic;

- in_data : in std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0);

- out_doluyor : out std_logic;

- out_dolu : out std_logic;

- out_data : out std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0);

- out_data_vld : out std_logic;

- out_bosaliyor : out std_logic;

- out_bos : out std_logic

- );

- end component;

- constant CLK_PERIOD : time := 150 ns;

- constant FIFO_DERINLIGI : integer := 250;

- constant VERI_UZUNLUGU : integer := 24;

- constant FIFO_DOLUYOR : integer := 250;

- constant FIFO_BOSALIYOR : integer := 10;

- constant VERI_YOLU : string := "C:\sin.txt";

- signal in_clk : std_logic := '0';

- signal in_rst : std_logic := '0';

- signal in_oku : std_logic := '0';

- signal in_yaz : std_logic := '0';

- signal in_data : std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0) := (others => '0');

- signal out_doluyor : std_logic := '0';

- signal out_dolu : std_logic := '0';

- signal out_data : std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0) := (others => '0');

- signal out_data_vld : std_logic := '0';

- signal out_bosaliyor : std_logic := '0';

- signal out_bos : std_logic := '0';

- signal sayac : integer := 0;

- begin

- process

- begin

- in_clk <= '1';

- wait for CLK_PERIOD / 2;

- in_clk <= '0';

- wait for CLK_PERIOD / 2;

- end process;

- process(in_clk)

- file dosya : text open read_mode is VERI_YOLU;

- variable satir : line;

- variable data : integer;

- begin

- if rising_edge(in_clk) then

- if (not endfile(dosya)) then

- readline(dosya, satir);

- read(satir, data);

- in_data <= conv_std_logic_vector(data, VERI_UZUNLUGU);

- in_yaz <= '1';

- sayac <= sayac + 1;

- if sayac > 100 then

- in_oku <= '1';

- end if;

- end if;

- end if;

- end process;

- FIFO_map : FIFO

- generic map(

- FIFO_DERINLIGI => FIFO_DERINLIGI,

- VERI_UZUNLUGU => VERI_UZUNLUGU,

- FIFO_DOLUYOR => FIFO_DOLUYOR,

- FIFO_BOSALIYOR => FIFO_BOSALIYOR  )

- port map(

- in_clk => in_clk,

- in_rst => in_rst,

- in_yaz => in_yaz,

- in_oku => in_oku,

- in_data => in_data,

- out_doluyor => out_doluyor,

- out_dolu => out_dolu,

- out_data => out_data,

- out_data_vld => out_data_vld,

- out_bosaliyor => out_bosaliyor,

- out_bos => out_bos

- );

- end Behavioral;

## Sinyal İşlemede Konvolüsyon

Bu kısma kadar olan örneklerde genelde sayısal tasarımla alakalı uygulamalar gerçekleştirdik. Uygulamalarla VHDL ile ilgili kullanım şekillerini ve tasasrım yollarını göstermeye çalıştık.

Bu örnekte ise temel bir işaret işleme uygulamasına geçiş yapıyoruz. Bu kısımda bahsedilen kavramları anlayabilmek için temel seviyede işaret işleme ile alakalı konuların bilinmesi gerekmektedir. Bu bölüme devam etmeden önce lütfen işaret işleme ile alakalı kaynakları gözden geçriniz.

İşaret işlemede çok kullanışlı olan araçlardan biri de konvolüsyon işlemidir. Konvolusyon, giriş sinyali ve doğrusal sistemin dürtü tepki (impulse response) fonksiyonu bilindiğinde çıkış işaretini bulmaya yarayan bir işlemdir. Sistemin dürtü tepki fonksiyonu hn'in N tane çarpanlı bir sonlu filtre olduğunu varsayarsak, giriş işareti xn sonsuz uzunlukta olduğu durumda dahi, filtrenin çıkış işareti yn konvolüsyon işlemi ile aşağıda verilen deknklemde gösterilmiştir.

yn=xn*hn=k=0N-1hkxn-k

Dürtü tepki fonksiyonu katsayıları ve katsayıların sayısı tasarım aşamsından önce belirlenmelidir. Örneğin sonlu dürtü yanıtlı bir (N -1). dereceden filtrenin katsayısı N adettir. Bu tepki fonksiyonu için tasarımda N uzunluğunda bellek bloğu (h) ayrılması gerekmektedir.

Giriş işaretinin dürtü tepki fonksiyonu ile konvolüsyon işleminin yapılabilmesi için dürtü fonksiyonu katsayıları uzunluğunda giriş örneğinin saklaması gerekmektedir. Yukarıda verilen filtre örneği için N uzunluğunda bellek bloğu (x) ayrılması gerekmektedir. Giriş sinyali hafıza bloğu ile dürtü tepki fonksiyonunun katsayılarının bulunduğu bellek bloğu ile konvolüsyon işlemi, Şekil 9-28’de gösterilmiştir.

Şekil 9-28 Konvolüsyon işlemi

Örnek 9.13: Aşağıda sinyal işleme uygulamaları için katsayıların yüklenembilme özelliğine sahip ve konvolüsyon işlemi yapan konvolusyon_signal.vhd VHDL kodu verilmiştir. Uygulamada konvolüsyon işlemi için kullanıcı kendi oluşturduğu dürtü tepki fonksiyonun katsayılarını, katsayı hafıza bloğuna yükleyebilmektedir. Bu özellik ile konvolusyon_signal varlığı farklı dütrü tepki fonksiyonlarının gerçeklenebilmesine olanak sağlamaltadır.

konvolusyon_signal varlığına ilişkin generic tanımlamaları 8-13. satırlar arasında yapılmaktadır.

- 9. satırda tanımlı VERI_UZUNLUGU parametresi ile giriş data uzunluğu belirlenmektedir.

- 10. satırda tanımlı KATSAYI parametresi ile konvolüsyon için kullılacak katsayıların sayısı tanımlanmaktadır.

- 11. satırda tanımlı KATSAYI_UZUNLUGU parametresi ile katsayıların data uzunluğu belirlenmektedir.

- 12. satırda tanımlı KATSAYI_CARPIM paramatresi ise hesaplanan katsayıların 2’nin kaçıncı kuvveti ile çarpıldığını belirtmektedir. Bu parametre filtre çıkışında kullanılmaktadır.

konvolusyon_signal varlığına ilişkin port tanımlama işlemleri 14-26. satırlarda yapılmaktadır. 37. satırda KATSAYI_UZUNLUGU bit uzunluğunda ve KATSAYI boyunda tip tanımlama işlemi yapılarak konvolüsyon katsayılarının saklanacağı bellek tipi oluşturulmuştur.

40. satırda VERI_UZUNLUGU bit uzunluğunda KATSAYI boyunda tip tanımlama işlemi yapılarak giriş datalarının saklanacağı bellek tipi oluşturulmuştur.

Giriş datalarının saklanma işleminde giriş örnek datası belleğin 0. adresine yazılacak şekilde tasarım yapılmıştır. Bu nedenle 43-52. satırlarda tanımlı fonksiyon ile giriş datalarının tutulduğu bellekte dataların sağa kaydırma işlemi gerçekleştirilmektedir.

68-77. satırlarda tanımlı process ile konvolüsyon katsayılarının belleğe yazılma işlemi yapılmaktadır. Katsayı ve katsayı adres bilgisi ile birlikte aktif sinyali olması durumunda katsayı değeri r_katsayi_bellek sinyalinde ilgili adresadresteki yerine yazılmaktadır.

79-104. satırlarda tanımlı process’de data aktif sinyali ile f_Bellek_kaydir fonksiyonu çağrılarak r_data_bellek sinyali dataları sağa kayırdama işlemi yapılır ve giriş datası ilgili yerine yazılır. Data yazma işleminin tamamlanması ile birlikte r_hesap_basla sinyali aktif edilerek 106-144. satırlarda tanımlı process’de tanımlı konvolüsyon işlemi başlatılır.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- use IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.all;

- use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all;

- use work.ornekler_paket.all;

- entity konvolusyon_sinyal is

- Generic(

- VERI_UZUNLUGU : integer := 24;

- KATSAYI : integer := 5;

- KATSAYI_UZUNLUGU : integer := 8;

- KATSAYI_CARPIM : integer := 3

- );

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_en : in std_logic;

- in_katsayi_vld : in std_logic;

- in_katsayi_addr : in std_logic_vector(log2_int(KATSAYI) downto 0);

- in_katsayi_data : in std_logic_vector(KATSAYI_UZUNLUGU - 1 downto 0);

- in_data : in std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0);

- in_data_vld : in std_logic;

- out_data : out std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0);

- out_data_vld : out std_logic;

- out_calisiyor : out std_logic

- );

- end konvolusyon_sinyal;

- architecture Behavioral of konvolusyon_sinyal is

- type t_Kayma_Ctrl is (BOSTA, DATA_KAYDIR);

- signal r_Kayma_Ctrl : t_Kayma_Ctrl := BOSTA;

- type t_Filtre_Hesap is (BOSTA, HESAPLA, TAMAM);

- signal r_Filtre_Hesap : t_Filtre_Hesap := BOSTA;

- type t_katsayi_bellek is array (0 to KATSAYI - 1 ) of std_logic_vector(KATSAYI_UZUNLUGU - 1 downto 0);

- signal r_katsayi_bellek : t_katsayi_bellek := (others => (others => '0'));

- type t_data_bellek is array (0 to KATSAYI - 1 ) of std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0);

- signal r_data_bellek : t_data_bellek := (others => (others => '0'));

- function f_Bellek_Kaydir(r_data_bellek : t_data_bellek; in_data : std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0)) return t_data_bellek is

- variable v_data_bellek : t_data_bellek;

- begin

- v_data_bellek := r_data_bellek;

- for n_i in KATSAYI - 2 downto 0 loop

- v_data_bellek(n_i + 1) := v_data_bellek(n_i);

- end loop;

- v_data_bellek(0) := in_data;

- return v_data_bellek;

- end f_Bellek_Kaydir;

- signal r_hesap_basla : std_logic := '0';

- signal r_data : std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0) := (others => '0');

- signal r_toplam : std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU + KATSAYI_UZUNLUGU + log2_int(KATSAYI) - 1 downto 0) := (others => '0');

- signal r_data_out : std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0) := (others => '0');

- signal r_data_out_vld : std_logic := '0';

- signal r_calisiyor : std_logic := '0';

- signal n_i : integer := 0;

- begin

- out_data <= r_data_out;

- out_data_vld <= r_data_out_vld;

- out_calisiyor <= r_calisiyor;

- process(in_clk, in_rst)

- begin

- if in_rst = '1' then

- r_katsayi_bellek <= (others => (others => '0'));

- elsif rising_edge(in_clk) then

- if in_katsayi_vld = '1' then

- r_katsayi_bellek(conv_integer(in_katsayi_addr)) <= in_katsayi_data;

- end if;

- end if;

- end process;

- process(in_clk, in_rst)

- begin

- if in_rst = '1' then

- r_Kayma_Ctrl <= BOSTA;

- r_data_bellek <= (others => (others => '0'));

- r_hesap_basla <= '0';

- r_data <= (others => '0');

- elsif rising_edge(in_clk) then

- r_hesap_basla <= '0';

- case r_Kayma_Ctrl is

- when BOSTA =>

- if in_data_vld = '1' then

- r_data <= in_data;

- r_Kayma_Ctrl <= DATA_KAYDIR;

- end if;

- when DATA_KAYDIR =>

- r_data_bellek <= f_Bellek_Kaydir(r_data_bellek, r_data);

- r_Kayma_Ctrl <= BOSTA;

- r_hesap_basla <= '1';

- when others => NULL;

- end case;

- end if;

- end process;

- process(in_clk, in_rst)

- begin

- if in_rst = '1' then

- r_Filtre_Hesap <= BOSTA;

- r_toplam <= (others => '0');

- r_data_out_vld <= '0';

- r_data_out <= (others => '0');

- r_calisiyor <= '0';

- n_i <= 0;

- elsif rising_edge(in_clk) then

- r_data_out_vld <= '0';

- case r_Filtre_Hesap is

- when BOSTA =>

- r_calisiyor <= '0';

- if r_hesap_basla = '1' and in_en = '1' then

- r_Filtre_Hesap <= HESAPLA;

- r_calisiyor <= '1';

- end if;

- when HESAPLA =>

- r_toplam <= r_toplam + sxt((r_data_bellek(n_i)) * (r_katsayi_bellek(KATSAYI - 1 - n_i)), r_toplam'length);

- n_i <= n_i + 1;

- if n_i = KATSAYI - 1 then

- n_i <= 0;

- r_Filtre_Hesap <= TAMAM;

- end if;

- when TAMAM =>

- r_toplam <= (others => '0');

- r_calisiyor <= '0';

- r_data_out_vld <= '1';

- r_data_out <= r_toplam(KATSAYI_CARPIM + VERI_UZUNLUGU - 1 downto KATSAYI_CARPIM);

- r_Filtre_Hesap <= BOSTA;

- when others => NULL;

- end case;

- end if;

- end process;

- end Behavioral;

Örnek 9.13’de tanımlı ornekler_paket.vhd paket dosyası Örnek 9.10’da verilmiştir.

konvolusyon_signal varlığının benzetiminin yapılabilmesi için aşağıda tb_konvolusyon_signal.vhd VHDL sınama kodu verilmiştir. Kodda tanımlı alçak geçiren süzgeç parametreleri öncelikle konvolusyon_signal varlığına yazılmaktadır. Yazma işleminin bitiminde konvolusyon hesaplama işlemi aktif hale gelmektedir. konvolusyon_signal varlığına giriş olarak 10 Hz ve 10 Khz frekansında iki sinüs sinyalinin toplamı100 KHz ile örneklenerek verilmiştir. Şekil 9-29’den de görüleceği üzere ornek_data sinyali’nin giriş olarak verildiği konvolusyon_signal varlığı çıkışında elde edilen out_data sinyali incelendiğinde filtreleme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Şekil 9-29 Alçak geçiren filtre uygulaması

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;

- use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all;

- use work.ornekler_paket.all;

- use std.textio.ALL;

- entity tb_konvolusyon_signal is

- end tb_konvolusyon_signal;

- architecture Behavioral of tb_konvolusyon_signal is

- component konvolusyon_sinyal is

- Generic(

- VERI_UZUNLUGU : integer := 24;

- KATSAYI : integer := 5;

- KATSAYI_UZUNLUGU : integer := 8;

- KATSAYI_CARPIM : integer := 3

- );

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_en : in std_logic;

- in_katsayi_vld : in std_logic;

- in_katsayi_addr : in std_logic_vector(log2_int(KATSAYI)  downto 0);

- in_katsayi_data : in std_logic_vector(KATSAYI_UZUNLUGU - 1 downto 0);

- in_data : in std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0);

- in_data_vld : in std_logic;

- out_data : out std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0);

- out_data_vld : out std_logic;

- out_calisiyor : out std_logic

- );

- end component;

- constant CLK_PERIOD : time := 10 ns;

- constant ORNEKLEME_PERIOD : time := 10 us;

- constant VERI_YOLU : string := "C:\sin.txt";

- constant VERI_UZUNLUGU : integer := 24;

- constant KATSAYI : integer := 17;

- constant KATSAYI_UZUNLUGU : integer := 8;

- constant KATSAYI_CARPIM : integer := 7;

- signal in_clk : std_logic  := '0';

- signal ornekleme_clk : std_logic := '0';

- signal ornek_data : std_logic_vector(23 downto 0) := (others => '0');

- signal clk_domain : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');

- signal son_data : std_logic := '0';

- signal in_rst : std_logic := '0';

- signal in_en : std_logic := '0';

- signal in_katsayi_vld : std_logic := '0';

- signal in_katsayi_addr : std_logic_vector(log2_int(KATSAYI) downto 0) := (others => '0');

- signal in_katsayi_data : std_logic_vector(KATSAYI_UZUNLUGU - 1 downto 0) := (others => '0');

- signal in_data : std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0) := (others => '0');

- signal in_data_vld : std_logic := '0';

- signal out_data : std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0) := (others => '0');

- signal out_data_vld : std_logic := '0';

- signal out_calisiyor : std_logic := '0';

- type t_Katsayi_Kontrol is  (BOSTA, YUKLE);

- signal r_Katsayi_Kontrol : t_Katsayi_Kontrol := BOSTA;

- type t_Filtre_Katsayi is array (0 to KATSAYI - 1) of integer;

- signal r_Filtre_Katsayi : t_Filtre_Katsayi := (1, 2, 3, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 14, 13, 10, 8, 5, 3, 2, 1);

- signal katsayi_yukle : std_logic := '0';

- signal n_i : integer := 0;

- begin

- process

- begin

- in_clk <= '1';

- wait for CLK_PERIOD / 2;

- in_clk <= '0';

- wait for CLK_PERIOD / 2;

- end process;

- process

- begin

- ornekleme_clk <= '1';

- wait for ORNEKLEME_PERIOD / 2;

- ornekleme_clk <= '0';

- wait for ORNEKLEME_PERIOD / 2;

- end process;

- process

- begin

- katsayi_yukle <= '0';

- wait for CLK_PERIOD * 2;

- katsayi_yukle <= '1';

- wait for CLK_PERIOD ;

- katsayi_yukle <= '0';

- wait;

- end process;

- process (ornekleme_clk)

- file dosya : text open read_mode is VERI_YOLU ;

- variable satir : line;

- variable data : integer;

- begin

- if rising_edge(ornekleme_clk) then

- if not(endfile(dosya)) then

- readline(dosya, satir);

- read(satir, data);

- ornek_data <= conv_std_logic_vector(data, 24) ;

- son_data <= '0';

- else

- ornek_data <= conv_std_logic_vector(0, 24) ;

- son_data <= '1';

- end if;

- end if;

- end process;

- process(in_clk)

- begin

- if rising_edge(in_clk) then

- clk_domain <= clk_domain(2 downto 0) & ornekleme_clk;

- end if;

- end process;

- process (in_clk)

- begin

- if rising_edge(in_clk) then

- if son_data = '0' and clk_domain(3 downto 2) = "01" then

- in_data_vld <= '1' ;

- in_data <= ornek_data ;

- else

- in_data_vld <= '0' ;

- in_data <= (others=>'0') ;

- end if;

- end if;

- end process;

- process(in_clk)

- begin

- if rising_edge(in_clk) then

- in_katsayi_vld <= '0';

- case r_Katsayi_Kontrol is

- when BOSTA =>

- if katsayi_yukle = '1' then

- r_Katsayi_Kontrol <= YUKLE;

- end if;

- when YUKLE =>

- in_katsayi_vld <= '1';

- in_katsayi_addr <= conv_std_logic_vector(n_i, log2_int(KATSAYI) + 1);

- in_katsayi_data <= conv_std_logic_vector( r_Filtre_Katsayi(n_i), KATSAYI_UZUNLUGU);

- if n_i = KATSAYI - 1 then

- r_Katsayi_Kontrol <= BOSTA;

- n_i <= 0;

- in_en <= '1';

- else

- n_i <= n_i + 1;

- end if;

- when others => NULL;

- end case;

- end if;

- end process;

- konvolusyon_sinyal_map :  konvolusyon_sinyal

- Generic map(

- VERI_UZUNLUGU => VERI_UZUNLUGU,

- KATSAYI => KATSAYI,

- KATSAYI_UZUNLUGU => KATSAYI_UZUNLUGU,

- KATSAYI_CARPIM => KATSAYI_CARPIM

- )

- Port map(

- in_clk => in_clk,

- in_rst => in_rst,

- in_en => in_en,

- in_katsayi_vld => in_katsayi_vld,

- in_katsayi_addr => in_katsayi_addr,

- in_katsayi_data => in_katsayi_data,

- in_data => in_data,

- in_data_vld => in_data_vld,

- out_data => out_data,

- out_data_vld => out_data_vld,

- out_calisiyor => out_calisiyor

- );

- end Behavioral;

## Temel İmge İşleme Algoritmaları

Bu örnekte de işaret işleme uygulamalarına devam ediyoruz. Bir önceki başlık bir alçak geçiren filtre uygulaması gerçekleştirmiştik. Bu örnekte ise işaret işleme uygulamarı arasında bulunan temel imge (görüntü) işleme algoritmalarından ve VHDL ile tasarımından bahsedeceğiz.

Uygulamaya geçmeden önce ilk olarak temel imge işleme işlemleri tanıtılacak olup ardından VHDL kodları verilecektir. Örnek uygulamada kullanılan görüntü 8 bit gri seviyeli bir görüntüdür. Bu yüzden her beneğin (pixel) alabileceği değerler 0 ile 255 arasında olmaktadır. (x,y) gösterimi ise imgenin her bir beneğinin koordinatlarını temsil etmektedir. Temel imge işleme algoritmaları sırasıyla verildiği gibidir:

Aynalama : Aynalama işleminde en soldaki sütun en sağdaki sütüna, en sağdaki sütün ise en soldaki sütuna yazılacak şekilde imge elemanları yer değiştirir (Şekil 9-30).

Şekil 9-30 İmgede aynalama

Ters Çevirme : Ters çevirme işleminde en alttaki satır en üstteki satıra, en üstteki satır ise en alttaki alttaki yazılacak şekilde imge elemanları yer değiştirir (Şekil 9-31).

Şekil 9-31 İmgede ters çevirme

Negatifleme : İmge değerlerinin ters çevrilmesi ile yapılmaktadır. Aşağıda negatifleme işlemine ilişkin denklem verilmiştir. 255 değeri 8bitlik bir beneğin alabileceği azami değer olup farklı bit uzunlukları için bu değer değişebilir.

Imge_yeni(x, y) = 255 – Imge(x,y)

Eşikleme : İmge değerlerinin bir sayı değerinden büyük veya küçük olması durumuna göre eşikleme yapılmaktadır. Aşağıda eşikleme işlemine ilişkin denklem verilmiştir.

Imge_yeni(x, y)=0,  Imge(x,y) < a255,  Imge(x,y) ≥ a

Parlaklık : İmge değerlerinin bir sayı değeriyle toplanması veya çıkarılması ile parlaklık ayarı yapılmaktadır. Aşağıda parlaklık ayarlamasına ilişkin denklem verilmiştir. Bu işlem yapılırken her bir beneğin alabileceği azami ve asgari değerlere dikkat edilmelidir aksi halde istenmeyen sonuçlar oluşabilir. Örneğin 250 değerine sahip bir beneğe 10 eklenirse değerde taşma oluşacak ve beneğin yeni değeri 5 olacağı için siyaha dönecektir.(imgenin beneklerinin 8 bitlik uzunluğa sahip olduğu kabul edilmiştir.)

Imge_yeni(x, y) = Imge(x,y) ± a

Karşıtlık : İmge değerlerinin bir sayı değeriyle çarpılması ile karşıtlık ayarı yapılmaktadır. Aşağıda karşıtlık ayarlamasına ilişkin denklem verilmiştir. Bu işlem yapılırken her bir beneğin alabileceği azami ve asgari değerlere dikkat edilmelidir aksi halde istenmeyen sonuçlar oluşabilir.

Imge_yeni(x, y) = a × Imge(x,y)

Örnek 9.14 : Aşağıda temel imge algoritmalarının gerçekleştirildiği temel_imge_isleme.vhd VHDL kodu verilmiştir. temel_imge_isleme varlığında uygulanacak algoritmaya ilişkin RAM’dan okunacak datanın adres tanımlama işlemleri 83-91. satırlar arasında tanımlanmıştır. 101-131. satırlar arasında ise uygulanacak algoritmaya ilişkin hesaplama işlemleri yapılmaktadır.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

- use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

- use work.ornekler_paket.all;

- entity temel_imge_isleme is

- generic(

- IMGE_SATIR : integer := 8;

- IMGE_SUTUN : integer := 8;

- VERI_UZUNLUGU : integer := 24

- );

- port(

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_en  : in std_logic;

- in_basla : in std_logic;

- in_islem : in std_logic_vector(2 downto 0);

- in_data : in std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0);

- in_data_vld : in std_logic;

- out_addr : out std_logic_vector(log2_int(IMGE_SATIR * IMGE_SUTUN) - 1 downto 0);

- out_addr_vld : out std_logic;

- out_data : out std_logic_vector(7 downto 0);

- out_data_vld : out std_logic;

- out_tamam : out std_logic

- );

- end temel_imge_isleme;

- architecture Behavioral of temel_imge_isleme is

- constant AYNALAMA : std_logic_vector(2 downto 0) := "000";

- constant TERS_CEVIRME : std_logic_vector(2 downto 0) := "001";

- constant NEGATIFLEME : std_logic_vector(2 downto 0) := "010";

- constant ESIKLEME : std_logic_vector(2 downto 0) := "011";

- constant PARLAKLIK_ARTIR : std_logic_vector(2 downto 0) := "100";

- constant PARLAKLIK_AZALT : std_logic_vector(2 downto 0) := "101";

- constant KARSITLIK_ARTIR : std_logic_vector(2 downto 0) := "110";

- constant KARSITLIK_AZALT : std_logic_vector(2 downto 0) := "111";

- type t_Imge_Isleme is (BOSTA, RAMDAN_OKU, OKUMA_BEKLE, ISLEM_YAP, SAYAC_KONT, TAMAM );

- signal r_Imge_Isleme : t_Imge_Isleme := RAMDAN_OKU;

- signal n_i : integer := 0;

- signal n_j : integer := 0;

- signal r_addr : std_logic_vector(log2_int(IMGE_SATIR * IMGE_SUTUN) - 1 downto 0) := (others => '0');

- signal r_addr_vld : std_logic := '0';

- signal r_data : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');

- signal r_data_vld : std_logic := '0';

- signal r_tamam : std_logic := '0';

- begin

- out_addr <= r_addr;

- out_addr_vld <= r_addr_vld;

- out_data <= r_data;

- out_data_vld <= r_data_vld;

- out_tamam <= r_tamam;

- process(in_clk, in_rst)

- begin

- if in_rst = '1' then

- r_Imge_Isleme <= BOSTA;

- n_i <= 0;

- n_j <= 0;

- r_addr <= (others => '0');

- r_addr_vld <= '0';

- r_data <= (others => '0');

- r_data_vld <= '0';

- r_tamam <= '0';

- elsif rising_edge(in_clk) then

- if in_en = '1' then

- r_data_vld <= '0';

- r_addr_vld <= '0';

- r_tamam <= '0';

- case r_Imge_Isleme is

- when BOSTA =>

- if in_basla = '1' then

- r_Imge_Isleme <= RAMDAN_OKU;

- end if;

- when RAMDAN_OKU =>

- if in_islem = AYNALAMA then

- r_addr <= conv_std_logic_vector(n_i * IMGE_SUTUN + (IMGE_SUTUN - 1 - n_j) ,  r_addr'length);

- elsif in_islem = TERS_CEVIRME then

- r_addr <= conv_std_logic_vector((IMGE_SATIR - 1 -n_i) * IMGE_SUTUN +  n_j ,  r_addr'length);

- elsif in_islem = NEGATIFLEME or in_islem = ESIKLEME or

- in_islem = PARLAKLIK_ARTIR or in_islem = PARLAKLIK_AZALT or

- in_islem = KARSITLIK_ARTIR or in_islem = KARSITLIK_AZALT then

- r_addr<= conv_std_logic_vector(n_i * IMGE_SUTUN +  n_j ,  r_addr'length);

- end if;

- r_addr_vld <= '1';

- r_Imge_Isleme <= OKUMA_BEKLE;

- when OKUMA_BEKLE =>

- if in_data_vld = '1' then

- r_data <= in_data;

- r_Imge_Isleme <= ISLEM_YAP;

- end if;

- when ISLEM_YAP =>

- if in_islem = AYNALAMA or in_islem = TERS_CEVIRME then

- r_data <= r_data;

- elsif in_islem = NEGATIFLEME then

- r_data <= 255 - r_data;

- elsif in_islem = ESIKLEME then

- if r_data > 128 then

- r_data <= conv_std_logic_vector(255, r_data'length);

- else

- r_data <= (others => '0');

- end if;

- elsif in_islem = PARLAKLIK_ARTIR then

- if r_data > 210 then

- r_data <= conv_std_logic_vector(255, r_data'length);

- else

- r_data <= r_data + 45;

- end if;

- elsif in_islem = PARLAKLIK_AZALT then

- if r_data < 45 then

- r_data <= conv_std_logic_vector(0, r_data'length);

- else

- r_data <= r_data - 45;

- end if;

- elsif in_islem = KARSITLIK_ARTIR then

- if r_data > 128 then

- r_data <= conv_std_logic_vector(255, r_data'length);

- else

- r_data <= r_data(6 downto 0) & '0';

- end if;

- elsif in_islem = KARSITLIK_AZALT then

- r_data <= '0' & r_data(7 downto 1);

- end if;

- r_data_vld <= '1';

- r_Imge_Isleme <= SAYAC_KONT;

- when SAYAC_KONT =>

- if n_j = IMGE_SUTUN - 1 then

- n_j <= 0;

- if n_i = IMGE_SATIR - 1 then

- n_i <= 0;

- r_Imge_Isleme <= TAMAM;

- else

- n_i <= n_i + 1;

- r_Imge_Isleme <= RAMDAN_OKU;

- end if;

- else

- n_j <= n_j + 1;

- r_Imge_Isleme <= RAMDAN_OKU;

- end if;

- when TAMAM =>

- r_tamam <= '1';

- r_Imge_Isleme <= BOSTA;

- when others => NULL;

- end case;

- end if;

- end if;

- end process;

- end Behavioral;

temel_imge_isleme varlığının benzetiminin yapılabilmesi için aşağıda tb_temel_imge_isleme.vhd VHDL sınama kodu verilmiştir. Kodda dosyadan okunan imge dataları RAM bloğuna yazılmaktadır. Dataların RAM bloğuna yazılma işlemi tamamlandıktan sonra temel_imge_isleme varlığı aktif edilemektedir.

temel_imge_isleme varlığında uygulanacak olan algoritmaya göre adres bilgisi üretilir ve o adreste bulunan data RAM üzerinden okunur. RAM üzerinden okunan data temel_imge_isleme varlığında uygulanacak algoritmaya göre işlendikten sonra çıkışa aktarılmaktadır. Çıkışa aktarılan data tekrardan dosyaya yazılmaktadır.

Eşikleme algoritmasının eşik değeri 128 olarak belirlenmiştir. Parlaklık artırmak/ için eklenecek/çıkarılacak sayı 45’tir. Karşıtlık artırma işlemi için 2 ile çarpma işlemi yapılmıştır. Karşıtlık azaltma işlemi için ise 0.5 ile çarpma işlemi yapılmıştır.

Yapılan işlemlerden sonra oluşacak görüntüler sırasıyla verilmiştir. Şekil 9-32.a’da orijinal imge, Şekil 9-32.b’de aynalama algoritması uygulanarak elde edilen yeni imge,   Şekil 9-32.c’de ters çevirme algoritması uygulanarak elde edilen yeni imge,  Şekil 9-32.d’de negatifleme algoritması uygulanarak elde edilen yeni imge,  Şekil 9-32.e’de eşikleme algoritması uygulanarak elde edilen yeni imge, Şekil 9-32.f’de parlaklığın artırıldığı yeni imge, Şekil 9-32.g’de parlaklığın azaltıldığı yeni imge, Şekil 9-32.h’de karşıtlığın artırıldığı yeni imge ve Şekil 9-32.i’de karşıtlığın azaltıldığı yeni imge gösterilmiştir.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

Şekil 9-32 Temel imge işleme algoritmaları çıktıları (a) Orijinal imge, (b)Aynalama yapılmış imge, (c)Ters çevrilmiş imge, (d) Negatifleme yapılmış imge, (e) Eşikleme yapılmış imge, (f)Parlaklık artırılmış imge, (g) Parlaklık azaltılmış imge, (h) Karşıtlık artırılmış imge, (i) Karşıtlık azaltılmış imge

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

- use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

- use std.textio.ALL;

- use work.ornekler_paket.all;

- entity tb_temel_imge_isleme is

- end tb_temel_imge_isleme;

- architecture Behavioral of tb_temel_imge_isleme is

- component temel_imge_isleme

- generic(

- IMGE_SATIR : integer := 8;

- IMGE_SUTUN : integer:= 8;

- VERI_UZUNLUGU : integer:= 24

- );

- port(

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_en  : in std_logic;

- in_basla : in std_logic;

- in_islem : in std_logic_vector(2 downto 0);

- in_data : in std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0);

- in_data_vld : in std_logic;

- out_addr : out std_logic_vector(log2_int(IMGE_SATIR * IMGE_SUTUN) - 1 downto 0);

- out_addr_vld : out std_logic;

- out_data : out std_logic_vector(7 downto 0);

- out_data_vld : out std_logic;

- out_tamam : out std_logic

- );

- end component;

- component block_ram

- generic(

- VERI_UZUNLUGU : integer := 8;

- RAM_DERINLIGI : integer := 110

- );

- port(in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_ram_aktif : in std_logic;

- in_yaz_en : in std_logic;

- in_oku_en : in std_logic;

- in_data_addr : in std_logic_vector(log2_int(RAM_DERINLIGI) - 1 downto 0);

- in_data : in std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0);

- out_data : out std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0);

- out_data_vld : out std_logic

- );

- end component;

- constant CLK_PERIOD : time := 20 ns;

- constant IMGE_SATIR : integer := 256;

- constant IMGE_SUTUN : integer := 256;

- constant VERI_UZUNLUGU : integer := 8;

- constant VERI_YOLU_OKUMA : string := "C:\cameraman.txt";

- constant VERI_YOLU_YAZMA : string := "D:\cameraman_sonuc.txt";

- constant AYNALAMA : std_logic_vector(2 downto 0) := "000";

- constant TERS_CEVIRME : std_logic_vector(2 downto 0) := "001";

- constant NEGATIFLEME : std_logic_vector(2 downto 0) := "010";

- constant ESIKLEME : std_logic_vector(2 downto 0) := "011";

- constant PARLAKLIK_ARTIR : std_logic_vector(2 downto 0) := "100";

- constant PARLAKLIK_AZALT : std_logic_vector(2 downto 0) := "101";

- constant KARSITLIK_ARTIR : std_logic_vector(2 downto 0) := "110";

- constant KARSITLIK_AZALT : std_logic_vector(2 downto 0) := "111";

- type t_Imge_Isleme  is (RAM_OKUMA, RAM_YAZMA, TAMAM);

- signal r_Imge_Isleme : t_Imge_Isleme := RAM_YAZMA;

- signal in_clk : std_logic := '0';

- signal in_rst : std_logic := '0';

- signal in_basla : std_logic := '0';

- signal in_ram_aktif : std_logic := '1';

- signal out_data_vld : std_logic := '0';

- signal out_data : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');

- signal in_ram_data : std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0) := (others => '0');

- signal in_ram_data_addr : std_logic_vector(log2_int(IMGE_SATIR * IMGE_SUTUN) - 1 downto 0) := (others => '0');

- signal out_ram_data : std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0) := (others => '0');

- signal out_data_addr : std_logic_vector(log2_int(IMGE_SATIR * IMGE_SUTUN) - 1 downto 0) := (others => '0');

- signal out_ram_data_vld : std_logic := '0';

- signal in_en : std_logic := '0';

- signal in_yaz_en : std_logic := '0';

- signal in_oku_en : std_logic := '0';

- signal data_sayac : integer := 0;

- signal out_data_addr_vld : std_logic := '0';

- signal r_imge_isleme_tamam : std_logic := '0';

- begin

- process

- begin

- in_clk <= '1';

- wait for CLK_PERIOD / 2;

- in_clk <= '0';

- wait for CLK_PERIOD / 2;

- end process;

- process

- begin

- in_basla <= '1';

- wait for CLK_PERIOD;

- in_basla <= '0'; wait;

- end process;

- process(in_clk)

- file dosya_okuma : text open read_mode is VERI_YOLU_OKUMA;

- file dosya_yazma : text open write_mode is VERI_YOLU_YAZMA;

- variable satir_okuma : line;

- variable satir_yazma : line;

- variable data_okuma : integer;

- begin

- if rising_edge(in_clk) then

- if out_data_vld = '1' then

- write(satir_yazma, conv_integer(out_data));

- writeline(dosya_yazma, satir_yazma);

- end if;

- case r_Imge_Isleme is

- when RAM_YAZMA =>

- if not endfile(dosya_okuma) then

- readline(dosya_okuma, satir_okuma);

- read(satir_okuma, data_okuma);

- in_ram_data <= conv_std_logic_vector( data_okuma, VERI_UZUNLUGU);

- in_ram_data_addr <= conv_std_logic_vector( data_sayac, in_ram_data_addr'length);

- in_en <= '0';

- in_yaz_en <= '1';

- data_sayac <= data_sayac + 1;

- else

- r_Imge_Isleme <= RAM_OKUMA;

- in_yaz_en <= '0';

- end if;

- when RAM_OKUMA =>

- in_en <= '1';

- in_ram_data_addr <= out_data_addr;

- in_oku_en <= out_data_addr_vld ;

- if r_imge_isleme_tamam = '1' then

- r_Imge_Isleme <= TAMAM;

- end if;

- when TAMAM => null;

- when others => NULL;

- end case;

- end if;

- end process;

- temel_imge_isleme_map : temel_imge_isleme

- generic map(

- IMGE_SATIR => IMGE_SATIR,

- IMGE_SUTUN => IMGE_SUTUN,

- VERI_UZUNLUGU => VERI_UZUNLUGU

- )

- port map(

- in_clk => in_clk,

- in_rst => in_rst,

- in_en => in_en,

- in_basla => in_basla,

- in_islem => KARSITLIK_AZALT,

- in_data => out_ram_data,

- in_data_vld => out_ram_data_vld,

- out_addr => out_data_addr,

- out_addr_vld => out_data_addr_vld,

- out_data => out_data,

- out_data_vld => out_data_vld,

- out_tamam => r_imge_isleme_tamam

- );

- block_ram_map : block_ram

- generic map(

- VERI_UZUNLUGU => VERI_UZUNLUGU,

- RAM_DERINLIGI => IMGE_SATIR * IMGE_SUTUN

- )

- port map(

- in_clk => in_clk,

- in_rst => in_rst,

- in_ram_aktif => in_ram_aktif,

- in_yaz_en => in_yaz_en,

- in_oku_en => in_oku_en,

- in_data_addr => in_ram_data_addr,

- in_data => in_ram_data,

- out_data => out_ram_data,

- out_data_vld => out_ram_data_vld

- );

- end Behavioral;

Aşağıda Örnek 9.10’da verilen RAM uygulamasına ek olarak data okuma işleminin geçerli olduğuna dair sinyal üreten çıkış portunun eklendiği block_ram.vhd VHDL kodu verilmiştir. temel_imge_isleme varlığında RAM’dan tanımlı adresteki data isteme işlemi yapıldıktan sonra, adresten okunan datanın geçerli olması beklenmektedir. Bu işlem 20. satırda tanımlı out_data_vld çıkış portundan sağlanmaktadır. Bu port değeri data okuma işlemi gerçekleştiğinde ‘1’, aksi durumlarda ‘0’ çıkışı vermektedir.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

- use work.ornekler_paket.all;

- entity block_ram is

- generic(

- VERI_UZUNLUGU : integer := 8;

- RAM_DERINLIGI : integer := 110

- );

- port(

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_ram_aktif : in std_logic;

- in_yaz_en : in std_logic;

- in_oku_en : in std_logic;

- in_data_addr : in std_logic_vector(log2_int(RAM_DERINLIGI) - 1 downto 0);

- in_data : in std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0);

- out_data : out std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0);

- out_data_vld : out std_logic

- );

- end block_ram;

- architecture Behavioral of block_ram is

- type t_BRAM_DATA is array (0 to RAM_DERINLIGI - 1) of std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0) ;

- signal r_BRAM_DATA : t_BRAM_DATA := (others =>(others => '0'));

- begin

- process(in_clk, in_rst)

- begin

- if in_rst = '1' then

- r_BRAM_DATA <= (others =>(others => '0'));

- elsif rising_edge(in_clk) then

- if in_ram_aktif = '1' then

- if in_oku_en = '1' then

- out_data <= r_BRAM_DATA( conv_integer( in_data_addr));

- out_data_vld <= '1';

- else

- out_data_vld <= '0';

- end if;

- if in_yaz_en = '1' then

- r_BRAM_DATA(conv_integer(in_data_addr)) <= in_data;

- end if;

- end if;

- end if;

- end process;

- end Behavioral;

Aşağıda imgenin dosya işleminin yapıldığı MATLAB kodu verilmiştir.

clc, clear all, close all;

imge = imread('cameraman.tif');

dosya = fopen('cameraman.txt', 'w');

[satir sutun] = size(imge);

for n_i = 1 : satir

for n_j = 1 : sutun

if n_i == satir && n_j == sutun

fprintf(dosya, '%d', imge(n_i, n_j));

else

fprintf(dosya, '%d\n', imge(n_i, n_j));

end

end

end

fclose(dosya);

Aşağıda dosyadan imge okuma işleminin yapıldığı MATLAB kodu verilmiştir.

clc, clear all, close all;

imge = imread('cameraman.tif');

imshow(imge)

[satir sutun] = size(imge);

dosya = fopen('D:\cameraman_sonuc.txt', 'r');

imge_okunan = fscanf(dosya, '%d')';

COEF = [-1 -2 -1; 0 0 0; 1 2 1];

for n_i = 1 : satir

for n_j = 1 : sutun

yeni_imge(n_i, n_j) = imge_okunan((n_i - 1)* sutun + n_j);

end

end

fclose(dosya);

figure, imshow(uint8(yeni_imge))

## VHDL ile İmge'de Konvolisyon İşlemi

İmge işlemede konvolüsyon işleminde, işlem yapılacak olan pikselin değeri, çevresindeki piksellerin konvolisyon kerneli olarak adlandırılan bir matris ile çarpımıyla elde edilir. Konvolisyon işlemine ilişkin denklem aşağıda verilmiştir.

Şekil 9-33 Konvolüsyon işlemi

Şekil 9-33’de verilen örnek piksel değeri ve konvolüsyon kerneline ilişkin hesaplama aşağıdaki gibi yapılmatakdır.

Örnek 9.15 : Aşağıda imge de konvolüsyon işleminin gerçekleştirildiği konvolusyon_imge.vhd VHDL kodu verilmiştir. Kodda RAM üzerinden okunan datalar 3x3 matriste saklanmaktadır. Matriste bulunan datalar konvolusyon işlemine tabi tutularak işlem sonucu elde edilmektedir.

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

use work.konvolusyon_imge_paket.all;

entity konvolusyon_imge is

port(

in_clk : in std_logic;

in_rst : in std_logic;

in_en  : in std_logic;

in_basla : in std_logic;

in_data : in std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0);

in_data_vld : in std_logic;

in_kernel : in std_logic_vector(2 downto 0);

out_addr : out std_logic_vector(log2_int(IMGE_SATIR * IMGE_SUTUN) - 1 downto 0);

out_addr_vld : out std_logic;

out_data : out std_logic_vector(7 downto 0);

out_data_vld : out std_logic;

out_tamam : out std_logic

);

end konvolusyon_imge;

architecture Behavioral of konvolusyon_imge is

type t_Konvolusyon_Imge is (BOSTA, RAMDAN_OKU, OKUMA_BEKLE, MATRIS_KAYDIR, KONV_HESAPLA, SAYAC_KONT, TAMAM );

signal r_Konvolusyon_Imge : t_Konvolusyon_Imge := RAMDAN_OKU;

signal VERI : m_VERI_MATRISI := (others => (others => (others => '0')));

signal Tek_Sutun : v_VERI_DIZISI := (others => (others => '0'));

signal n_i : integer := 0;

signal n_j : integer := 0;

signal n_k : integer := 0;

signal n_s : integer := 0;

signal r_addr : std_logic_vector(log2_int(IMGE_SATIR * IMGE_SUTUN) - 1 downto 0) := (others => '0');

signal r_addr_vld : std_logic := '0';

signal r_data : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');

signal r_data_vld : std_logic := '0';

signal r_bayrak_oku : std_logic := '0';

signal r_kenar_bulma_tmm : std_logic := '0';

signal r_tamam : std_logic := '0';

begin

out_addr <= r_addr;

out_addr_vld <= r_addr_vld;

out_data <= r_data;

out_data_vld <= r_data_vld;

out_tamam <= r_tamam;

process(in_clk, in_rst, in_en)

begin

if in_rst = '1' then

Tek_Sutun <= (others => (others => '0'));

n_s <= 0;

r_bayrak_oku <= '0';

elsif rising_edge(in_clk) then

if in_en = '1' then

if in_data_vld = '1' then

Tek_Sutun(n_s) <= in_data;

n_s <= n_s + 1;

if n_s = 2 then

n_s <= 0;

r_bayrak_oku <= '1';

end if;

else

r_bayrak_oku <= '0';

end if;

end if;

end if;

end process;

process(in_clk, in_rst)

begin

if in_rst = '1' then

VERI <= (others => (others => (others => '0')));

r_Konvolusyon_Imge <= BOSTA;

n_i <= 0;

n_j <= 0;

r_addr <= (others => '0');

r_addr_vld <= '0';

r_data <= (others => '0');

r_data_vld <= '0';

r_tamam <= '0';

n_k <= 0;

elsif rising_edge(in_clk) then

if in_en = '1' then

r_addr_vld <= '0';

r_data_vld <= '0';

r_tamam <= '0';

case r_Konvolusyon_Imge is

when BOSTA =>

if in_basla = '1' then

r_Konvolusyon_Imge <= RAMDAN_OKU;

end if;

when RAMDAN_OKU =>

r_addr <= conv_std_logic_vector((n_i + n_k) * IMGE_SUTUN + n_j,  r_addr'length);

r_addr_vld <= '1';

n_k <= n_k + 1;

if n_k = 2 then

r_Konvolusyon_Imge <= OKUMA_BEKLE;

end if;

when OKUMA_BEKLE =>

n_k <= 0;

if r_bayrak_oku = '1' then

r_Konvolusyon_Imge <= MATRIS_KAYDIR;

end if;

when MATRIS_KAYDIR =>

n_j <= n_j + 1;

VERI <= f_Matris_Kaydır(VERI, Tek_Sutun);

if n_j < 2 then

r_Konvolusyon_Imge <= RAMDAN_OKU;

else

r_Konvolusyon_Imge <= KONV_HESAPLA;

end if;

when KONV_HESAPLA =>

r_data <=  f_Konvolusyon_Imge(VERI, r_KERNEL_LISTE(conv_integer(in_kernel)));

r_data_vld <= '1';

r_Konvolusyon_Imge <= SAYAC_KONT;

if n_j = IMGE_SUTUN then

n_i <= n_i + 1;

n_j <= 0;

end if;

when SAYAC_KONT =>

r_data_vld <= '0';

if n_i < IMGE_SATIR - 2 then

r_Konvolusyon_Imge <= RAMDAN_OKU;

else

n_i <= 0;

r_Konvolusyon_Imge <= TAMAM;

end if;

when TAMAM =>

r_tamam <= '1';

r_Konvolusyon_Imge <= BOSTA;

when others => NULL;

end case;

end if;

end if;

end process;

end Behavioral;

Bu örnekte tip, fonksiyon, sabit vb tanımlama işlemleri konvolusyon_imge_paket.vhd paketi içerisinde yapılmıştır. Aşağıda bu pakete ilişkin kod verilmiştir.

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

package konvolusyon_imge_paket is

constant IMGE_SATIR : integer := 256;

constant IMGE_SUTUN : integer := 256;

constant VERI_UZUNLUGU : integer := 8;

type v_VERI_DIZISI is array (0 to 2) of std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0);

type m_VERI_MATRISI is array (0 to 2) of v_VERI_DIZISI;

type v_KERNEL_DIZISI is array (0 to 2) of integer;

type m_KERNEL_MATRISI is array (0 to 2) of v_KERNEL_DIZISI;

type t_KERNEL_LISTE is array (0 to 7) of m_KERNEL_MATRISI;

constant r_KERNEL_LISTE : t_KERNEL_LISTE :=

(((1, 2, 1), (0, 0, 0), (-1, -2, -1)),

((1, 0, -1), (2, 0, -2), (1, 0, -1)),

((1, 1, 1), (0, 0, 0), (-1, -1, -1)),

((1, 0, -1), (2, 0, -2), (1, 0, -1)),

((0, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, -1)),

((0, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 0)),

((-1, -1, -1), (-1, 8, -1), (-1, -1, -1)),

((1, 2, 1), (2, 4, 2), (1, 2, 1)));

constant YATAY_SOBEL : std_logic_vector(2 downto 0) := "000";

constant DIKEY_SOBEL : std_logic_vector(2 downto 0) := "001";

constant YATAY_PREWIT : std_logic_vector(2 downto 0) := "010";

constant DIKEY_PREWIT : std_logic_vector(2 downto 0) := "011";

constant KAYDIR_CIKART : std_logic_vector(2 downto 0) := "100";

constant ALCAK_GECIREN : std_logic_vector(2 downto 0) := "101";

constant YUKSEK_GECIREN : std_logic_vector(2 downto 0) := "110";

constant GAUSS : std_logic_vector(2 downto 0) := "111";

function log2_int(in_giris : integer) return integer;

function f_Matris_Kaydır(Kernel : m_VERI_MATRISI; Tek_Sutun : v_VERI_DIZISI) return m_VERI_MATRISI;

function f_Konvolusyon_Imge(VERI : m_VERI_MATRISI; KERNEL : m_KERNEL_MATRISI) return std_logic_vector;

end konvolusyon_imge_paket;

package body konvolusyon_imge_paket is

function f_Konvolusyon_Imge(VERI : m_VERI_MATRISI; KERNEL : m_KERNEL_MATRISI) return std_logic_vector is

variable Toplam : integer;

begin

Toplam := 0;

for n_i in 0 to 2 loop

for n_j in 0 to 2 loop

Toplam := Toplam +  conv_integer(VERI(n_i)(n_j)) * KERNEL(2 - n_i)(2 - n_j);

end loop;

end loop;

if Toplam > 255 then

Toplam := 255;

elsif Toplam < 0 then

Toplam := 0;

end if;

return conv_std_logic_vector(Toplam, 8);

end f_Konvolusyon_Imge;

function f_Matris_Kaydır(Kernel : m_VERI_MATRISI; Tek_Sutun : v_VERI_DIZISI) return m_VERI_MATRISI is

variable Kernel_v : m_VERI_MATRISI;

variable Tek_Sutun_v : v_VERI_DIZISI;

begin

Kernel_v := Kernel;

Tek_Sutun_v := Tek_Sutun;

for n_j in 0 to 1 loop

for n_i in 0 to 2 loop

Kernel_v(n_i)(n_j) := Kernel_v(n_i)(n_j + 1);

end loop;

end loop;

for n_j in 0 to 2 loop

Kernel_v(n_j)(2) := Tek_Sutun_v(n_j);

end loop;

return Kernel_v;

end f_Matris_Kaydır;

function log2_int(in_giris : integer) return integer is

variable sonuc : integer;

begin

for n_i in 0 to 31 loop

if (in_giris <= (2 ** n_i)) then

sonuc := n_i;

exit;

end if;

end loop;

return sonuc;

end function;

end package body;

konvolusyon_imge varlığının benzetiminin yapılabilmesi için aşağıda tb_konvolusyon_imge.vhd VHDL sınama kodu verilmiştir. Kodda dosyadan okunan imge dataları RAM bloğuna yazılmaktadır. Benzetim işlemleri sonuçları Şekil 9-34’de gösterilmiştir.

- Şekil 9-34.a’da orijinal imge,

- Şekil 9-34.b’de yatay Sobel kerneli ile konvolüsyon sonucunda elde edilen yeni imge,

- Şekil 9-34.c’de dikey Sobel kerneli ile konvolüsyon sonucunda elde edilen yeni imge,

- Şekil 9-34.d’de yatay Prewit kerneli ile konvolüsyon sonucunda elde edilen yeni imge,

- Şekil 9-34.e’de dikey Prewit kerneli ile konvolüsyon sonucunda elde edilen yeni imge,

- Şekil 9-34.f’de kaydır ve çıkart kerneli ile konvolüsyon sonucunda elde edilen yeni imge,

- Şekil 9-34.g’de alçak geçiren süzgeç kerneli ile konvolüsyon sonucunda elde edilen yeni imge,

- Şekil 9-34.h’de yüksek geçiren süzgeç kerneli ile konvolüsyon sonucunda elde edilen yeni imge ve

- Şekil 9-34.i’de gauss kerneli ile konvolüsyon sonucunda elde edilen yeni imge gösterilmiştir.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

Şekil 9-34 İmge işlemede farklı kerneller için çıktılar (a) Orijinal imge, (b)Yatay Sobel, (c)Dikey Sobel, (d) Yatay Prewit, (e) Dikey Prewit, (f)Kaydır ve Çıkart, (g) Alçak Geçiren, (h) Yüksek Geçiren, (i) Gauss

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

use std.textio.ALL;

use work.konvolusyon_imge_paket.all;

entity tb_konvolusyon_imge is

end tb_konvolusyon_imge;

architecture Behavioral of tb_konvolusyon_imge is

component konvolusyon_imge

port(

in_clk : in std_logic;

in_rst : in std_logic;

in_en  : in std_logic;

in_basla : in std_logic;

in_data : in std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0);

in_data_vld : in std_logic;

in_kernel : in std_logic_vector(2 downto 0);

out_addr : out std_logic_vector(log2_int(IMGE_SATIR * IMGE_SUTUN) - 1 downto 0);

out_addr_vld : out std_logic;

out_data : out std_logic_vector(7 downto 0);

out_data_vld : out std_logic;

out_tamam : out std_logic

);

end component;

component block_ram

generic(

VERI_UZUNLUGU : integer := 8;

RAM_DERINLIGI : integer := 110

);

port(

in_clk : in std_logic;

in_rst : in std_logic;

in_ram_aktif : in std_logic;

in_yaz_en : in std_logic;

in_oku_en : in std_logic;

in_data_addr : in std_logic_vector(log2_int(RAM_DERINLIGI) - 1 downto 0);

in_data : in std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0);

out_data : out std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0);

out_data_vld : out std_logic

);

end component;

constant CLK_PERIOD : time := 20 ns;

constant VERI_YOLU_OKUMA : string := "C:\cameraman.txt";

constant VERI_YOLU_YAZMA : string := "D:\cameraman_sonuc.txt";

type t_Konvolusyon_Imge  is (RAM_OKUMA, RAM_YAZMA, TAMAM);

signal r_Konvolusyon_Imge : t_Konvolusyon_Imge := RAM_YAZMA;

signal in_clk : std_logic := '0';

signal in_rst : std_logic := '0';

signal in_basla : std_logic := '0';

signal in_ram_aktif : std_logic := '1';

signal out_data_vld : std_logic := '0';

signal out_data : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');

signal in_ram_data : std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0) := (others => '0');

signal in_ram_data_addr : std_logic_vector(log2_int(IMGE_SATIR * IMGE_SUTUN) - 1 downto 0) := (others => '0');

signal out_ram_data : std_logic_vector(VERI_UZUNLUGU - 1 downto 0) := (others => '0');

signal out_data_addr : std_logic_vector(log2_int(IMGE_SATIR * IMGE_SUTUN) - 1 downto 0) := (others => '0');

signal out_ram_data_vld : std_logic := '0';

signal in_en : std_logic := '0';

signal in_yaz_en : std_logic := '0';

signal in_oku_en : std_logic := '0';

signal data_sayac : integer := 0;

signal out_data_addr_vld : std_logic := '0';

signal r_imge_isleme_tamam : std_logic := '0';

begin

process

begin

in_clk <= '1';

wait for CLK_PERIOD / 2;

in_clk <= '0';

wait for CLK_PERIOD / 2;

end process;

process

begin

in_basla <= '1';

wait for CLK_PERIOD;

in_basla <= '0'; wait;

end process;

process(in_clk)

file dosya_okuma : text open read_mode is VERI_YOLU_OKUMA;

file dosya_yazma : text open write_mode is VERI_YOLU_YAZMA;

variable satir_okuma : line;

variable satir_yazma : line;

variable data_okuma : integer;

begin

if rising_edge(in_clk) then

if out_data_vld = '1' then

write(satir_yazma, conv_integer(out_data));

writeline(dosya_yazma, satir_yazma);

end if;

case r_Konvolusyon_Imge is

when RAM_YAZMA =>

if not endfile(dosya_okuma) then

readline(dosya_okuma, satir_okuma);

read(satir_okuma, data_okuma);

in_ram_data <= conv_std_logic_vector(data_okuma, VERI_UZUNLUGU);

in_ram_data_addr <= conv_std_logic_vector(data_sayac, in_ram_data_addr'length);

in_en <= '0';

in_yaz_en <= '1';

data_sayac <= data_sayac + 1;

else

r_Konvolusyon_Imge <= RAM_OKUMA;

in_yaz_en <= '0';

end if;

when RAM_OKUMA =>

in_en <= '1';

in_ram_data_addr <= out_data_addr;

in_oku_en <= out_data_addr_vld ;

if r_imge_isleme_tamam = '1' then

r_Konvolusyon_Imge <= TAMAM;

end if;

when TAMAM => null;

when others => NULL;

end case;

end if;

end process;

konvolusyon_imge_map : konvolusyon_imge

port map(

in_clk => in_clk,

in_rst => in_rst,

in_en => in_en,

in_basla => in_basla,

in_data => out_ram_data,

in_data_vld => out_ram_data_vld,

in_kernel => GAUSS,

out_addr => out_data_addr,

out_addr_vld => out_data_addr_vld,

out_data => out_data,

out_data_vld => out_data_vld,

out_tamam => r_imge_isleme_tamam

);

block_ram_map : block_ram

generic map(

VERI_UZUNLUGU => VERI_UZUNLUGU,

RAM_DERINLIGI => IMGE_SATIR * IMGE_SUTUN

)

port map(

in_clk => in_clk,

in_rst => in_rst,

in_ram_aktif => in_ram_aktif,

in_yaz_en => in_yaz_en,

in_oku_en => in_oku_en,

in_data_addr => in_ram_data_addr,

in_data => in_ram_data,

out_data => out_ram_data,

out_data_vld => out_ram_data_vld

);

end Behavioral;

Blok RAM için Örnek 9.14’te verilen block_ram.vhd VHDL dosyasında 4. satırda bulunan paket tanımlama ifadesi aşğıda verilen ifade ile değiştirilmelidir.

use work.konvolusyon_imge_paket.all;

Aşağıda dosyadan imge okuma işleminin yapıldığı MATLAB kodu verilmiştir.

clc, clear all, close all;

imge = imread('cameraman.tif');

imshow(imge)

[satir sutun] = size(imge);

dosya = fopen('D:\cameraman_sonuc.txt', 'r');

imge_okunan = fscanf(dosya, '%d')';

COEF = [-1 -2 -1; 0 0 0; 1 2 1];

for n_i = 1 : satir - 2

for n_j = 1 : sutun - 2

yeni_imge(n_i, n_j) = imge_okunan((n_i - 1) * (sutun - 2) + n_j);

end

end

fclose(dosya);

figure, imshow(uint8(yeni_imge))