# Nexys 4 Uygulamaları

Bu bölümde VHDL dili ile geliştirilen tasarımların Nexys 4 kartı üzerinde gerçeklenmesi ve tasarlanan devrenin davranışı anlatılmıştır.

## D İki Durumlusu

Aşağıda yetkilendirme girişi ve eş zamanlı olmayan resetli d mandali tasarımın yapıldığı d_mandali.vhd VHDL kodu verilmiştir. Tasarımda in_rst giriş portu değerinin ‘1’ olması durumunda diğer giriş portlarının durumu fark etmeksizin r_cikis sinyalien ‘0’ değeri atanmaktadır. r_cikis sinyalinin ‘0’ değerini almasıyla out_cikis çıkış portuna ‘0’ ve out_cikis_degil çıkış portna ‘1’ değerleri atanmaktadır. in_rst giriş portunun diğer durumlarında ise in_clk giriş portunun yükselen kenarının meydana gelmesi beklenmektedir. Yükselen kenarın meydan gelmesi ile birlikte in_en giriş portu değerinin ‘1’ olması durumunda in_giriş giriş portu değeri r_cikis sinyaline atandır. in_en giriş portunun diğer durumlarında ise r_cikis sinyali bir önceki durumunu korumaktadır.

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity d_mandali is

Port (

in_clk : in std_logic;

in_rst : in std_logic;

in_en : in std_logic;

in_giris : in std_logic;

out_cikis : out std_logic;

out_cikis_degil : out std_logic

);

end d_mandali;

architecture Behavioral of d_mandali is

signal r_cikis : std_logic := '0';

begin

process(in_clk, in_rst, in_en, in_giris)

begin

if in_rst = '1' then

r_cikis <= '0';

elsif rising_edge(in_clk) then

if in_en = '1' then

r_cikis <= in_giris;

end if;

end if;

end process;

out_cikis <= r_cikis;

out_cikis_degil <= not r_cikis;

end Behavioral;

### Sentezleme ve Port Bağlantılarının Yapılması

Tasarlanan d_mandali varlığının Nexsy 4 kartı ile bağlantılarının yapılabilemesi için öncelikle sentez işlemini yapılması gerekmektedir. Şekil 10-1’den de görüleceği üzere sntezleme işlemi Synthesis sekmesi altında bulunan Run Synthesis seçilerek başlatılır.

Şekil 10-1 Sentezleme işleminin başlatılması

Sentezleme işleminin bitiminde Şekil 10-2’de gösterilen pencere açılmaktadır. Açılan pencereden Open Synthesis Design seçilir ve OK tuşuna basılarak sentez sonrası port bağlantısı, hata ayıklama bağlantıları vb. gibi işlemler yapılabilmektedir. Open Sythesis Design aynı zamanda sentez işleminin sonucunda Flow Navigator penceresinde aktif olmaktadır (Şekil 10-3).

Şekil 10-2 Sentezleme işleminin tamamlanması ve sentez tasarımlarının açılması

Şekil 10-3 Sentez tasarımlarının açılması

Sentez tasarımlarının açılmasından sonra Window sekmesi seçilir. Window sekmesi altında I/O Ports seçilir (Şekil 10-4). İşlemin ardından d_latch varlığının Nexys 4 kartı ile bağlantısının yapılması için I/O Ports penceresi açılacaktır. Açılan pencerede d_latch varlığın ait portlar görülecektir (Şekil 10-5).

Şekil 10-4 I/O Ports Pencersinin açılması - 1

Şekil 10-5 I/O Ports Pencersinin açılması - 2

d_latch varlığın da daha önceden de bahsedildiği gibi 2 adet giriş portu ve 2 adet çıkış portu mevcuttur. Varlığın portlarının Nexys 4 kartı ile bağlantılası Tablo 10-1’deki şekilde yapılmalıdır.

Tablo 10-1 Yetki girişli D mandalı bağlantıları

| Port Adı | Nexys 4 | Konum | I/O Standart |
| --- | --- | --- | --- |
| in_clk | - | E3 | LVCMOS33 |
| in_en | SW1 | U8 | LVCMOS33 |
| in_rst | BTND | V10 | LVCMOS33 |
| in_giris | SW0 | U9 | LVCMOS33 |
| out_cikis | LD1 | V9 | LVCMOS33 |
| out_cikis_degil | LD0 | T8 | LVCMOS33 |

Tablo 10-1’de verilen konum bilgileri I/O Ports pencersinde Site sekmesinde seçlirler. I/O Std sekmesinde ise Tablo 10-1’de verilen standart değerleri seçilerek (Şekil 10-6) kaydedilir.

Şekil 10-6 Port bağlantılarının ayarlanması

Port tanımlama işlemlerinin yapılmasından sonra kaydedilen xdc uzantılı dosya aşağıdaki gibi olacaktır.

set_property PACKAGE_PIN E3 [get_ports in_clk]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports in_clk]

set_property PACKAGE_PIN U8 [get_ports in_en]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports in_en]

set_property PACKAGE_PIN U9 [get_ports in_giris]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports in_giris]

set_property PACKAGE_PIN V10 [get_ports in_rst]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports in_rst]

set_property PACKAGE_PIN V9 [get_ports out_cikis]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports out_cikis]

set_property PACKAGE_PIN T8 [get_ports out_cikis_degil]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports out_cikis_degil]

### Bit Dosyasının Oluşturulması

Port tanımlama işlemlerinin tamamlanmasından sonra gerçekleme işlemi Implementation Sekmesi altında Run Implmentation seçilerek başlatılır (Şekil 10-7).

Şekil 10-7 Gerçekleme işleminin başlatılması

Gerçekleme işleminin bitiminde Şekil 10-8’de gösterilen pencere açılmaktadır. Açılan pencereden Generate Bitstream seçilir ve OK tuşuna basılarak bit dosyasının oluşturulma işlemi başlatılmaktadır. Bit dosyası oluşturma işlemi aynı zamanda Program and Debug sekmesi altında Generate Bitstream seçilerekte yapılabilmektedir. Generate Bitstream gerçekleme işleminin sonucunda Flow Navigator penceresinde aktif olmaktadır (Şekil 10-9).

Şekil 10-8 Gerçekleme işleminin tamamlanması

Şekil 10-9 Bit dosyası oluşturma işleminin başlatılması

### Bit Dosyasının Yüklenmesi

Bit uzantılı dosyanın oluşuturlmasından sonra FPGA’ya gerçeklenen devrenin yüklenmesi aşaması başlamaktadır. Şekil 10-10’dan da görüleceği üzere, Program and Debug sekemsi altında bulunan Hardware Manager sekmesinde Open Target seçilir. Eğer daha önce kullandığınız FPGA ile bağlantı sağlamış iseniz o bağlantıyı seçerek işleme devam edebilirsiniz. Daha önce çalışma yapılmadıysa Open New Target seçilir.

Şekil 10-10 Kullanılacak FPGA ile bağlantı salanması - 1

Açılan pencerede Next butonu seçilir (Şekil 10-11).

Şekil 10-11 Kullanılacak FPGA ile bağlantı salanması -2

Açılan pencerede Next butonu seçilir (Şekil 10-12).

Şekil 10-12 Kullanılacak FPGA ile bağlantı salanması -3

Şekil 10-13’den de görüleceği üzere Hardware Device kısmında Nexys 4 kart üzerinde bulunan FPGA tanımlıdır. Hardware Target sekmesinde bulunan JTAG Clock Frequency kısmında düşük hız seçilmelidir. 500 KHz yeterli bir hız olmaktadır.

Şekil 10-13 Kullanılacak FPGA ile bağlantı salanması -4

Açılan pencerede Finish butonu seçilir (Şekil 10-14).

Şekil 10-14  Kullanılacak FPGA ile bağlantı salanması -5

Bağlantı işleminin Vivado ekranında açılan Hardware penceresinden tanımlı FPGA üzerine tıklanarak Program Device seçilir (Şekil 10-15).

Şekil 10-15 Devrenin FPGA’ya yüklenmesi - 1

Açılan Program Device penceresinde Program butonuna basılarak FPGA programlama işlemi başlatılır (Şekil 10-16).

Şekil 10-16 Devrenin FPGA’ya yüklenmesi - 2

### Tasarımın Test Edilmesi

Tasarımın test edilmesi işleminda aşağıdaki adımlar gerçeklenir:

- in_en giriş portunun bağlı bulunduğu anahtar ‘1’ konumuna, in_giris portunun bağlı bulunduğu anahtar ‘0’ konumuna getirilir. Bu durumda out_cikis_degil çıkış portunun bağlı bulunduğu led yanacaktır.

- in_en giriş portunun bağlı bulunduğu anahtar ‘0’ konumuna getirilir. Bu durumda out_cikis_degil çıkış portunun bağlı bulunduğu led yanacaktır.

- in_giris portunun bağlı bulunduğu anahtar ‘1’ konumuna getirilir. Bu durumda out_cikis_degil çıkış portunun bağlı bulunduğu led yanacaktır.

- in_en giriş portunun bağlı bulunduğu anahtar ‘1’ konumuna getirilir. Bu durumda out_cikis çıkış portunun bağlı bulunduğu led yanacaktır.

- in_rst giriş portunun bağlı bulunduğu tuşa basılı tutulunur. Bu durumda out_cikis_degil çıkış portunun bağlı bulunduğu led yanacaktır.

- in_rst giriş portunun bağlı bulunduğu tuşa bassma işlemi bırakılır. Bu durumda out_cikis çıkış portunun bağlı bulunduğu led yanacaktır.

## Led Yakma Uygulaması

Led yakma uygulamasında Bölüm 9.8’de verilen saat_frekans_bolucu.vhd VHDL kodu kullanılmıştır. Tasarımda 100 MHz olan sistem frekansı, saat_frekans_bolucu1_map etiketi ile tanımlanmış alt devre ile 1 Hz’e indirilmektedir. Bu işlem için generic olarak tanımlanan N parametresi değeri 100000000 olarak ayarlanmıştır. Her iki alt modülün çalışma frekanslarının farklı olması nedeniyle elde edilen 1 Hz’lik sinyal 63-70. satırlarda tanımlı process içerisinde saat darbesi domain geçiş işlemine tabi tutulmaktadır. Geçiş işleminin sağlanması ile elde edilen yeni saat darbesi işareti, saat_frekans_bolucu2_map etiketi ile tanımlanmış alt devreye saat darbesi girişi olarak verilmektedir. saat_frekans_bolucu2_map etiketi ile tanımlanmış alt devre ile 1/2 Hz,1/4 Hz, 1/8 Hz, 1/16 Hz ve generic olarak ayarlanan 1/32 Hz frekanslarında saat darbeleri elde edilmiştir.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- entity led_yakma is

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- out_clk_1Hz : out std_logic;

- out_clk_1_2Hz : out std_logic;

- out_clk_1_4Hz : out std_logic;

- out_clk_1_8Hz : out std_logic;

- out_clk_1_16Hz : out std_logic;

- out_clk_1_NHz : out std_logic

- );

- end led_yakma;

- architecture Behavioral of led_yakma is

- component saat_frekans_bolucu

- generic(

- N : integer := 16

- );

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- out_clk_2 : out std_logic;

- out_clk_4 : out std_logic;

- out_clk_8 : out std_logic;

- out_clk_16 : out std_logic;

- out_clk_N : out std_logic

- );

- end component;

- signal r_clk_1Hz_d : std_logic := '0';

- signal r_clk_1Hz : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');

- signal r_clk_1_2Hz : std_logic := '0';

- signal r_clk_1_4Hz : std_logic := '0';

- signal r_clk_1_8Hz : std_logic := '0';

- signal r_clk_1_16Hz : std_logic := '0';

- signal r_clk_1_NHz : std_logic := '0';

- begin

- out_clk_1Hz <= r_clk_1Hz(3);

- out_clk_1_2Hz <= r_clk_1_2Hz;

- out_clk_1_4Hz <= r_clk_1_4Hz;

- out_clk_1_8Hz <= r_clk_1_8Hz;

- out_clk_1_16Hz <= r_clk_1_16Hz;

- out_clk_1_NHz <= r_clk_1_NHz;

- saat_frekans_bolucu1_map : saat_frekans_bolucu

- generic map( N => 100000000  )

- port map (

- in_clk => in_clk,

- in_rst => in_rst,

- out_clk_2 => open,

- out_clk_4 => open,

- out_clk_8 => open,

- out_clk_16 => open,

- out_clk_N => r_clk_1Hz_d

- );

- process(in_clk, in_rst)

- begin

- if in_rst = '1' then

- r_clk_1Hz <= (others => '0');

- elsif rising_edge(in_clk) then

- r_clk_1Hz <= r_clk_1Hz(2 downto 0) & r_clk_1Hz_d;

- end if;

- end procesS;

- saat_frekans_bolucu2_map : saat_frekans_bolucu

- generic map( N => 32  )

- port map (

- in_clk => r_clk_1Hz(3),

- in_rst => in_rst,

- out_clk_2 => r_clk_1_2Hz,

- out_clk_4 => r_clk_1_4Hz,

- out_clk_8 => r_clk_1_8Hz,

- out_clk_16 => r_clk_1_16Hz,

- out_clk_N => r_clk_1_NHz

- );

- end Behavioral;

Sistemde elde edilen yeni saat darbesi sinyallerinin Nexys 4 kartında görülebilmesi için devre sentezlendikten sonra Tablo 10-2’de verilen konum bilgileri ile bağlantıların yapılması gerekmektedir.

Tablo 10-2 Led yakma varlığına ilişkin port bağlantıları

| Port Adı | Nexys 4 | Konum | I/O Standart |
| --- | --- | --- | --- |
| in_clk | - | E3 | LVCMOS33 |
| in_rst | BTND | V10 | LVCMOS33 |
| out_clk_1Hz | LD0 | T8 | LVCMOS33 |
| out_clk_1_2Hz | LD1 | V9 | LVCMOS33 |
| out_clk_1_4Hz | LD2 | R8 | LVCMOS33 |
| out_clk_1_8Hz | LD3 | T6 | LVCMOS33 |
| out_clk_1_16Hz | LD4 | T5 | LVCMOS33 |
| out_clk_1_NHz | LD5 | T4 | LVCMOS33 |

Tablo 10-2’de verilen konum bilgileri ile yapılan bağlantılardan sonra kaydedilen xdc uzantılı dosya aşağıdaki gibi olacaktır.

set_property PACKAGE_PIN E3 [get_ports in_clk]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports in_clk]

set_property PACKAGE_PIN V10 [get_ports in_rst]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports in_rst]

set_property PACKAGE_PIN T8 [get_ports out_clk_1Hz]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports out_clk_1Hz]

set_property PACKAGE_PIN V9 [get_ports out_clk_1_2Hz]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports out_clk_1_2Hz]

set_property PACKAGE_PIN R8 [get_ports out_clk_1_4Hz]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports out_clk_1_8Hz]

set_property PACKAGE_PIN T6 [get_ports out_clk_1_8Hz]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports out_clk_1_4Hz]

set_property PACKAGE_PIN T5 [get_ports out_clk_1_16Hz]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports out_clk_1_16Hz]

set_property PACKAGE_PIN T4 [get_ports out_clk_1_NHz]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports out_clk_1_NHz]

### Flash Dosyası Oluşturma

Neyxs 4 kartı üzerinde bulunan flash 4x SPI veri yoluna ve 128 Mb hafızaya sahiptir. Parça numarası S25FL128S’dir. Flash ayarlamalarını kendi projemiz içerisinde de yapmamız gerekmektedir.

Dosya oluşturma işleminden önce oluşturulan bit uznatılı dosya ile flashın veri yolu ayarları aynı olmalıdır. Ayarlama işlemi sentezleme ve bağlantı işlemlerinin bitimiyle Tools sekmesinden Edit Device Properties seçilir (Şekil 10-17).

Şekil 10-17 Flash ayarlarının yapılması - 1

Açılan pencereden Configuration seçilir ve Bus width 4 olarak ayarlanarak OK tuşuna basılır (Şekil 10-18).

Şekil 10-18 Flash ayarlarının yapılması - 2

Bu işlemlerin ardından bit uzantılı dosya oluşturulur. Oluşturulan bit uznatılı dosyanın flasha yazmak için oluşturulacak dosyaya çevirme işlemi aşağıda verilen kod dizini TCL Console bölümüne yazılmasıyla başlatılır (Şekil 10-19).

write_cfgmem -format mcs -interface spix4 -size 128 -loadbit "up 0x0 VERI_YOLU_BIT " -file VERI_YOLU_MCS

Örnek 10.2 için oluşturulan led_yakma.bit uzantılı dosyadan flasha yazmak için led_yakma.mcs uznatılı dosya elde etmek için aşağıdaki kod satırı TCL Console kısmına yazılır.

write_cfgmem -format mcs -interface spix4 -size 128 -loadbit "up 0x0 D:/Kisisel/Uygulamalar/Vivado/KITAP_ORNEKLER/BLM_10/ORNEK_2/ORNEK_2.runs/impl_1/led_yakma.bit" -file D:/led_yakma.mcs

Şekil 10-19 led_yakma.mcs dosyasının oluşturulması

Bu işlemlerin ardından Nexys 4 kartımızda bulunan FPGA ile bağlantının yapılmalıdır. İşlemlerin ardından Hardware penceresinden tanımlı FPGA üzerine tıklanarak Add Configuration Memory Device seçilir (Şekil 10-20).

Şekil 10-20 Flash dosyasının yüklenmesi - 1

Açılan pencereden kartımızın üzerinde bulunan Flash seçilir ve OK tuşuna basılır (Şekil 10-21).

Şekil 10-21 Flash dosyasının yüklenmesi - 2

Daha sonra açılan pencereden Configuration file kısmına oluşturduğumuz led_yakma.mcs dosyası tanımlanır ve OK tuşuna basılarak flash programlaam işlemi başlamaktadır (Şekil 10-22).

Şekil 10-22 Flash dosyasının yüklenmesi - 3

Programlama işleminin bitmesiyle artık kartımızı her açtığımızda led_yakma.vhd VHDL kodu ile gerçekleştirdiğimiz devre aktif olacaktır.

## Vivado ile Hata Ayıklama (Debug) Uygulaması

Aşğaıda verilen display.vhd VHDL kod ile tanımlı 4 bitlik giriş portunun aldığı değeri 7 Segment Displaylerde gösterilmektedir. Aynı zamanda bu kod ile Vivado programında sinyal değişlenlerinin aldığı değerleri kontrol edilebilmektedir. 26-33. satırlarda tanımlı nitelikler (attribitude) ile kod FPGA içerisinde çalışırken tanımlı sinyallerin aldığı değerleri görebilmemiz sağlanacaktır.  26-27. satırlarda tanımlı nitelikle kod içerisinde kesinlikle bulunması gerekmektedir. 29-30 ve 32-33. satırlarda tanımlı ifadelerde ise r_giris ve r_cikis sinyallerinin aldığı değerlerin izlenceği tanımlanmaktadır.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

- entity display is

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_giris : in std_logic_vector(3 downto 0);

- out_disp_sec : out std_logic_vector(7 downto 0);

- out_cikis : out std_logic_vector(7 downto 0)

- );

- end display;

- architecture Behavioral of display is

- type t_display_ekran is array (0 to 15) of std_logic_vector(7 downto 0);

- constant DISP_EKRAN : t_display_ekran := ("10000001", "11001111", "10010010",

- "10000110", "11001100", "10100100", "10100000", "10001111", "10000000",

- "10000100", "10001000", "11100000", "10110001", "11000010", "10110000",

- "10111000");

- signal r_giris : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');

- signal r_cikis : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');

- attribute syn_keep : string;

- attribute mark_debug : string;

- attribute syn_keep of r_giris : signal is "true";

- attribute mark_debug of r_giris : signal is "true";

- attribute syn_keep of r_cikis : signal is "true";

- attribute mark_debug of r_cikis : signal is "true";

- begin

- out_disp_sec <= "00000000";

- out_cikis <= r_cikis;

- process(in_clk, in_rst, in_giris)

- begin

- if in_rst = '1' then

- r_giris <= (others => '0');

- r_cikis <= (others => '0');

- elsif rising_edge(in_clk) then

- r_giris <= in_giris;

- r_cikis <= DISP_EKRAN(conv_integer(r_giris));

- end if;

- end process;

- end Behavioral;

Uygulamaya ilişkin pin atama işlemlerinin yapıldığı varsayımı ile anlatıma devam edilecektir. 7 Segment Display modülünün Nexys 4 kartında çalışabilmesi için gerekli port konumları ve port standarları  Tablo 10-3’de verilmiştir.

Tablo 10-3 Display modülünün Nexys 4 kartında bağlantıları

| Port | Konum | I/O Standart |
| --- | --- | --- |
| in_clk | E3 | LVCMOS33 |
| in_rst | V10 | LVCMOS33 |
| in_giris(0) | U9 | LVCMOS33 |
| in_giris(1) | U8 | LVCMOS33 |
| in_giris(2) | R7 | LVCMOS33 |
| in_giris(3) | R6 | LVCMOS33 |
| out_disp_sec(0) | N6 | LVCMOS33 |
| out_disp_sec(1) | M6 | LVCMOS33 |
| out_disp_sec(2) | M3 | LVCMOS33 |
| out_disp_sec(3) | N5 | LVCMOS33 |
| out_disp_sec(4) | N2 | LVCMOS33 |
| out_disp_sec(5) | N4 | LVCMOS33 |
| out_disp_sec(6) | L1 | LVCMOS33 |
| out_disp_sec(7) | M1 | LVCMOS33 |
| out_cikis(0) | L6 | LVCMOS33 |
| out_cikis(1) | M2 | LVCMOS33 |
| out_cikis(2) | K3 | LVCMOS33 |
| out_cikis(3) | L4 | LVCMOS33 |
| out_cikis(4) | L5 | LVCMOS33 |
| out_cikis(5) | N1 | LVCMOS33 |
| out_cikis(6) | L3 | LVCMOS33 |
| out_cikis(7) | M4 | LVCMOS33 |

Sentezleme ve port tanımlama işlemleri yapıldıktan sonra Window sekmesi altında bulunan Debug seçilir (Şekil 10-23).

Şekil 10-23 Hata ayıklama işlemleri – 1

Açılan Debug penceresinde bulunan Set Up Debug pencersi seçilir (Şekil 10-24).

Şekil 10-24 Hata ayıklama işlemleri - 2

Açılan pencerede Next butonuna basılır (Şekil 10-25).

Şekil 10-25 Hata ayıklama işlemleri - 3

Niteliklerde tanımlı r_cikis ve r_giris sinyallerinin listelendiği görülmektedir. Next butonuna basılarak bir sonraki aşamaya geçilir (Şekil 10-26).

Şekil 10-26 Hata ayıklama işlemleri - 4

Next butonuna basılarak bir sonraki aşamaya geçilir (Şekil 10-27Şekil 10-26).

Şekil 10-27 Hata ayıklama işlemleri - 5

Finish butonuna basılarak işlem sonlandırılır (Şekil 10-28).

Şekil 10-28 Hata ayıklama işlemleri - 6

İşlemin bitirilmesinin ardından Debug penceresinde bağlantılar görülmektedir (Şekil 10-29).

Şekil 10-29 Hata ayıklama işlemleri - 7

Var olan bağlantıyı silmek için bağlantı üzerine sağ tıklanır ve Delete seçilir. Daha sonra açılan pencereden Yes seçilirerek bağlantı silinir (Şekil 10-30,  Şekil 10-31).

Şekil 10-30 Hata ayıklama işlemleri - 8

Şekil 10-31 Hata ayıklama işlemleri - 9

Yeni bağlantı eklemek için Debug penceresinde Create Debug Port seçilir (Şekil 10-32).

Şekil 10-32 Hata ayıklama işlemleri - 10

Açılan pencerede Ok butonuna basılır (Şekil 10-33).

Şekil 10-33 Hata ayıklama işlemleri - 11

Oluşan yeni bağlantı noktasına boşta olan sinyal sürüklenerek bırakılırak yeni bağlantı oluşturulur.

Şekil 10-34 Hata ayıklama işlemleri - 12

Bağlantı işlemlerinin tamamlanmasından sonra tüm işlemler kaydedilir. Analtıma Implementation ve Generate Bitstream aşamalarının tamamlanıp kodun FPGA’ya yüklendiği varsayımı yapılarak devam edilecektir.

Yükelme işlemini bitiminden Name penceresinde xc7a100t_0 sekmesine sağ tıklanırak Run Trigger seçilir (Şekil 10-35).

Şekil 10-35 Hata ayıklama işlemleri - 13

Anahtarlarla giriş portuna “0001” değeri gönderilmiştir. Şekil 10-36’den de görüleceği üzere r_giris sinyali 1 hex değerini ve r_cikis sinyali de DISP_EKRAN(1) değerini almıştırlar.

Şekil 10-36 Hata ayıklama işlemleri - 14

Anahtarlarla giriş portuna “1101” değeri gönderilmiştir. Şekil 10-37’den de görüleceği üzere r_giris sinyali d hex değerini ve r_cikis sinyali de DISP_EKRAN(14) değerini almıştırlar.

Şekil 10-37 Hata ayıklama işlemleri - 15

## Karakter Kaydırma Uygulaması

Aşğaıda verilen karakter_kaydirma.vhd VHDL kod ile tanımlı 4 bitlik giriş portunun aldığı değerleri kullanıcının belirlediği zaman aralıklarında RAM’a yazlmkatadır ve RAM dataları sola kayma işlemi yapmaktadır. Bu şekilde displayler üzerinde kullanıcının belirlediği zaman aralığında 0-F aralığında tanımlı karakterlerin sola doğru kaydığu görülecektir.50-63. satırlarda tanımlı process işleminde kullanıcının belirlediği zaman diliminin dolması beklenmekte ve zaman dolması ile beraber 33-43. satırları arasında tanımlı fonsiyon çağırılarak RAM dataları sola kaydırılmakta ve en sağına giriş datası yazılmaktadır. 65-91. satırlar arasınd tanımlı process ile displaya yazılacak RAM verisi belirlenme işlemi yaılmaktadır. 93-106. Satırlarda tanımlı process ile display sürme işlemi yapılmaktadır.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

- entity karakter_kaydirma is

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_giris_data : in std_logic_vector(3 downto 0);

- out_disp_sec : out std_logic_vector(7 downto 0);

- out_cikis : out std_logic_vector(7 downto 0)

- );

- end karakter_kaydirma;

- architecture Behavioral of karakter_kaydirma is

- type t_display_ekran is array (0 to 15) of std_logic_vector(7 downto 0);

- constant DISP_EKRAN : t_display_ekran := ("10000001", "11001111", "10010010",

- "10000110", "11001100", "10100100", "10100000", "10001111", "10000000",

- "10000100", "10001000", "11100000", "10110001", "11000010", "10110000",

- "10111000");

- type t_RAM_data is array (0 to 7) of std_logic_vector(3 downto 0);

- signal r_RAM_data : t_RAM_data := (others => (others => '0'));

- constant BEKLEME : integer := 3;

- signal r_disp_sec : std_logic_vector(7 downto 0) := "11111110";

- signal r_cikis : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');

- signal r_sayac_clk : integer := 0;

- signal r_sayac_disp : integer := 0;

- function f_kaydir(in_giris : std_logic_vector(3 downto 0); r_RAM_data : t_RAM_data )

- return t_RAM_data is

- variable v_RAM_data : t_RAM_data;

- begin

- v_RAM_data := r_RAM_data;

- for n_i in 6 downto 0 loop

- v_RAM_data(n_i + 1) := v_RAM_data(n_i);

- end loop;

- v_RAM_data(0) := in_giris;

- return v_RAM_data;

- end f_kaydir;

- begin

- out_disp_sec <= r_disp_sec;

- out_cikis <= r_cikis;

- process(in_clk, in_rst, in_giris_data)

- begin

- if in_rst = '1' then

- r_RAM_data <= (others => (others => '0'));

- r_sayac_clk <= 0;

- elsif rising_edge(in_clk) then

- if r_sayac_clk = BEKLEME * 100000000 - 1 then

- r_sayac_clk <= 0;

- r_RAM_data <= f_kaydir(in_giris_data, r_RAM_data);

- else

- r_sayac_clk <= r_sayac_clk + 1;

- end if;

- end if;

- end process;

- process(in_clk, in_rst, r_disp_sec)

- begin

- if in_rst = '1' then

- r_cikis <= "00000000";

- elsif rising_edge(in_clk) then

- case r_disp_sec is

- when "11111110" =>

- r_cikis <= DISP_EKRAN(conv_integer(r_RAM_data(0)));

- when "11111101" =>

- r_cikis <= DISP_EKRAN(conv_integer(r_RAM_data(1)));

- when "11111011" =>

- r_cikis <= DISP_EKRAN(conv_integer(r_RAM_data(2)));

- when "11110111" =>

- r_cikis <= DISP_EKRAN(conv_integer(r_RAM_data(3)));

- when "11101111" =>

- r_cikis <= DISP_EKRAN(conv_integer(r_RAM_data(4)));

- when "11011111" =>

- r_cikis <= DISP_EKRAN(conv_integer(r_RAM_data(5)));

- when "10111111" =>

- r_cikis <= DISP_EKRAN(conv_integer(r_RAM_data(6)));

- when "01111111" =>

- r_cikis <= DISP_EKRAN(conv_integer(r_RAM_data(7)));

- when others =>

- r_cikis <= "00000000";

- end case;

- end if;

- end process;

- process(in_clk, in_rst)

- begin

- if in_rst = '1' then

- r_disp_sec <= "11111110";

- r_sayac_disp <= 0;

- elsif rising_edge(in_clk) then

- if r_sayac_disp = 10000 then

- r_sayac_disp <= 0;

- r_disp_sec <= r_disp_sec(6 downto 0) & r_disp_sec(7);

- else

- r_sayac_disp <= r_sayac_disp + 1;

- end if;

- end if;

- end process;

- end Behavioral;

display modülünün modülünün Nexys 4 kartında çalışabilmesi için gerekli port konumları ve port standarları  Tablo 10-3’de verilmiştir.

Tablo 10-4 Display modülünün Nexys 4 kartında bağlantıları

| Port | Konum | I/O Standart |
| --- | --- | --- |
| in_clk | E3 | LVCMOS33 |
| in_rst | V10 | LVCMOS33 |
| in_giris_data(0) | U9 | LVCMOS33 |
| in_giris_data(1) | U8 | LVCMOS33 |
| in_giris_data(2) | R7 | LVCMOS33 |
| in_giris_data(3) | R6 | LVCMOS33 |
| out_disp_sec(0) | N6 | LVCMOS33 |
| out_disp_sec(1) | M6 | LVCMOS33 |
| out_disp_sec(2) | M3 | LVCMOS33 |
| out_disp_sec(3) | N5 | LVCMOS33 |
| out_disp_sec(4) | N2 | LVCMOS33 |
| out_disp_sec(5) | N4 | LVCMOS33 |
| out_disp_sec(6) | L1 | LVCMOS33 |
| out_disp_sec(7) | M1 | LVCMOS33 |
| out_cikis(0) | L6 | LVCMOS33 |
| out_cikis(1) | M2 | LVCMOS33 |
| out_cikis(2) | K3 | LVCMOS33 |
| out_cikis(3) | L4 | LVCMOS33 |
| out_cikis(4) | L5 | LVCMOS33 |
| out_cikis(5) | N1 | LVCMOS33 |
| out_cikis(6) | L3 | LVCMOS33 |
| out_cikis(7) | M4 | LVCMOS33 |

## UART Protokolü Kullanarak Data Kontrolü

UART (Universal asynchronous receiver/transmitter – Evrensel eşzamanlı olmaya alıcı/verici) paralel ve seri formlar arasında data çevrim işlemi yapan bilgisayar donanım parçasından biridir. UART'lar RS-232, RS-485 gibi yaygın iletişim standartları ile birlikte kullanılır.

Aşağıda VHDL dilinde UART modülü ile data alma ve gönderme işlemlerinin gerçekleştirildiği örnekler verilmiştir.

Örnek 10.1.1: Aşağıda UART protokoklü kullanarak   data gönderim işlemninin yapıldığı UART_tx.vhd VHDL kodu erilmiştir. UART_tx varlığımıza ilişkin generic bildirimleri 7-10. satırlarda yapılmıştır. generic bildirimi içerisinde yapılan değerler kullanılarak 23. satırda her bir bit değeri için gerekli saat darbesi sayısı hesaplanmaktadır. Port bildirim işlemleri 11-18 satırları arasında yapılmaktıdır. UART_tx varlığımız 1 bitlik başla biti, 1 bitlik bitir biti ve 8 bitlik data gönderecek şekilde tasarlanmıştır. t_UART_tx tipinde tanımlı r_UART_tx sinyali başlangıç durumunda BOSTA durumundadır ve in_tx_basla giriş portu değerinin ‘1’ olmasını beklemektedir.  in_tx_basla giriş portu değerinin ‘1’ olması ile birlikte, r_data sinyaline in_txt_data giriş portu değeri atanmaktadır ve r_UART_tx sinyali BASLA durumuna dallanır. BASLA durumunda başla biti gönderim işlemi yapılmaktadır. Yani CLK_BIT sabitinin değeri kadar saat darbesinde bu durum içerisinde beklenmekte ve out_tx_cikis portuna ‘1’ değeri gönderilmektedir. CLK_BIT sayısı kadar saat darbesi beklendikten sonra r_UART_tx sinyali GONDER durumuna dallanır. Bu durumda r_data sinyalinin en anlamsız bitinden en anlamlı bitine doğru tüm datalar  CLK_BIT sayısı kadar saat darbesi süresi ile gönderilmektedir. Yani bu durum içerisinde 8 x CLK_BIT saat darbesi kadar beklenmektedir. Tüm bitlerin gönderim işleminden sonra r_UART_tx sinyali BITIR durumuna dallanır. Bu durum içerisinde bitir biti gönderim işlemi yapılmaktadır. Yani CLK_BIT sabitinin değeri kadar saat darbesinde bu durum içerisinde beklenmekte ve out_tx_cikis portuna ‘1’ değeri gönderilmektedir. CLK_BIT sayısı kadar saat darbesi beklendikten sonra r_UART_tx sinyali TAMAM durumuna dallanır. TAMAM durumunda r_tx_tamam sinyali ‘1’ değerini alarak data gönderim işleminin bittiği bildirilmektedir ve r_UART_tx sinyali BOSTA durumuna dallanır.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- use IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.ALL;

- use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

- entity UART_tx is

- Generic (

- CLK_FREKANS : integer := 100000000; -- 100 MHz

- BOUDRATE : integer := 115200

- );

- Port(

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_tx_basla : in std_logic;

- in_tx_data : in std_logic_vector(7 downto 0);

- out_tx : out std_logic;

- out_tx_tamam : out std_logic

- );

- end UART_tx;

- architecture Behavioral of UART_tx is

- constant CLK_BIT : integer := CLK_FREKANS / BOUDRATE + 1;

- type t_UART_tx is (BOSTA, BASLA, GONDER, BITIR, TAMAM);

- signal r_UART_tx : t_UART_tx := BOSTA;

- signal r_clk_sayac : integer range 0 to CLK_BIT - 1 := 0;

- signal r_data_ind : integer range 0 to 7 := 0;

- signal r_data   : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');

- signal r_tx : std_logic := '1';

- signal r_tx_tamam : std_logic := '0';

- begin

- out_tx <= r_tx;

- out_tx_tamam <= r_tx_tamam;

- process(in_clk, in_rst)

- begin

- if in_rst = '1' then

- r_UART_tx <= BOSTA;

- r_clk_sayac <= 0;

- r_data_ind <= 0;

- r_data <= (others => '0');

- r_tx <= '1';

- r_tx_tamam <= '0';

- elsif rising_edge(in_clk) then

- r_tx_tamam <= '0';

- case r_UART_tx is

- when BOSTA =>

- r_tx <= '1';

- r_clk_sayac <= 0;

- r_data_ind <= 0;

- if in_tx_basla = '1' then

- r_data <= in_tx_data;

- r_UART_tx <= BASLA;

- end if;

- when BASLA =>

- r_tx <= '0';

- if r_clk_sayac = CLK_BIT - 1 then

- r_clk_sayac <= 0;

- r_UART_tx <= GONDER;

- else

- r_clk_sayac <= r_clk_sayac + 1;

- end if;

- when GONDER =>

- r_tx  <= r_data(r_data_ind);

- if r_clk_sayac = CLK_BIT - 1 then

- r_clk_sayac <= 0;

- if r_data_ind = 7 then

- r_data_ind <= 0;

- r_UART_tx <= BITIR;

- else

- r_data_ind <= r_data_ind + 1;

- end if;

- else

- r_clk_sayac <= r_clk_sayac + 1;

- end if;

- when BITIR =>

- r_tx  <= '1';

- if r_clk_sayac = CLK_BIT - 1 then

- r_clk_sayac <= 0;

- r_UART_tx <= TAMAM;

- else

- r_clk_sayac <= r_clk_sayac + 1;

- end if;

- when TAMAM =>

- r_tx  <= '1';

- r_tx_tamam <= '1';

- r_UART_tx <= BOSTA;

- when others => NULL;

- end case;

- end if;

- end process;

- end Behavioral;

Örnek 10.1.2: Aşağıda UART protokoklü kullanarak   data alım işlemininin yapıldığı UART_rx.vhd VHDL kodu erilmiştir. UART_rx varlığımıza ilişkin generic bildirimleri 7-10. satırlarda yapılmıştır. generic bildirimi içerisinde yapılan değerler kullanılarak 22. satırda her bir bit değeri için gerekli saat darbesi sayısı hesaplanmaktadır. Port bildirim işlemleri 11-17 satırları arasında yapılmaktıdır. UART_rx varlığımız 8 bitlik data alacak şekilde tasarlanmıştır. 48. satırda saat darbelerinin farklı olmasından dolayı domain eşleştirme işlemi yapılmaktadır. t_UART_rx tipinde tanımlı r_UART_rx sinyali başlangıç durumunda BOSTA durumundadır ve r_rx_cnt sinyalin ilk 2 bitinin değerinin “10” olması beklemektedir. r_rx_cnt sinyalin ilk 2 bitinin değerinin “10” olması ile r_UART_rx sinyali BASLA durumuna dallanır. BASLA durumunda CLK_BIT sabitinin değerinin yarısı kadar beklenmektedir. CLK_BIT/2 sayısı kadar saat darbesi beklendikten sonra r_UART_rx sinyali DATA_AL durumuna dallanır. Bu durumda CLK_BIT sayısı kadar saat darbesi süresi kadar beklendikten sonra r_data sinyalinin en anlamsız bitinden en anlamlı bitine doğru datalar yazılmaktadır. Yani bu durum içerisinde 8 x CLK_BIT saat darbesi kadar beklenmektedir. Tüm bitlerin alınma işleminden sonra r_UART_rx sinyali BITIR durumuna dallanır. Bu durum içerisinde bitir CLK_BIT sabitinin değeri kadar saat darbesi beklendikten sonra r_UART_rx sinyali TAMAM durumuna dallanır. TAMAM durumunda r_rx_tamam sinyali ‘1’ değerini alarak data alım işleminin bittiği bildirilmektedir ve r_UART_rx sinyali BOSTA durumuna dallanır.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- use IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.ALL;

- use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

- entity UART_rx is

- Generic (

- CLK_FREKANS : integer := 100000000;

- BOUDRATE : integer := 115200

- );

- Port(

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_rx : in std_logic;

- out_rx_data : out std_logic_vector(7 downto 0);

- out_rx_tamam : out std_logic

- );

- end UART_rx;

- architecture Behavioral of UART_rx is

- constant CLK_BIT : integer := CLK_FREKANS / BOUDRATE + 1;

- type t_UART_rx is (BOSTA, BASLA, DATA_AL, BITIR, TAMAM);

- signal r_UART_rx : t_UART_rx := BOSTA;

- signal r_clk_sayac : integer range 0 to CLK_BIT - 1 := 0;

- signal r_data_ind : integer range 0 to 7 := 0;

- signal r_data   : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');

- signal r_rx_tamam : std_logic := '0';

- signal r_rx_cnt : std_logic_vector(2 downto 0) := (others => '0');

- begin

- out_rx_data <= r_data;

- out_rx_tamam <= r_rx_tamam;

- process(in_clk)

- begin

- if in_rst = '1' then

- r_UART_rx <= BOSTA;

- r_clk_sayac <= 0;

- r_data_ind <= 0;

- r_data <= (others => '0');

- r_rx_cnt <= (others => '0');

- r_rx_tamam <= '0';

- elsif rising_edge(in_clk) then

- r_rx_cnt <= r_rx_cnt(1 downto 0) & in_rx;

- r_rx_tamam <= '0';

- case r_UART_rx is

- when BOSTA =>

- if r_rx_cnt(2 downto 1) = "10" then

- r_UART_rx <= BASLA;

- end if;

- when BASLA =>

- if r_clk_sayac = (CLK_BIT - 1) / 2 then

- r_clk_sayac <= 0;

- r_UART_rx <= DATA_AL;

- else

- r_clk_sayac <= r_clk_sayac + 1;

- end if;

- when DATA_AL =>

- r_data(r_data_ind) <= r_rx_cnt(2);

- if r_clk_sayac = CLK_BIT - 1 then

- r_clk_sayac <= 0;

- if r_data_ind = 7 then

- r_data_ind <= 0;

- r_UART_rx <= BITIR;

- else

- r_data_ind <= r_data_ind + 1;

- end if;

- else

- r_clk_sayac <= r_clk_sayac + 1;

- end if;

- when BITIR =>

- if r_clk_sayac = CLK_BIT - 1 then

- r_clk_sayac <= 0;

- r_UART_rx <= TAMAM;

- else

- r_clk_sayac <= r_clk_sayac + 1;

- end if;

- when TAMAM =>

- r_rx_tamam <= '1';

- r_UART_rx <= BOSTA;

- when others => NULL;

- end case;

- end if;

- end process;

- end Behavioral;

Örnek 10.1.3: Aşağıda UART protokoklü kullanarak   data alım-gönderim işlemininin yapıldığı UART_main.vhd VHDL kodu erilmiştir. UART_main varlığımıza ilişkin port bildirim işlemleri 12-18 satırları arasında yapılmaktıdır. UART_rx varlığımız UART_rx alt devresinden aldığı dataları UART_tx alt devresi ile göndermek üzere tasarlanmıştır. UART_tx alt devresi component tanımlama işlemleri 15-28. satırlar arasında, bağlantı işlemleri ise 97-109. satırlar arasında yapılmaktadır. UART_rx alt devresi component tanımlama işlemleri 30-42. satırlar arasında, bağlantı işlemleri ise 84-95. satırlar arasında yapılmaktadır.

- library IEEE;

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

- entity UART_main is

- Port (

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_rx : in std_logic;

- out_tx : out std_logic

- );

- end UART_main;

- architecture Behavioral of UART_main is

- component UART_tx

- Generic (

- CLK_FREKANS : integer := 100000000;

- BOUDRATE : integer := 115200

- );

- Port(

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_tx_basla : in std_logic;

- in_tx_data : in std_logic_vector(7 downto 0);

- out_tx : out std_logic;

- out_tx_tamam : out std_logic

- );

- end component;

- component UART_rx

- Generic (

- CLK_FREKANS : integer := 100000000;

- BOUDRATE : integer := 115200

- );

- Port(

- in_clk : in std_logic;

- in_rst : in std_logic;

- in_rx : in std_logic;

- out_rx_data : out std_logic_vector(7 downto 0);

- out_rx_tamam : out std_logic

- );

- end component;

- type t_Data_Cntrl is (BOSTA, DATA_AL, DATA_GONDER);

- signal r_Data_Cntrl : t_Data_Cntrl := BOSTA;

- signal r_tx_basla : std_logic := '0';

- signal r_tx_tamam : std_logic := '0';

- signal r_rx_tamam : std_logic := '0';

- signal r_data : std_logic_vector(7 downto 0);

- signal r_rx_data : std_logic_vector(7 downto 0);

- signal r_tx_data : std_logic_vector(7 downto 0);

- begin

- process(in_clk, in_rst)

- begin

- if in_rst = '1' then

- r_Data_Cntrl <= BOSTA;

- r_data <= (others => '0');

- elsif rising_edge(in_clk) then

- r_tx_basla <= '0';

- case r_Data_Cntrl is

- when BOSTA =>

- r_Data_Cntrl <= DATA_AL;

- when DATA_AL =>

- if r_rx_tamam = '1' then

- r_tx_data <= r_rx_data;

- r_tx_basla <= '1';

- end if;

- when DATA_GONDER =>

- if r_tx_tamam = '1' then

- r_Data_Cntrl <= BOSTA;

- end if;

- when others => NULL;

- end case;

- end if;

- end process;

- UART_rx_map : UART_rx

- Generic map(

- CLK_FREKANS => 100000000, --100 MHz

- BOUDRATE => 115200

- )

- Port map(

- in_clk => in_clk,

- in_rst => in_rst,

- in_rx => in_rx,

- out_rx_data => r_rx_data,

- out_rx_tamam => r_rx_tamam

- );

- UART_tx_map : UART_tx

- Generic map(

- CLK_FREKANS => 100000000, --100 MHz

- BOUDRATE => 115200

- )

- Port map(

- in_clk => in_clk,

- in_rst => in_rst,

- in_tx_basla => r_tx_basla,

- in_tx_data => r_tx_data,

- out_tx => out_tx,

- out_tx_tamam => r_tx_tamam

- );

- end Behavioral;

UART_main modülümüzün test işlemleri için Realterm programı kullanılmıştır. Realterm programında Display sekmesinde Display As’de Hex[space] seçilerek ekranda gösterilecek karakter formatı seçilmektedir (Şekil 10-38).

Şekil 10-38 UART_main modülü test işlemleri - 1

Port sekmesinde Baud sekmesinde 115200, Port sekmesinde ise \VCP0 seçilmektedir. Daha sonra Change butonuna basılarak değişiklikler yapılmaktadır (Şekil 10-39).

Şekil 10-39 UART_main modülü test işlemleri - 2

Send sekmesinde UART protokülü ile FPGA’ya göndermek istediğimiz datayı hex sayı formatında yazarak Send Numbers butonuna basılır. UART_main modülü aldığı datayı tekrar göndermek üzere tasarlandığından dolayı ekranda gönderilen data görülmektedir (Şekil 10-40).

Şekil 10-40 UART_main modülü test işlemleri - 3